Załącznik nr 1 do siwz

SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie. w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”

Przedmiot zamówienia:

- Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie. w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”.

- W skład zestawu wchodzą następujące narzędzia:

- Nożyce hydrauliczne,

- Rozpieracz ramieniowy  (hydrauliczny)wraz z zestawem łańcuchów,

- Agregat hydrauliczny ze zwijadłami.

  - Nożyce hydrauliczne - 1 szt

Nożyce muszą  :

- posiadać dużą wydajność przy rozcinaniu materiałów  i elementów konstrukcji 
  pojazdów nowej generacji.

- posiadać sterowanie umożliwiające pracę z milimetrową dokładnością

- umożliwiać pracę pod wodą.

- posiadać układ ostrzy (geometria nożyc) zapewniający wciąganie materiału 
  w kierunku  sworznia  pozwalające na najbardziej optymalna pracę 
- Maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 200mm

- siła cięcia co najmniej 105 ton

- waga narzędzia maksymalnie 20 kg

- umożliwiać operowanie narzędziem przez osoby leworęczne.

- podłączenie  za pomocą pojedynczej szybkozłączki

- posiadać możliwość łączenia i rozłączania narzędzia bez konieczności  
  zatrzymywania przepływu oleju na pompie.

Zakres zastosowania : ciężkie wypadki drogowe samochodów osobowych, ciężarowych i autobusowych, pojazdów szynowych, klęski żywiołowe.

  - Rozpieracz ramieniowy  (hydrauliczny)wraz z zestawem łańcuchów – 1 szt

Rozpieracz ramieniowy posiadać powinien funkcję rozpierania, ciągnięcia, ściskania i cięcia.

- minimalna siła rozpierania  w obszarze roboczym 44 KN,
- minimalna siła ciągnąca 70 kN

- minimalne rozwarcie ramion 810 mm

- waga narzędzia maksymalnie 22 kg

- podłączenie za pomocą pojedynczej szybkozłączki

- możliwość  łączenia i rozłączania narzędzia bez konieczności zatrzymywania 
  przepływu oleju na pompie.

Ponadto, rozpieracz wyposażony powinien być w przyłącza umożliwiające szybkie podłączenie z zestawem łańcuchów. Zestaw łańcuchów składać się powinien z dwóch przyłączy z bolcami oraz dwóch łańcuchów o długości minimum 1,6 metra z hakami.

Zakres zastosowania: ciężkie wypadki drogowe samochodów osobowych, ciężarowych i autobusowych, pojazdów szynowych, klęski żywiołowe.

  - Agregat hydrauliczny ze zwijadłami – 1szt

Agregat powinien zapewniać możliwość pracy dwóch narzędziami jednocześnie.

- Agregat powinien posiadać zamontowane zwijadła szybkiego natarcia z co najmniej  dwoma wężami wysokociśnieniowymi o długości minimum 20 metrów z szybkozłączkami kompatybilnymi z nożycami hydraulicznymi, pompą  oraz rozpieraczem ramieniowym.

- silnik benzynowy, 4-suwowy o mocy minimum 2,5 kW

- pojemność zbiornika oleju hydraulicznego min. 4,0l

- ciśnienie robocze : maksymalnie 700 bar,

- ciężar (wraz z olejem) maksymalnie 75 kg

- minimalna wydajność przepływu oleju przy równoczesnej pracy dwóch narzędzi:

niskie ciśnienie  2 x 2,0 l/min, wysokie ciśnienie 2x0,8 l/min,

- Wymiary maksymalne 860x460x500

Zakres zastosowania : wypadki drogowe, trzęsienia ziemi, katastrofy, przemysł itp.

  - Wszystkie narzędzia hydrauliczne wchodzące w skład zestawu powinny pracować w systemie szybkozłączkowym umożliwiającym podłączenie i rozłączenie narzędzi w dowolnym czasie bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie.

  - Zestaw musi być dopuszczony do stosowania w ratownictwie technicznym, posiadać wymagane atesty i świadectwa. Oferowane narzędzia muszą spełniać wymagania eksploatacyjne, jakościowe zgodne z normą PN-EN 13204. Klasyfikacja cięcia zgodnie z NFPA 1936 : min A8/B9/C8/B9/E9

Uwaga !

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne oferowanych urządzeń wchodzących w skład zestawu jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia hydrauliczne spełniają wymagania określone w powyższych normach.

- Zestaw hydrauliczny powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku (Dz.U. z 2007r., Nr 143, poz. 1002) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

- Obowiązek dokonania kontroli urządzeń hydraulicznych za zgodność z ww. normami oraz pokrycia ich kosztów leży po stronie wykonawcy. Zamawiający nie dokona odbioru dostawy urządzeń przed uzyskaniem potwierdzenia uprawnionego podmiotu, iż przedmiot zamówienia został  wykonany zgodnie z tymi normami.