Załącznik 2a do siwz

Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego typu średniego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesiadłowie. w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa urządzenia | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego urządzenia potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego | Ilość (szt) | Stawka VAT | Cena netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyce hydrauliczne | Nożyce muszą : - posiadać dużą wydajność przy rozcinaniu materiałów i elementów konstrukcji pojazdów nowej generacji. - posiadać sterowanie umożliwiające pracę z milimetrową dokładnością - umożliwiać pracę pod wodą. - posiadać układ ostrzy (geometria nożyc) zapewniający wciąganie materiału w kierunku sworznia pozwalające na najbardziej optymalna pracę - Maksymalne rozwarcie ostrzy minimum 200mm - siła cięcia co najmniej 105 ton - waga narzędzia maksymalnie 20 kg - umożliwiać operowanie narzędziem przez osoby leworęczne. - podłączenie za pomocą pojedynczej szybkozłączki - umożliwiać łączenie i rozłączanie narzędzia bez konieczności zatrzymywania przepływu oleju na pompie. Zakres zastosowania : ciężkie wypadki drogowe samochodów osobowych, ciężarowych i autobusowych, pojazdów szynowych, klęski żywiołowe. |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Rozpieracz ramieniowy (hydrauliczny)wraz z zestawem łańcuchów | Rozpieracz ramieniowy posiadać powinien funkcję rozpierania, ciągnięcia, ściskania i cięcia. - minimalna siła rozpierania w obszarze roboczym 44 KN , - minimalna siła ciągnąca 70 kN - minimalne rozwarcie ramion 810 mm - waga narzędzia maksymalnie 22 kg - podłączenie za pomocą pojedynczej szybkozłączki - możliwość łączenia i rozłączania narzędzia bez konieczności zatrzymywania przepływu oleju na pompie. Ponadto, rozpieracz wyposażony powinien być w przyłącza umożliwiające szybkie podłączenie z zestawem łańcuchów. Zestaw łańcuchów składać się powinien z dwóch przyłączy z bolcami oraz dwóch łańcuchów o długości minimum 1,6 metra z hakami. Zakres zastosowania: ciężkie wypadki drogowe samochodów osobowych, ciężarowych i autobusowych, pojazdów szynowych, klęski żywiołowe. |  |  |  |  |  |
| 3. | Agregat hydrauliczny ze zwijadłami. | Agregat powinien zapewniać możliwość pracy dwóch narzędziami jednocześnie, - Agregat powinien posiadać zamontowane zwijadła szybkiego natarcia z co najmniej dwoma wężami wysokociśnieniowymi o długości minimum 20 metrów z szybkozłączkami kompatybilnymi z nożycami hydraulicznymi, pompą oraz rozpieraczem ramieniowym. - silnik benzynowy, czterosuwowy o mocy minimum 2,5 kW - pojemność zbiornika oleju hydraulicznego min. 4,0l -ciśnienie robocze : maksymalnie 700 bar, - ciężar (wraz z olejem) maksymalnie 75 kg - minimalna wydajność przepływu oleju przy równoczesnej pracy dwóch narzędzi: niskie ciśnienie 2 x 2,0 l/min, wysokie ciśnienie 2x0,8 l/min - Wymiary maksymalne 860x460x500 Zakres zastosowania : wypadki drogowe, trzęsienia ziemi, katastrofy, przemysł itp. |  |  |  |  |  |
| Wartość Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………..								                ……………………………………………………………………………………………………………

miejscowość i data					                                                     podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy