Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa i rodzaj pomocy dydaktycznej | Wymagania minimalne zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego wyposażenia (Należy podać parametry oferowanego sprzętu i pomocy w celu oceny zgodności oferowanych produktów z wymogiem Zamawiajacego) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto pozycji |  | Wartość brutto pozycji |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Zestaw narzędzi badawczych - Zestaw powinien zawierać narzędzia badawcze umieszczone w specjalnej walizce lub pudełku umożliwiające ich przechowywanie i przeznaczone do wielokrotnego użytku. Zestaw powinien służyć jako mini-laboratorium, dlatego też powinien wyposażony być w składany statyw do badań za pomocą reagentów. - Zestaw powinien umożliwiać uczniom co najmniej: - badanie wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów, azotanów, azotynów, amonu, pH oraz twardości wody, a także badanie osadów i obserwacje wielu innych czynników związanych z wodą. - badanie gleby, w tym składu i składników gleby (testy reagentami na zawartość fosforanów, azotanów, amonu oraz oznaczanie pH gleby), organizmów glebowych, procesu glebotwórczego, - obserwację drobnych organizmów zwierzęcych, lądowych i wodnych, w tym bioindykatorów, - obserwację roślinności, w tym ich zależności od jakości wody i gleby. W zestawie powinna być instrukcja do prowadzenia badań. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Przyrząd do pomiarów ekologicznych. Przyrząd powinien umożliwić uczniom wykonywanie pomiarów ekologicznych min. dźwięku, światła, wilgotności i temperatury w różnych ekosystemach w terenie. Całość powinna być umieszczona w poręcznej torbie. Zasilanie bateryjnie (min. 5V). Min. wymiary przyrządu: 50x250x30mm. Minimalne parametry: - luksometr 20 / 200 / 2000 / 20000 lx; +/- do 10 lx; - dźwięk 30...100 dB / 60...130 dB; +/- do 5 dB; - wilgotność wzgl. 20...95%, +/- 5%, - temperatura -15...200 oC. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Kompas - Pomoc będzie służyć uczniom do określania kierunków świata podczas zajęć terenowych. Kompas w obudowie metalowej powinien zawierać igłę zawieszoną w płynie i przyrządy celownicze , dwa „oczka” powiększające, jedno odchylane, a drugie zatopione w tarczy do powiększenia wartości odczytu. Kompas powinien być zamykany. Średnica tarczy co najmniej 4 cm. |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Zestaw doświadczalny uczący jakie są cechy i rola gleby oraz do badania fizykochemicznych właściwości gleb. Zestaw powinien zawierać co najmniej 18 doświadczeń wraz z opisem dla prowadzącego zajęcia oraz zestaw wyposażenia laboratoryjnego (np. cylindry, szalki Petrriego, zlewki, pipety, pęseta, fiolki z korkami, lejki, sito i siatka, sączki, lupy, szpatułka dwustronna, łopatka do gleby itd.) i substancji, w tym reagent ze skalą kolorymetryczną. Cały zestaw powinien być umieszczony w zamykanym opakowaniu. Instrukcja zawierać powinna karty pracy ze szczegółowym opisem doświadczeń z zakresu np. Składu mineralnego gleby, podstawowe frakcje glebowe, trwałość struktury gruzełkowatej gleby, wilgotność gleby, zróżnicowanie fauny glebowej w zależności od rodzaju gleby, zasolenie gleb a rozwój roślin, oddziaływanie chlorku sodu na strukturę gleby, wpływ zakwaszenia gleb na stan drzew, udział roślin w procesach glebotwórczych itp. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Zestaw do nauki badań powietrza atmosferycznego – jego stanu i parametrów, a także pomiaru jego zanieczyszczenia oraz do pomiaru hałasu. Skład zestawu co najmniej: barometr, wielofunkcyjny elektroniczny przyrząd do pomiaru poziomu oświetlenia, dźwięku, wilgotności oraz temperatury z wyświetlaczem LCD (minimum 10 mm), termometr z higrometrem, termometry szklane -10..+100 ºC, waga elektroniczna z kalkulatorem min. 0,1 g/max 100 g, deszczomierze (wbijane w podłoże), fiolki PS z korkiem, kolby stożkowe z korkiem, lejki, bibuły filtracyjne (sączki), Łyżko-szpatułka, szpatułka dwustronna (płaska/zagięta), mikroskop ręczny 30x podświetlany, lupa z min. 3 powiększeniami, nasiona rzeżuchy, paski wskaźnikowe pH, cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml, korki do cylindrów, Łyżeczki do spalań z kołnierzem ochronnym, palniki spirytusowe z knotem, stojaki nad palnik alkoholowy, zlewki miarowe (borokrzemian.) 250 ml, szalki Petriego, szczypce laboratoryjne do zlewek, szczypce laboratoryjne, szkiełka podstawowe, szkiełka zegarkowe, taśma samoprzylepna, zestaw reagentów, matryca milimetrowa foliowana, okulary ochronne podstawowe. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pomoc dydaktyczna powinna zawierać zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych: wody, wiatru i Słońca. Pomoc dydaktyczna powinna składać się z podstawy plastikowej o wymiarach co najmniej 20 x 15cm i wysokości minimalnej: 30 cm, na którą można nakładać wymiennie ogniwo fotowoltaiczne, turbinę wodną, turbinę powietrzną, oraz co najmniej 4 wymienne przemiany poszczególnych energii odnawialnych. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Zestaw do pobierania prób i profili glebowych powinien zawierać przyrząd do pobierania prób glebowych w kształcie metalowego cylindra długości minimum 30 cm i średnicy wewnętrznej minimum 10 mm z nacięciem tworzącym rowek długości co najmniej 15 cm. Przyrząd wykonany powinien być z nierdzewnej stali, o zakończeniu ułatwiającym wbijanie w glebę. W zestawie powinna być łopatka nierdzewna, szpatułka dwustronna z jednym końcem wygiętym, słój z szeroką nakrętką, podłużny pojemnik do gromadzenia próby gleby. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Zlewka pomoc służąca uczniom do pobierania próbek wody z różnych zbiorników wodnych. Zlewka polietylenowa (poj. min. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o regulowanym kącie. Do mocowania na drążku teleskopowym. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 9 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Drążek teleskopowy Drążek teleskopowy o długości od 130-270 cm wykonany z włókna szklanego, wyposażony w mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany sit, siatek, czerpaków. Drążek umożliwiać ma pobieranie próbek wody w odległości od brzegu zbiornika. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 10 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pakiet 5 gnomonów z matrycami do nanoszenia obserwacji. Każdy gnomon powinien być umieszczony na drewnianej podstawie oraz słupek mosiężny z obłym chromowanym zakończeniem o wysokości min 15 cm. Gnomony poprzez rzucanie wyrażnego cienia ułatwią wyznaczanie południka miejscowego i obliczania kąta padania promieni słonecznych. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 11 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Zestaw do badania wody powinien zawierać reagenty, naczynia i przyrządy niezbędne do wykonania co najmniej 80 badań i określenia następujących wskaźników jakości wody: zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, zasadowość, kwasowość, twardość wody. Zestaw powinien również zawierać wodoszczelny, elektroniczny pH- metr z elektrodą i wyświetlaczem na baterie. Zawartość zestawu umieszczona powinna być w przenośnej walizce z tworzywa sztucznego, co ułatwi dokonywanie badań w terenie. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 12 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pomoc dydaktyczna służąca do demonstracji doświadczeń z zakresu energii słonecznej. Zestaw powinien być przeznaczony do demonstracji i przeprowadzania przez uczniów doświadczeń z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania. Zestaw zawierać powinien co najmniej: (m.in. lustro paraboliczne z podstawką, ogniwo fotowoltaiczne, silniczek, termometr, lupa, śmigło itp.) Do zestawu powinna być dołączona instrukcja do doświadczeń. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 13 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Lornetka służyć będzie uczniom do obserwowania obiektów przyrodniczych znajdujących się w znacznej odległości. Lornetka wykonana z metalu o minimalnych wymiarach 10x20mm, powinna być gumowana, aby nie wyślizgiwała się z rąk. - Lornetka posiadać powinna na jednym okularze specjalną regulację, która umożliwiać będzie uczniowi o wadzie wzroku korzystanie z lornetki bez okularów korekcyjnych. |  | 5 | Szt. |  |  |  |  |
| 14 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Lupa szklana służyć będzie do powiększania obserwowanych przez uczniów obiektów przyrodniczych. - Lupa z rączką o powiększeniu minimum 2 x , średnica soczewki min.80 mm. |  | 7 | Szt. |  |  |  |  |
| 15 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pudełko z 2 lupami do szacowania i porównywania wielkości owadów, minimum 3-częściowe. Pomoc służyć będzie uczniom do obserwowania żywych okazów zwierząt np.: owadów Powinien być to przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę wbudowane są 2 lupy, (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie minimum 2x lub 4x. W pokrywce znajdować się powinny otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka powinna być wtopiona siatka do porównywania wielkości okazów. - Min. wymiary: wysokość 5 cm, średnica 5 cm. |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |
| 16 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Obieg wody w przyrodzie – model –symulator umożliwiać powinien uczniom obserwację obiegu wody w przyrodzie. Model wykonany z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, wyobrażający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący obieg wody w przyrodzie. Symulacji dokonywać powinien poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury, a następnie pochylenie nad modelem lampy imitującym słońce i jego energię cieplną. - Wymiary modelu co najmniej 30x20x10 cm |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 17 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Interaktywny zestaw demonstracyjny dotyczący segregacji odpadów. - Zestaw powinien zawierać makiety koszy- kontenerów na śmieci oraz min. 30 kolorowych obrazków- makiet produktów z 3 grup recyklingowych: plastik, szkło, papier. Celem zestawu powinna być aktywna nauka sposobu segregacji śmieci. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 18 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Multimedialny atlas przyrodniczy - Atlas powinien zawierać minimum 20 000 encyklopedycznych haseł z zakresu nauk przyrodniczych, omawiać zagadnienia biologii od powstania życia na Ziemi, poprzez procesy życiowe. jak również powinien zawierać opis podróży po parkach narodowych, pomnikach przyrody, atlas wzbogacony ilustracjami i zdjęciami satelitarnymi. - Atlas zawierać powinien mapy pokazujące przyrodniczą naturę globu, co najmniej 2 000 ilustracji, min. 100 animacji i wykładów, min. 150 tabel umożliwiających opracowanie własnych zestawień i analiz. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 19 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Multimedialna encyklopedia powinna prezentować treści geograficzne, aktualny, interakcyjny atlas świata, mapy kontynentów, oceanów, państw i regionów, opisy obiektów geograficznych, życiorysy badaczy, , terminy i pojęcia z zakresu geografii, a także rysunki i aktywne schematy, zbiór skał i minerałów. Program powinien zawierać co najmniej 25 000 haseł. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 20 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Multimedialna Baza Wiedzy Edukacyjny program komputerowy obejmujący materiał nauczania geografii w gimnazjum. Materiał dydaktyczny powinien być zawarty na płytach CD- Rom z filmami, animacjami, testami, przeglądarką zdjęć, tabelami, słowniczkiem, mapami, Układem Słonecznym. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 21 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Film DVD Film powinien omawiać funkcje lasu – jego znaczenie dla ludzi i środowiska. Czas trwania filmu co najmniej 15 minut. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 22 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Film DVD Film powinien omawiać problemy z jakimi borykają się leśnicy i niewłaściwym zachowaniem się ludzi. Czas trwania filmu co najmniej 15 minut. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 23 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Film DVD Film powinien dotyczyć zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii. Specjalistyczny film z zakresu ekologii i ochrony środowiska powinien przedstawiać np. praktyczne rozwiązania w rolnictwie, jak działa piec opalany słomą, jaka jest jego wydajność, opinie użytkowników itp. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 24 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Zestaw aktywny obrazujący dwa modele powinien składać się z dwóch modeli przestrzennych, które przedstawiają tereny objęte zlodowaceniem. Jeden z modeli powinien pokazywać lodowiec w jego aktywnym stadium, drugi służyć uczniom do ćwiczeń z użyciem lodu i piasku. Modele powinny być wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary podstawy min. 40 x 50cm |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 25 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Model do rysowania mapy poziomicowej będzie służył uczniom do tworzenia map i poznania pojęcia i znaczenia poziomic na mapach. Model powinien być wykonany z tworzywa sztucznego w kształcie pudełka, na dnie powinna być replika góry wulkanicznej. Dodatkowo wyposażony w nakładaną pokrywę, marker, naklejaną linijkę. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 26 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Rodzaje ukształtowania powierzchni Ziemi Zestaw klasowy powinien przedstawiać rodzaje ukształtowania powierzchni Ziemi, modele powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nie pomalowane, przedstawiające powierzchnie z wulkanami, lodowcami, uskokami, górami fałdowymi, zrębowymi. Wielkość każdego modelu min. 10x10cm.W skład zestawu powinno wchodzić co najmniej 4 komplety modeli( razem min. 18 sztuk) wraz z instrukcją dla uczniów do pracy w grupach. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 27 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Globus fizyczny o średnicy co najmniej 40 cm, demonstracyjny, z barwami hipsometrycznymi. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 28 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Pomoc dydaktyczna w formie planszy ściennej powinna być 2- stronna , jedna- kolorowa, druga strona- konturowa do utrwalenia materiału. Powinna przedstawiać Struktury tektoniczne i Procesy wulkaniczne, min. wymiary 90x100 cm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 29 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Model demonstracyjny umożliwiający prezentację wieku zjawisk m.in. pory roku, dzień i noc, fazy Księżyca, zmiany dzienne oświetlenia itp. Ziemia powinna być przedstawiona w formie globusa o średnicy co najmniej 10 cm, a wokół niej Księżyc. Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego i metalu, powinien być poruszany za pomocą przekładni i dołączone do niego dodatkowe akcesoria np. drugi model Księżyca i Słońca, postać człowieka. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 30 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Mapa ścienna Polski powinna dotyczyć ochrony przyrody i być dwustronna, z jedną stroną do ćwiczeń. W lewym dolnym rogu powinna znajdować się legenda mapy. Wymiary minimalne 150 x 100 cm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 31 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Mapa ścienna Polski powinna dotyczyć zanieczyszczenia środowiska, jej min. wymiary minimalne 150x100 cm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 32 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Mapa ścienna świata powinna być dwustronna i przedstawiać krajobrazy i strefy klimatyczne. Wymiary minimalne 150x 100cm |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 33 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Mapa ścienna Polski powinna być dwustronna i przedstawiać Skarby przyrody i Skarby kultury. W bocznej części powinny być umieszczone zdjęcia z podpisami. Wymiary min. 150x 100 cm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 34 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Mapa ścienna powinna być wytłaczana, plastyczna, wypukła wykonana z cienkiego tworzywa sztucznego, przedstawiająca świat w postaci geofizycznej. Uczniom powinna dać możliwość oglądania świata w trzech wymiarach i zawierać dane polityczne, dane na temat ukształtowania terenu, roślinności z dołączonym tłumaczeniem z jęz. Angielskiego. Wymiary min. mapy 80 x 40 cm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 35 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Mapa ścienna Polski, Powinna przedstawiać klasyfikację genetyczną gleb w Polsce. W bocznej części powinny znajdować się ilustracje profili głównych typów gleb w Polsce wraz z podpisami np. gleby bielicowe., rędziny , itp. Wymiary minimalne mapy 150 x 110 cm |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 36 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pomoc dydaktyczna w postaci kolekcji co najmniej 10 okazów , pokazującą różne formy krystalizacji minerałów i różne agregaty krystaliczne np.: dendryty, formy promieniste itp. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 37 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pomoc naukowa w postaci książki obrazującej Florę Polski Powinna zawierać rośliny chronione w tym gatunki naczyniowe roślin chronionych oraz nowe, dotychczas niechronione. Rośliny powinny być zgrupowane według barw kwiatów, każda z informacją o kategorii zagrożenia. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 38 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Atlas Przyrodniczy powinien być wydany w nowej aktualnej wersji i łączyć znane cenione materiały kartograficzne z dodanym, nowoczesnym materiałem ilustracyjnym. Cechy atlasu powinny być następujące: uniwersalny, wiarygodny, przyjazny, tradycyjny, a zarazem nowoczesny, wszechstronny. |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 39 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Atlas Geograficzny powinien opisywać Polskę, kontynenty, świat i odpowiadać wymaganiom nowej podstawy programowej, odznaczać się wysokim poziomem merytorycznym, czytelnymi, dokładnymi mapami. Publikacja powinna być wzbogacona o co najmniej 48 nowych map niezbędnych podczas realizacji nowej podstawy programowej. Atlas powinien dodatkowo zawierać broszurę z fragmentami np. zdjęć satelitarnych, mapy topograficzne, samochodowe, turystyczne, plany miast i dodatkowo zeszyty z przykładowymi zadaniami. Liczba stron min. 162, format min. 210 x 310 mm. |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |
| 40 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Stacja pogody. Urządzenie pomiarowe uczące dzieci odczytywania podstawowych pomiarów pogody np. pomiaru ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wilgotności powietrza wewnątrz budynku. Zawierać powinno termometr, higrometr i barometr. Przyrządy umieszczone powinny być na podstawie o wymiarach co najmniej 200x90x20 mm, z uchwytem do mocowania na ścianie. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 41 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Urządzenie pomiarowe uczące dzieci odczytywania min. i max. temperatury powietrza i wilgotności powietrza. Prosty termometr max. i min. z higrometrem powinien być w plastikowej obudowie, z osłoną typu daszek w górnej części. Zakres pomiaru min. -40…+40 C. Wymiary min. 200 x 90 x 30 mm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 42 | Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Stacja pogody. Urządzenie elektroniczne, z przekaźnikiem i sondą. Pomoc ucząca podstawowych pomiarów pogody np. pomiaru ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wilgotności powietrza w wewnątrz pomieszczenia i w warunkach zewnętrznych oraz porównywania tych parametrów atmosferycznych. Urządzenie elektroniczne-stacja powinno spełniać co najmniej następujące funkcje: pomiary ciśnienia, temp zew. i wew. , wilgotność wew. i zew., historia ciśnienia, wschody i zachody Słońca, fazy Księżyca . Posiadać powinna również czujnik zewnętrzny bezprzewodowy, zegar z alarmem i datownikiem. Piktogramy obrazować powinny przewidywaną tendencję zmiany pogody na 12 h, temperaturę. Pamięć odczytanych pomiarów max i min, punkt rosy i index temperatury odczuwalnej. Możliwość zmiany jednostek temperatury, ustawienia czasu w innej strefie czasowej, współpracy z max 3-ma czujnikami zewnętrznymi. Min. zasięg pracy sondy w terenie: do 40 m. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 43 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Pomoc dydaktyczna do badań w terenie, służy do odczytywania za pomocą skali- prędkości wiatru. - Powinien być nieskomplikowany, w plastikowej obudowie, z dodatkowo wbudowanym prostym kompasem kulkowym. - Zakres min. 0-60 km, 0-20m/s |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 44 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Pomoc dydaktyczna powinna zawierać zestaw modeli demonstrujących działanie energii odnawialnych: wody, wiatru i Słońca. Pomoc dydaktyczna powinna składać się z podstawy plastikowej o wymiarach co najmniej 20 x 15cm i wysokości minimalnej: 30 cm, na którą można nakładać wymiennie ogniwo fotowoltaiczne, turbinę wodną, turbinę powietrzną, oraz co najmniej 4 wymienne przemiany poszczególnych energii odnawialnych. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 45 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Zestaw foliogramów - Powinien przedstawiać mapy, zdjęcia, plansze dotyczące środowiska geograficznego świata i Europy. Powinny znajdować się różne typy map np. fizyczne, konturowe, polityczne, strefy czasowe. Omawiane zagadnienia powinny wpłynąć na podniesienie wiedzy przyrodniczo- geograficznej o świecie. - Pakiet zawierać powinien co najmniej 10 kolorowych foliogramów w formacie A4. Dodatkowo teksty z opisami i karty zadaniowo- sprawdzające. Cały komplet umieszczony w segregatorze. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 46 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Zestaw foliogramów - Powinien przedstawiać mapy, zdjęcia, plansze dotyczące kontynentów: Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia. Komplet powinien zawierać różne typy map m.in. fizyczne, konturowe, do których powinny być dołączone teksty z opisami foliogramów i karty zadaniowo- sprawdzające. - Komplet powinien zawierać co najmniej 10 kolorowych foliogramów w formacie A4. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 47 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Pakiet foliogramów powinien omawiać składniki powietrza oraz problem zanieczyszczenia powietrza wraz z konsekwencjami tego dla naszej planety i organizmu człowieka. Omawiane zagadnienia powinny wpłynąć na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Pakiet zawierać powinien co najmniej 15 kolorowych foliogramów w formacie A4, zawierających łącznie co najmniej 70 kolorowych fotografii, rysunków i schematów. Do każdego foliogramu dołączony powinien być tekst z omówieniem danego tematu oraz karty zadaniowo-sprawdzające (do powielania). |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 48 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Zestaw foliogramów powinien omawiać znaczenie lasu dla człowieka i jego środowiska. Omawiane zagadnienia powinny wpłynąć na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Pakiet zawierać powinien co najmniej 25 kolorowych foliogramów w formacie A4, zawierających łącznie co najmniej 120 kolorowych fotografii, rysunków i schematów. Do każdego foliogramu dołączony powinien być tekst z omówieniem danego tematu oraz karty zadaniowo-sprawdzające (do powielania). |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 49 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Interaktywny zestaw demonstracyjny dotyczący segregacji odpadów. - Zestaw powinien zawierać makiety koszy- kontenerów na śmieci oraz min. 30 kolorowych obrazków- makiet produktów z 3 grup recyklingowych: plastik, szkło, papier. Celem zestawu powinna być aktywna nauka sposobu segregacji śmieci. |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 50 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Plansza przedstawiająca podział odpadów, symbole i znaki ekologiczne. Plansza uczyć będzie dzieci prawidłowej segregacji odpadów. - Wymiary planszy co najmniej 50 x 50 cm, dwustronnie pokryta folią, z zawieszką umożliwiającą mocowanie na ścianie. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 51 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Plansza przedstawiająca rysunki gadów i płazów chronionych w Polsce pozwoli wzbogacić wiedzę uczniów z zakresu ekologii. - Wymiary min. planszy 50 x 70 cm. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 52 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Program multimedialny powinien pomóc w pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym. Program powinien zawierać materiał do nauki przyrody w klasach 4-6, ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne i być bogatą bazą pomysłów na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Aplikacja powinna stanowić funkcjonalną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli szkół podstawowych w klasach 4–6 i gromadzić w programie materiały zgodne z podstawą programową. Praca z programem powinna łączyć nowoczesne metody prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym podstawowa wiedza jest przyswajana przez dzieci szybko i efektywnie. Nauczyciel pracujący z programem powinien mieć możliwość wyjaśniania trudniejszych zagadnień za pomocą multimedialnych narzędzi. Pozwala to na łatwiejsze dotarcie do uczniów, szybsze wyjaśnienie im omawianych zagadnień i skupienie ich uwagi. Do programu powinny być załączone scenariusze lekcji . |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 53 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | Plansze interaktywne powinny obejmować zagadnienia przyrodnicze w szkole podstawowej. Program komputerowy powinien składać się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych, a zawarte w nim treści edukacyjne muszą być przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania PRZYRODY w klasach IV-VI szkoły podstawowej, obejmujący zakres materiału - Biologia (m.in. rośliny, zwierzęta, człowiek), Geografia (m.in. mapa, kompas, wielcy odkrywcy, piętra roślinności), Chemia (m.in. stany skupienia substancji), Fizyka (m.in. światło, prędkość, zależność drogi od czasu). W każdym z działów powinny znajdować się zagadnienia wprowadzające. Plansze powinny składać się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów z możliwością dopisywania komentarzy, podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy. Do pakietu dołączony powinien być opis poszczególnych tematów lekcji, a narzędzie testowe, zawierać powinno min. 100 pytań jednokrotnego wyboru i pozwalać na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę Pomoc umożliwi uczniom szybkie i efektywne przyswojenie wiedzy przyrodniczej. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 54 | - Pomoc dydaktyczna związana z edukacją ekologiczną | - Foliogramy multimedialne. - W zestawie foliogramów przyrodniczych multimedialnych na płycie CD-ROM powinny znajdować się zarówno foliogramy statyczne, jak i interaktywne, które ułatwią przyswojenie wiedzy przyrodniczej. Powinny być przygotowane do wyświetlania za pomocą rzutnika multimedialnego oraz do pracy na tablicy interaktywnej. Foliogramy multimedialne powinny zawierać interaktywne infografiki, animacje, symulacje, mapy, schematy oraz tabele. Ich wykorzystanie na lekcjach uatrakcyjnia zajęcia i ułatwia zrozumienie skomplikowanych zjawisk. - W skład zestawu wchodzić powinny foliogramy statyczne co najmniej 15, oraz interaktywne co najmniej 10 |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 55. | - Mikroskop stereoskopowy | - Mikroskop stereoskopowy minimalne parametry : 20x-30x, podświetlany (2 rodz. światła). Oświetlany światłem odbitym i przechodzącym – okaz oświetlany jest z góry i od spodu. Zasilany z sieci. Powiększenia: 20x, 30x, zmieniane - bez konieczności ręcznej wymiany obiektywów. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
| 56. | - Rzutnik do foliogramów, walizkowy | Rzutnik walizkowy do kolorowych foliogramów z zasilaczem elektronicznym, 3 – elementowy obiektyw z kondensorem, wyłącznik termiczny, cichy system chłodzenia, szerokość obrazu min. – max. 80-420cm, odległość projekcji min.- max. 110-440cm, składane ramie obiektywu, wymiary powierzchni roboczej 280 x 280mm, wymiary urządzenia min. 40x 30x 40 cm, wymiary ze złożonym ramieniem min. 40x30x10 cm, inne parametry:2800 lm, waga 5,5 kg. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ogółem : Wartość netto |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VAT: |  |  |  | 0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23% |  |
|  |  |  |  | Ogółem : Wartość brutto |  |  |  |  |  |

UWAGA : Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty dopuszczenia do stosowania w placówkach oświatowych.