Nagłośnienie Hali

Profesjonalny System Nagłośnieniowy  -  Hala sportowa Ujazd

W projekcie przyjęto system nagłośnieniowy firmy BOSCH.

Zamawiający dopuszcza systemy nagłośnieniowe równoważne o nie gorszych parametrach.

Zestawienie cenowe oferowanego systemu:

| LP. | Rodzaj urządzenia | Ilość /mb | Cena netto | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler sieciowy - element centralnego systemu który kontroluje pracę całego systemu, posiada bazę wbudowanych sygnałów alarmowych, cztery wyjścia i wejścia audio, przetwarzanie sygnału audio, monitorowanie połączeń styków wejściowych sterowania np. Kontroler Praesideo LBB4401/00 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Ekspander Audio umożliwiający dołączenie do systemu 4 wejść audio, 4 wyjścia audio, 8 wejść sterujących, 5 programowanych wyjść przekaźnikowych, zasilanie z sieci systemowej lub 48V np. LBB4402/00 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kabel połączeniowy z wtykami 50 m | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kabel połączeniowy z wtykami 5 m | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kabel połączeniowy z wtykami 2 m | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Zintegrowany system nagłośnienia do muzyki I wywołań. 2 strefy, wbudowany wzmacniacz 120 W, odtwarzacz DVD z MP3, Tuner AM/FM np. Plena „ALL In One” lub równoważny | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Odtwarzacz DVD/MP# z tunerem FM/AM, 3 wyjścia sygnału np. Plena PLN-DVDT lub o równoważnych parametrach | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Wzmacniacz końcowy 120W w zwartej obudowie, wyjścia linii głośnikowych 70 V /100V, podwójne wyjścia z przełączeniem priorytetowym, wyjście linii głośnikowej 100 V do pracy podrzędnej, wymuszony obieg powietrza przód i tył, sterowanie termiczne, możliwość wstawiania modułów bezpośrednio jeden na drugim, nadzór zasilania z sieci energetycznej i akumulatorów oraz sygnału pilota, | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Wzmacniacz końcowy mocy 480 W w zwartej zabudowie, wyjścia linii głośnikowych 70V / 100V. 2 wejścia oraz przełączenia priorytetowe, wejście linii głośnikowej 100V, wentylator sterowany termicznie, możliwość bezpośredniego ustawiania urządzeń na sobie, możliwość zasilania z sieci energetycznej i akumulatorów oraz nadzór tonu pilota, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem, | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Wzmacniacz końcowy o nominalnej mocy 1000W w zwartej obudowie, wyjścia linii głośnikowych 70V/100V, 2 wejścia linii głośnikowej 100V, sterowanie termiczne, wymuszona wentylacja, możliwość bezpośredniego ustawienia urządzeń na sobie, nadzór zasilania z sieci energetycznej i akumulatorów oraz sygnału pilota, zabezpieczenie przed przegrzaniem, | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 193 kanały UHF z automatycznym wybieraniem, Filtr zakłóceń i redukcji szumów, możliwość współpracy z innymi urządzeniami, | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Bezprzewodowy mikrofon z nadajnikiem mocowany do paska, z możliwością pracy na jednym z 193 kanałów, ciekłokrystaliczny wyświetlacz informujący o częstotliwości, na której pracuje zestaw. Czas pracy na jednym komplecie baterii ok. 15 godzin, funkcja blokady, futerał zabezpieczający | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Ręczny mikrofon bezprzewodowy UHF MW1-HtX-F1, 193 kanały UHF, synteza PLL, pasmo przenoszenia 50 Hz – 15 kHz, wyświetlacz LCD informujący o stanie baterii I częstotliwości, funkcja blokady, około 15 godzin pracy w przypadku zasilania bateryjnego. W komplecie futerał ochronny, oraz uchwyt do stojaka mikrofonu, antena wbudowana | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Nadajnik bezprzewodowy wpinany do paska, z możliwością pracy na jednym z 193 kanałów, ciekłokrystaliczny wyświetlacz informujący o częstotliwości, na której pracuje zestaw. Czas pracy na jednym komplecie baterii ok. 15 godzin,, funkcja blokady, system pracy w paśmie UHF gwarantujący minimalizację zakłóceń, | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Interfejs stacji wywoławczej np. LBB4437/00 lub równoważny | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Oddalona stacja wywoławcza. Zestaw stacji wywoławczej realizuje te same funkcje co podstawowa stacja wywoławcza. Zestaw wyposażony jest 8 wejść i 16 wyjść sterujących | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Podstawowa Stacja mikrofonowa wyposażona w przycisk mikrofonowy PTT, głośnik odsłuchowy i gniazdo słuchawkowe. Regulator głośności umieszczony z przodu stacji umożliwiający dopasowanie aktualnego poziomu sygnału słuchawkowego lub głośnikowego, możliwość dołączenia maks. 16 klawiatur. Stacja wyposażona w diody LED sygnalizujące aktualny stan systemu stacji i wywołania np. LBB4430/00 lub równoważna | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Klawiatura do stacji mikrofonowej wyposażona w 8 przycisków wyboru i wskaźniki stanu, moduł klawiatury połączony do podstawowej stacji za pośrednictwem interfejsu. Każdemu przyciskowi wyboru ma towarzyszyć 2 kolorowa dioda LED sygnalizująca stan bieżącego wyboru i umożliwia rozróżnienie, czy wybrane wyjście/zasoby SA aktualnie zajęte przez wywołanie o wyższym czy niższym priorytecie. Np. LBB4432/00 lub równoważna | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Kolumna – głośnik estradowy 100W/10v w obudowie MDF, kształt trapezowy eliminujący tworzenie się fal stojących wewnątrz obudowy, wytrzymała , metalowa ażurowa płyta czołowa, głośnik niskotonowy 12” , tytanowy głośnik wysokotonowy, powrotne zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe,montażowe punkty zaczepienia | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Uchwyt – wspornik do montażu | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Kierunkowy Projektor dźwięku o mocy 10W mak. Moc 15 W - ma posiadać doskonała reprodukcję mowy i muzyki, wytrzymała obudowę, wodo – i pyłoszczelną zgodną z właściwą normą Akustyka: Poziom ciśnienia akustycznego przy mocy znamionowe 10 W/1W(przy 1kHz, 1m) 96 dB /86 dB (SPL) Efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 75 Hz.-20kHz, napięcie znamionowe 100V, impedancja znamionowa 1000 Ohm | 7 |  |  |  |  |
| 22. | Kierunkowy projektor dźwięku o mocy 20 W Max 30 W – opis jw. Impedancja znamionowa 500 Ohm | 6 |  |  |  |  |
| 23. | Głośnik naścienny w osłonie metalowej, osłona p.poż ‚ moc max 9 W moc znamionowa 6W(6-3-1,5 – 0,75W),efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 150 Hz – 20 kHz, napiecie znamionowe 100V, impedancja znamionowa 1667 Ohm | 29 |  |  |  |  |
| 24. | Głośnik sufitowy ewakuacyjny 9?6W przeznaczony do odtwarzania mowy i dźwięku w sufitach podwieszanych, atestowana osłona przeciwogniowa, zgodność z normami bezpieczeństwa | 34 |  |  |  |  |
| 25. | Przewód Ognioodporny HDGs bezhalogenowy do zasilania i sterowania odbiorników mocy, posiadający trwałość ogniowa wraz z osprzętem min 90 minut. Napięcie znamionowe 300/500V | 1650 mb |  |  |  |  |
| 26. | Instalacja okablowania urządzeń , konfiguracja . | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Projekt wraz z szczegółowa analizą i specjalistycznym pomiarem dźwięku. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |