Załącznik nr 1 do oferty

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest urządzenie dwóch placu zabaw na działce 548 – obręb geodezyjny Bielina oraz na działce 413 – obręb geodezyjny Przesiadłów , bez strefy ogrodzenia. W ramach realizacji przewidziano wykonanie następujących prac:

- przygotowanie terenu pod montaż urządzeń z wyrównaniem terenu

- montaż urządzeń zabawowych  - urządzenia będą posiadały wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania tj. aktualny certyfikat  wystawiony przez instytucję zewnętrzną (ośrodki certyfikujące) zaświadczający, że produkt jest zgodny z normami, deklarację zgodności wystawioną przez producenta potwierdzającą zgodność dostarczanego wyrobu z normą PN-EN 1176 gwarantującą bezpieczeństwo na jego terenie

- montaż ławki

- wykonanie stref bezpieczeństwa – 35cm warstwa piasku płukanego frakcji 0,2 – 2mm.

| Lp. | Rodzaj zakupu | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Stawka VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej | Słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie o średnicy min. 12 cm, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo, osadzone min. 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Siedziska huśtawkowe gumowe. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 350 cm Szerokość 180 cm Wysokość 228 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Długość 450 cm Szerokość 760 cm |  | 2 kpl. |  |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż sprężynowca w kształcie konika | Formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym; elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 105 cm Szerokość 35 cm Wysokość 80 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Średnica 220 cm |  | 2 kpl. |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej | Elementy nośne urządzenia metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowane bezpośrednio do podłoża w gruncie. MINIMALNE DANE TECHNICZNE Wysokość: 60 cm Średnica: 220 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Średnica: 580 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią | Elementy nośne zestawu z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowo. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Ślizgawka z laminatu Bariery ochronne ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań ze stali węglowej konstrukcyjnej,malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowane bezpośrednio do podłoża w gruncie. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 405 cm Szerokość 100 cm Wysokość 180 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Długość 750 cm Szerokość 400 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 5 | Ławka | Podstawa ławki – Profil stalowy Długość ławki – 170 cm. Szerokość ławki – 36 cm. Wysokość całkowita – 42 cm. Wysokość siedziska – 42 cm. Szerokość siedziska – 36 cm. Montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących |  | 2 kpl. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |