ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest urządzenie placu zabaw na działce nr ewid. 182 – obręb geodezyjny  Ciosny i Józefów.

W ramach realizacji przewidziano wykonanie następujących prac:

- przygotowanie terenu pod montaż urządzeń z wyrównaniem terenu,

- montaż urządzeń zabawowych  - urządzenia będą posiadały wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania tj. aktualny certyfikat  wystawiony przez instytucję zewnętrzną (ośrodki certyfikujące) zaświadczający, że produkt jest zgodny z normami, deklarację zgodności wystawioną przez producenta potwierdzającą zgodność dostarczanego wyrobu z normą PN-EN 1176 gwarantującą bezpieczeństwo na jego terenie

- wykonanie stref bezpieczeństwa – 35cm warstwa piasku płukanego frakcji 0,2 – 2mm.

| Lp. | Rodzaj zakupu | Minimalne wymagania | Parametry oferowanego sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Stawka VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej | Słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie o średnicy min. 12 cm, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo, osadzone min. 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Siedziska huśtawkowe gumowe. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 350 cm Szerokość 180 cm Wysokość 228 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Długość 450 cm Szerokość 750 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Dostawa i montaż sprężynowca w kształcie konika | Formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym; elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 105 cm Szerokość 35 cm Wysokość 80 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Średnica 220 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej | Elementy nośne urządzenia metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowań ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowane bezpośrednio do podłoża w gruncie. MINIMALNE DANE TECHNICZNE Wysokość: 60 cm Średnica: 220 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Średnica: 580 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią | Elementy nośne zestawu z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowo. Drewno impregnowane ciśnieniowo. Ślizgawka z laminatu. Bariery ochronne ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowane bezpośrednio do podłoża w gruncie. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 405 cm Szerokość 100 cm Wysokość 180 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Długość 750 cm Szerokość 400 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 5. | Dostawa i montaż huśtawki ważki (wagowej) | Elementy nośne wykonane z drewna klejonego o wymiarach min. 90 mm na 90 mm. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Siedziska wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne. MINIMALNE DANE TECHNICZNE: Długość 300 cm Szerokość 50 cm Wysokość 70 cm STREFA BEZPIECZEŃSTWA: Długość 580 cm Szerokość 350 cm |  | 1 kpl. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |