Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Sangrodz” na odcinku o długości 535,00 m (ul. Wspólna). Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy z zasobu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w skali 1:1000 zarejestrowany pod nr P.1016.2015.1212;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w miejscowości Sangrodz”, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi w miejscowości Sangrodz, zlokalizowanej w całości na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 29 w obrębie Sangrodz, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Wymiana elementów istniejących przepustów (remont przepustów) pod zjazdami o średnicy 40 cm – 31.0 m;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki wraz z podbudową – 140.0 m2;

- Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię (koryto) – 2109.0 m2;

- Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki i podbudowy z kruszywa łamanego – 2109.0 m2;

- Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni o grubościach: warstwa wiążąca – 4 cm (1947.0 m2), warstwa ścieralna – 3 cm (1892.5 m2);

- Wykonanie i zagęszczenie poboczy z destruktu – 535 m2;

- Nawierzchnia zjazdów z destruktu – 248 m2;

- Odmulenie istniejącego rowu – 130 m;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi wewnętrznej - dojazdowej (ulica Wspólna, bez nadanej numeracji) o długości 535.00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez obszar rozproszonej zabudowy wsi Sangrodz oraz przez tereny upraw rolnych.

Początkowy fragment drogi dojazdowej jest zlokalizowany w sąsiedztwie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 713 Łódź – Opoczno. Jednak z uwagi na wykonaną w ramach przebudowy drogi nr 713 nawierzchnię zjazdu na drogę dojazdową, którego zakończenie zlokalizowano w głębi gminnej działki nr 29, w odległości około 2 m od granicy pasa drogowego drogi nr 713, planowany zakres przebudowy nie będzie się pokrywał z granicą działek nr 87/1 (droga nr 713) i 29 (droga dojazdowa).

Końcowy odcinek planowanej przebudowy zlokalizowany jest poza zabudową wsi Sangrodz, na wysokości działki nr 55.

Pikietaż roboczy. Początek odcinka drogi dojazdowej objętej zakresem planowanych robót przyjęto w km 0+000.00, w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni zjazdu z drogi wojewódzkiej (około 2 m od granicy działek). Natomiast zakończenie odcinka przebudowy przyjęto w km 0+535.00.

Zakres robót obejmie wyłącznie teren działki oznaczonej numerem 29, stanowiącej pas drogowy drogi dojazdowej.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest drogą wewnętrzną i posiada status niepublicznej drogi dojazdowej w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla drogi w miejscowości Sangrodz będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest zmienna i wynosi od około 10 m na początkowym odcinku (przy czym do km 0+120 zmniejsza się do 5.0 m) aż do stałej wartości 5,0 m na pozostałym odcinku od km 0+120 do km 0+535. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową, a przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni, poboczy i istniejącego rowu. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w obrębie korony drogi, a więc w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 535.00 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią zabudowania miejscowości Sangrodz oraz grunty rolne.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Podłoże gruntowe pod drogą zalicza się do kategorii G-1. W obrębie pasa drogowego w podłożu występują piaski drobne i średnie. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię z trylinki o szerokości około 4.0 m (na odcinku o długości 30 m) oraz gruntową lokalnie wzmocnioną kruszywem łamanym kruszywem naturalnym oraz kamieniem polnym o średniej grubości około 10 cm i szerokości od 3.50 m do 4.00 m. Nawierzchnia z trylinki jest w bardzo złym stanie technicznym i podlega rozbiórce.

Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni gruntowej są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Z uwagi na zawyżoną niweletę w stosunku do zjazdów do posesji, niejednorodny charakter istniejącej konstrukcji (różne rodzaje kruszywa), zmienną szerokość oraz znaczne deformacje i ubytki poszczególnych warstw przewidziano rozbiórkę nawierzchni aż do stabilnego podłoża gruntowego. Przed przystąpieniem do realizacji docelowej konstrukcji nawierzchni, konieczne będzie wykonanie koryta do głębokości około 50 cm i wyprofilowanie podłoża jezdni w celu uzyskania projektowanego profilu poprzecznego. Istniejące zjazdy do poszczególnych posesji i na drogi polne posiadają nawierzchnię gruntową.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Sangrodz na odcinku zlokalizowanym na działce o numerze 29 i przeznaczonym do przebudowy, na odcinku od km 0+000 do km 0+130 posiada odwodnienie w postaci istniejącego po stronie lewej rowu; przy czym do km 0+110 przebiega on w całości na obszarze pasa drogowego.

Rów posiada nieregularny poziom dna i jest w około 50 % głębokości zamulony. Odwodnienie korony drogi dojazdowej odbywa się w sposób naturalny poprzez wymieniony wyżej rów oraz dzięki korzystnej konfiguracji terenu na pozostałym odcinku. Z uwagi na wąski pas drogowy (5.0 m) na odcinku od km 0+120 do km 0+535 na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Z innych elementów odwodnienia występują 2 przepusty pod zjazdami w km 0+045 i 0+091 (strona lewa), które wymagają wymiany części przelotowych oraz ścianek czołowych i dostosowania przebiegu do pogłębionego rowu. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie na obszarze zabudowy miejscowości Sangrodz przebiegają następujące urządzenia obce: linia doziemna energetyczna n.n. (przyłącze do posesji) oraz wodociąg gminny. Urządzenia te nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza zakresem planowanych prac nawierzchniowych.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem nie występują drzewa, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ruchu na planowanym do przebudowy odcinku drogi. Konieczne będzie natomiast usunięcie licznych krzaków i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy i skarp rowu.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sangrodz posiada nieregularną, wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię gruntową lokalnie wzmocnioną kruszywami i kamieniem polnym. Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu ciężkich pojazdów rolniczych oraz samochodów ciężarowych, których ruch jest generowany przez podmioty gospodarcze zlokalizowane w ciągu drogi. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga dojazdowa w miejscowości Sangrodz na odcinku o długości 535.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						nie określa się

- Szerokość jezdni						3.50 m

- Szerokość poboczy					0.50 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych 				2 % (jednostronna)

- Przechyłka jezdni na łuku W-2				7 %

- Przechyłka poboczy na prostych				6 %

- Promień łuku pionowego wklęsłego			R = 2000 m

- Promień łuku pionowego wypukłego			R = 2600 m

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

km 0+000,00 - km 0+535,00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi w miejscowości Sangrodz składa się z czterech odcinków prostych, dwóch załomów oraz jednego łuku kołowego (W-2). Długości odcinków prostych są następujące: 65,00 m; 46,12 m; 113,12 m i 294,00 m. Projektowany profil poprzeczny drogi na prostych, z uwagi na małą szerokość jezdni przewidziano jako jednostronny o wartości 2,0 %. Natomiast w obrębie jedynego łuku W-2 (km 0+111.12 – km 0+127.88) przechyłka poprzeczna, z uwagi na małą wartość promienia (R = 30 m), wyniesie 7,0 %. Szerokość projektowanej jezdni będzie wynosiła 3,50 m.

Szerokość poboczy wzmocnionych destruktem bitumicznym lub betonowym wynosić będzie 0,50 m. Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 % z nachyleniem poza koronę drogi.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga w miejscowości Sangrodz zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada ustalony, płynny przebieg. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka wynosi 8.55 m, co daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 1,60 %. Największa wartość spadku podłużnego (3,83%) występuje od km 0+150 do km 0+180, natomiast najmniejsza (0,02%) od km 0+450 do km 0+500. Rzędna początku odcinka wynosi 172.27 m npm, natomiast rzędna końca odcinka – 180,82 m npm. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do poziomu istniejącego. Biorąc pod uwagę obecny, zawyżony poziom niwelety w stosunku do sąsiadujących zagospodarowanych posesji oraz projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie obniżona średnio od około 10 cm do około 15 cm w stosunku do niwelety istniejącej. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”.

Zjazdy. Przewiduje się, że projektowane zjazdy zostaną wykonane z nawierzchnią z destruktu bitumicznego lub betonowego. Grubość warstwy nawierzchni zjazdów wyniesie 10 cm. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. Rozwiązania wysokościowe poszczególnych zjazdów należy dostosować w trakcie robót do rzędnych wjazdów do posesji oraz do poziomu terenu poszczególnych działek. Lokalizację projektowanych zjazdów przedstawiono na rysunku nr 5 (Plan zagospodarowania terenu) a ich wykaz szczegółowy zawiera załącznik nr 5.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Odtworzenie (odmulenie) istniejącego rowu (długość - 130 m);

- Remont istniejących przepustów pod zjazdami w km 0+045 i 0+091 (wymiana części przelotowych na rury karbowane PEHD o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa łamanego, wymiana ścianek czołowych);

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy;

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Sangrodz nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku przeprowadzone zostanie uzupełnienie elementów oznakowania pionowego, a w szczególności tablic miejscowości E-17a/E-18a „Sangrodz”, ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów (B-18) oraz ograniczenia prędkości (B-33). Znaki i tablice wymienione wyżej zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu docelowej organizacji ruchu.

Podsumowanie. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w miejscowości Sangrodz polegać będzie na:

- Rozbiórce istniejącej nawierzchni z trylinki;

- Wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni;

- Remoncie przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami;

- Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm na warstwie odcinającej o grubości 10 cm;

- Wykonaniu dwuwarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni, w ramach której przewidziano: warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm i warstwę ścieralną AC8S o grubości 3 cm;

- Uzupełnieniu poboczy destruktem bitumicznym/betonowym i ich zagęszczeniu na grubość średnio 10 cm;

- Wykonaniu nawierzchni zjazdów z destruktu o grubości 10 cm.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b