Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa drogi pożarowej w Zespole Szkół w Niewiadowie” odcinku o długości 119,00 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowany pod poz. P.1016.2015.1292;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający obszar projektowanego obiektu;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów”, którego realizacja polegać będzie na utwardzeniu (podwyższeniu parametrów technicznych) istniejącej drogi wewnętrznej, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Niewiadów, zlokalizowanego w całości na działkach oznaczonych numerami: 151/1 i 151/2 obrębu PGR Niewiadów - Mącznik oraz 105/8 obrębu Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka krawężnika i kolidujących fragmentów nawierzchni z betonu – 10 m2;

- Wykonanie koryta jezdni – 482,3 m2;

- Ustawienie krawężników betonowych wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem – 257,0 m;

- Wykonanie warstwy odcinającej grubości 10 cm z pospółki – 482,3 m2;

- Wykonanie podbudowy jezdni grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 482,3 m2;

- Budowa nawierzchni drogi z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grubości 8 cm wraz z 5 ściekami poprzecznymi w obrębie jezdni – 482,3 m2;

- Wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych 60x50x15 na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 57,0 m;

- Ułożenie ażurowych płyt betonowych MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo – piaskowej w obrębie skarpy przy miasteczku ruchu drogowego – 15,0 m2;

- Montaż barier typu olsztyńskiego (rozstaw 150 cm, h=1100 mm) – 10,5 m;

- Roboty wykończeniowe w obrębie wykonanej drogi – 750 m2;

- Montaż dwudzielnych rur osłonowych – 24 m;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały drogę wewnętrzną na terenie Zespołu Szkół w miejscowości Osiedle Niewiadów. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 119,00 m.

Położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Pikietaż roboczy. Początek odcinka drogi pożarowej objętej zakresem planowanych robót przyjęto w km 0+000.00, na południowym skraju istniejącego wewnętrznego parkingu szkolnego. Natomiast zakończenie odcinka przebudowy przyjęto w bramie obiektu szkolnego przy miasteczku ruchu drogowego.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga pożarowa na terenie Zespołu Szkół w Niewiadowie formalnie jest drogą wewnętrzną (niepubliczną) w zarządzie dyrektora Zespołu Szkół. Parametry w/w drogi nie kwalifikują jej do żadnej z klas technicznych, przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest wystarczająca dla realizacji jej przebudowy, polegającej na utwardzeniu nawierzchni. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki szkolne, zaplecze szkoły, tereny rekreacyjno - sportowe oraz las.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Podłoże gruntowe zalicza się do kategorii G-1. W obrębie pasa drogowego w podłożu występują piaski średnie. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych.

Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym oraz drobnym gruzem. Istniejąca nawierzchnia posiada nieregularne spadki poprzeczne (podłużne koleiny), charakterystyczne dla dróg gruntowych i polnych o nieuregulowanym przebiegu. Przed przystąpieniem do realizacji docelowej konstrukcji nawierzchni, konieczne będzie wykonanie koryta w planowanym śladzie jezdni.

Chodniki. Nie występują.

Odwodnienie. Przedmiotowa droga nie posiada obecnie żadnych elementów odwodnienia. Z uwagi na zlokalizowane wzdłuż drogi co około 15 m rury spustowe odwodnienia dachu budynku szkoły oraz spadek terenu, w poprzek drogi wytworzyły się naturalne zagłębienia, którymi wody opadowe spływają na niżej położone tereny w obrębie działki szkoły. W związku z powyższym podczas realizacji przebudowy drogi należy przewidzieć rozwiązanie odprowadzenia wody opadowej od rur spustowych, poprzez tereny zielone, w poprzek nawierzchni drogi.

Urządzenia obce. W sąsiedztwie projektowanego przebiegu drogi przebiegają następujące urządzenia obce: doziemna kablowa linia energetyczna (przyłącze do budynku szkoły), przyłącza teletechniczne oraz przyłącze gazowe. Urządzenia te nie będą kolidowały z planowanymi robotami drogowymi.

Zadrzewienie. Na odcinkach objętych projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z robotami lub stanowić zagrożenie dla ruchu. Konieczne będzie natomiast usunięcie licznych samosiejek, krzaków i zarośli występujących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji droga pożarowa na terenie Zespołu Szkół w Os. Niewiadów na odcinkach o długości 119,00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna – ciąg główny				nie określa się

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni						4.00 m

- Prędkość projektowa					nie określa się

- Przechyłka jezdni na prostych i łukach			2 % (jednostronna)

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

NAWIERZCHNIA JEZDNI

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 20 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywana do przebudowy droga pożarowa w planie składa się z następujących elementów:

- Cztery odcinki proste o długościach: 6.07 m, 58.87 m, 8.22 m i 6.83 m;

- Trzy łuki kołowe o promieniach R1=50.00 m, R2=14.00 m i R3=14.00 m.

Szerokość jezdni drogi wyniesie 4.00 m, za wyjątkiem końcowego odcinka gdzie od środka łuku W3 do bramy (km 0+106.50 do km 0+119.00) przewidziano jej stopniowe zwiększenie do 5.00 m (z dostosowaniem do szerokości bramy). Obramowanie jezdni przewiduje się z krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężnika po stronie lewej przyjęto o wartości 5 cm, natomiast krawężnik prawy z uwagi na spływ wody zostanie wtopiony do poziomu jezdni. W obrębie projektowanych ścieków poprzecznych, na połączeniu z nawierzchnią parkingu szkolnego (km 0+000) oraz w bramie (km 0+119) krawężnik przewidziano jako wtopiony.

Projektowany przekrój poprzeczny zarówno na prostych, jak i na łukach W1…W3 przewidziano ze spadkiem jednostronnym o wartości przechyłki 2,0 % w stronę prawą.

Na odcinku przyległym do miasteczka ruchu drogowego, z uwagi na sąsiedztwo skarpy nasypu (alejki rowerowe), po stronie prawej przewidziano jej wyprofilowanie do nachylenia 1:1,5 i umocnienie na odcinku o długości 15 m ażurowymi płytami betonowymi MEBA 60x40x8. Ze względów bezpieczeństwa ruchu rowerzystów przy krawędzi alejki zaplanowano także zamontowanie 7 szt. elementów barier typu olsztyńskiego o rozstawie słupków co 1.50 m i wysokości 110 cm w kolorze żółtym. Szczegółowe dane, dotyczące szerokości jezdni i wartości projektowanych przechyłek oraz szczegółowych rozwiązań połączenia jezdni z krawężnikami oraz ściekami poprzecznymi zawierają: załącznik nr 4 oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga pożarowa w miejscowości Niewiadów zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada dość nieregularny przebieg. Maksymalna wartość spadku podłużnego wynosi 5.73 % i występuje na początkowym odcinku od km 0+000 do km 0+011. Najmniejsza wartość spadku podłużnego występuje natomiast od km 0+058 do km 0+072 i wynosi 0.29 %. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem drogi wynosi 0.50 m, co daje średni spadek o wartości 0.42 %.

Zjazdy. Na odcinku objętym projektem zjazdy nie występują.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku drogi pożarowej przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Nadanie jezdni drogi jednolitego spadku poprzecznego o wartości 2.0 % i kierunku nachyleniu zgodnym z ukształtowaniem terenu, umożliwiającym odpływ wody opadowej z rejonu budynku szkoły.

- Korektę pionową niwelety umożliwiającą prawidłowe odwodnienie pasa drogi.

- Wykonanie odpływów wody opadowej od budynku szkoły poza jezdnię drogi z prefabrykowanych elementów ściekowych 60x50x15 na ławie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Projektowane ścieki zostaną dostosowane wysokościowo do poziomu terenu w obrębie odpływów z rur spustowych budynku szkoły. Ścieki z prefabrykatów zostaną doprowadzone do jezdni drogi w lokalizacjach: 0+015, 0+030, 0+042, 0+058 i 0+072. Przepływ wody w poprzek jezdni zapewnią ścieki z kostki (pkt d.); ponadto przewidziano wyprowadzenie wody ściekami betonowymi jak wyżej na odległość 2.0 m poza jezdnię drogi. Lokalizację w/w odpływów wody przedstawiono na rys. nr 4 i rys. nr 5, natomiast szczegóły konstrukcyjne na rys. nr 3.

- Wykonanie w nawierzchni drogi (na przedłużeniu odwodnienia, o którym mowa wyżej) 5 szt. ścieków o głębokości 3 cm i szerokości 20 cm.

- Obramowanie jezdni krawężnikiem wtopionym od strony zachodniej.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych. Wszystkie omówione wyżej rozwiązania przedstawiono na rysunku nr 5 „Projekt zagospodarowania terenu”.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu prefabrykatów betonowych i kostki		- do 10 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b