Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w miejscowości Przesiadłów”. Przedmiotowy zjazd publiczny na działkę oznaczoną nr 413 z drogi powiatowej nr 4320E (działka nr 342) jest zlokalizowany na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy z zasobu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w skali 1:1000 zarejestrowany pod nr ZGP.6642.4478.2014;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne jako przewidziane do realizacji w miejscu funkcjonowania istniejącego zjazdu z drogi powiatowej i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów zjazdu, należy zaklasyfikować jako przebudowę zjazdu.

Lokalizację odcinka drogi powiatowej oraz zjazdu objętych niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Przesiadłów, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 342 (działka stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej), oraz

- 413 (działka stanowiąca plac zabaw)

w obrębie geodezyjnym Przesiadłów, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejącego przepustu pod zjazdem i wymiana elementów istniejącego przepustu (remont) na rury karbowane PEHD o średnicy 40 cm – długość 8.00 m;

- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem (montaż 2 szt. ścianek czołowych i wybrukowanie fragmentów skarp nad ściankami czołowymi – 10 m2;

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem na obramowaniu zjazdu (na styku z jezdnią drogi powiatowej i końcowej krawędzi zjazdu krawężniki trapezowe na płask) – 48 m;

- Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię zjazdu – 56 m2;

- Wykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa łamanego – 56 m2;

- Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej kolorowej - 56 m2;

- Umocnienie  poboczy zjazdu z destruktu – 16 m2;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały zjazd publiczny, którego umiejscowienie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Droga powiatowa nr 4320E Skrzynki – Tobiasze w obrębie przedmiotowego zjazdu przebiega przez obszar zabudowy wsi Przesiadłów.

Zakres robót. Zakres robót obejmie wyłącznie teren działek oznaczonych numerami: 342 (pas drogi powiatowej nr 4320E) i 413 (gminny plac zabaw).

Obciążenie ruchem. Dla projektowanej konstrukcji zjazdu przyjęto obciążenie jak dla kategorii ruchu KR-1.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi powiatowej, przy którym jest zlokalizowany przeznaczony do przebudowy zjazd, przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią zabudowania miejscowości Przesiadłów oraz grunty rolne. Działka nr 413 od strony południowej sąsiaduje z posesją zabudowaną remizą OSP w Przesiadłowie.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej przebudowy zjazdu nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Podłoże gruntowe pod nawierzchnią docelową zalicza się do kategorii G-1. W obrębie pasa drogowego w podłożu występują piaski drobne i średnie. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Stan istniejący zjazdu. W stanie obecnym zjazd posiada zniszczoną nawierzchnię gruntową o szerokości około 4 m i jest wyposażony z niedrożny przepust wykonany z rur betonowych o średnicy 40 cm, bez obudowy wlotu i wylotu. Na odcinkach przyległych do zjazdu (w pasie drogi powiatowej) występuje rów odwadniający, który jest w 50 % zamulony i wymaga odtworzenia (pogłębienia i wyprofilowania z dostosowaniem do poziomu przepustu pod zjazdem).

Urządzenia obce. W sąsiedztwie pasa drogowego, pod działką nr 413, a dokładnie pod docelową nawierzchnią przebudowywanego zjazdu, równolegle do drogi powiatowej, przebiegają: wodociąg gminny oraz doziemny kabel teletechniczny. Z uwagi na fakt, że obydwa powyższe urządzenia zlokalizowane są na znacznej głębokości, a przebudowa zjazdu będzie polegała na podwyższeniu jego poziomu poza pasem drogowym, nie wystąpią kolizje z w/w urządzeniami.

Zadrzewienie. W obrębie istniejącego zjazdu i jego sąsiedztwie nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowaną przebudową. Konieczne będzie natomiast usunięcie licznych krzaków i zarośli występujących w obrębie istniejących rowów i poboczy drogi.

Ocena ogólna. Z uwagi na zdeformowaną i zagrażającą bezpieczeństwu ruchu gruntową nawierzchnię zjazdu oraz planowaną przez samorząd rozbudowę placu zabaw, zjazd wymaga pilnej przebudowy, polegającej na utwardzeniu nawierzchni oraz remoncie przepustu w ciągu rowu drogi powiatowej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 4320E na działkę nr 413 uzyska następujące parametry:

- Szerokość jezdni					4.0 m

- Długość zjazdu (głębokość)			11.0 m

- Szerokość poboczy				0.50 m

- Spadki poprzeczne poboczy			2 %

- Przechyłka poprzeczna jezdni 			1 % (jednostronna)

- Spadek podłużny w obrębie korony drogi	i1 = 3.10 %

- Spadek podłużny poza koroną drogi		i2 = 3.86 % < 5.0 %

- Promienie łuków wyokrąglających		R = 5.0 m

- Obramowanie boczne jezdni			krawężnik 15x30 wtopiony

- Obramowanie najazdowe jezdni			krawężnik trapezowy na płask

- Średnica przepustu pod zjazdem 		40 cm (rury karbowane PEHD)

- Spadek podłużny przepustu			0.5 %

Konstrukcja nawierzchni zjazdu. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (Holland) fazowanej grubości 8 cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 cm (piasek wg PN-EN 12620, cement CEM I 32,5 wg PN-EN 197);

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa podsypkowa - odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Położenie, profil podłużny i profil poprzeczny zjazdu. Szczegółowe rozwiązania techniczne dla przebudowy zjazdu przedstawiono na rysunkach:

- nr 3, zawierającym planowane zagospodarowanie terenu, w tym położenie i orientację zjazdu w stosunku do drogi powiatowej i działki nr 413, szerokość oraz  długość zjazdu i sposób włączenia do drogi;

- nr 4, zawierającym przekrój poprzeczny zjazdu A-A (przez przepust) wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi oraz przekrój normalny zjazdu B-B;

- nr 5, zawierającym przekrój podłużny zjazdu C-C wraz ze szczegółem konstrukcyjnym.

Zjazd usytuowany jest ukośnie w stosunku do osi drogi powiatowej, w związku z czym przepust nie jest usytuowany symetrycznie w stosunku do osi zjazdu.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy, obramowania i powierzchni projektowanych elementów zjazdu zawiera załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych”.

Rozwiązanie wysokościowe zjazdu. Przewidziany do przebudowy zjazd zostanie dostosowany wysokościowo do poziomu krawędzi istniejącej jezdni drogi powiatowej. Natomiast poziom wlotu i wylotu przepustu pozostanie bez zmian, tj. zachowa rzędne istniejącego rowu, w ciągu którego się znajduje.

Projektowane charakterystyczne rzędne zjazdu są następujące:

- Rzędna styku osi zjazdu z krawędzią jezdni 			- 181.76

- Rzędna krawężnika najazdowego w osi zjazdu 		- 181.81

- Rzędna osi zjazdu w osi przepustu				- 181.72

- Rzędna końca nawierzchni w osi zjazdu			- 181.40

- Rzędna wlotu przepustu 					- 180.63

- Rzędna wylotu przepustu					- 180.59

- Rzędna przepustu w osi zjazdu 				- 180.62

Remont przepustu będzie polegał na:

- Rozbiórce istniejącego, niedrożnego przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm;

- Wykonaniu ławy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm pod część przelotową przepustu i fundamentów pod ścianki czołowe z betonu C12/15;

- Montażu części przelotowej przepustu (w śladzie poprzedniego) z rur karbowanych PEHD o średnicy 40 cm i długości 8.0 m;

- Montażu prefabrykatów ścianek czołowych z betonu C25/30;

- Wykonaniu zasypki przepustu i uformowaniu korony zjazdu;

- Wybrukowaniu skarp zjazdu powyżej ścianek czołowych kamieniem polnym;

- Oczyszczeniu i odtworzeniu rowów w obrębie zjazdu.

W związku z przebudową zjazdu na działkę nr 413 w miejscowości Przesiadłów nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych, kruszyw		- do 130 km

- Odległość transportu prefabrykatów betonowych,

kostki brukowej i krawężnika					- do 30 km

- Odległość transportu rur karbowanych				- do 100 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b