Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno – sportową o nr ewid. 145/7 w m. Maksymów

2. Parametry techniczne:

- Droga publiczna

a) klasa techniczna drogi publicznej				- L

b kategoria drogi publicznej					- powiatowa

c) numer drogi publicznej						- 4303E

d) nazwa drogi publicznej	- Tomaszów Maz. - Popielawy

e) prędkość projektowa						- 40 km/h

f) kategoria terenu							- płaski

g) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

h) szerokość jezdni	drogi publicznej				- 4.20 m

i) szerokość poboczy						- 1.00 m

j) liczba pasów ruchu						- 2 (dwa)

k) parametry przepustu istn.					- bet. Ø 40 cm (dł. 9.0 m)

- Zjazd projektowany

a) rodzaj zjazdu							- publiczny

b) szerokość zjazdu (jezdnia)					- 5.00 m

c) rodzaj nawierzchni zjazdu					- kostka betonowa

d) promienie wyokrąglające					- R = 5.0 m

e) długość zjazdu							- L = 9.0 m

f) obramowanie zjazdu						- krawężniki bet. 15x22

g) parametry przepustu po remoncie				- PEHD Ø 40 cm

(dł. 9.0 m)

3. Przewidywana konstrukcja nawierzchni zjazdu

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm (holland) koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm

- Istniejące podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów G1

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b