Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno – sportową o numerze ewidencyjnym 145/7 w miejscowości Maksymów”. Przedmiotowy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 4303E (działka nr 157 obrębu Maksymów) na działkę oznaczoną w/w numerem jest zlokalizowany na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy z zasobu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w skali 1:500 zarejestrowany pod nr P.1016.2015.866;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne jako przewidziane do realizacji w miejscu funkcjonowania istniejącego nieutwardzonego zjazdu z drogi powiatowej i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów zjazdu, należy zaklasyfikować jako przebudowę zjazdu.

Lokalizację odcinka drogi powiatowej oraz zjazdu objętych niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Maksymów, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

- 157 (działka stanowiąca pas drogowy drogi powiatowej), oraz

- 145/7 (działka stanowiąca plac rekreacyjno - sportowy)

w obrębie geodezyjnym Maksymów, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejącego przepustu betonowego pod zjazdem i wymiana elementów istniejącego przepustu (remont) na rury karbowane PEHD o średnicy 40 cm – długość 9.00 m;

- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem (montaż 2 szt. ścianek czołowych i wybrukowanie fragmentów skarp nad ściankami czołowymi – 10 m2;

- Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 na ławie betonowej z oporem na obramowaniu zjazdu (na styku z jezdnią drogi powiatowej, na krawędziach bocznych oraz na końcowej krawędzi zjazdu) – 47 m;

- Przygotowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnię zjazdu – 35 m2;

- Wykonanie podbudowy zjazdu z kruszywa łamanego – 35 m2;

- Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej kolorowej - 35 m2;

- Umocnienie  poboczy zjazdu z destruktu – 18 m2;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały zjazd publiczny, którego umiejscowienie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Droga powiatowa nr 4303E Tomaszów Mazowiecki – Popielawy – Łaznowska Wola w obrębie przedmiotowego zjazdu przebiega przez obszar zabudowy wsi Maksymów.

Zakres robót. Zakres robót obejmie wyłącznie teren działek oznaczonych numerami: 157 (pas drogi powiatowej nr 4303E) i 145/7 (gminny plac rekreacyjny).

Obciążenie ruchem. Dla projektowanej konstrukcji zjazdu przyjęto obciążenie jak dla kategorii ruchu KR-1.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi powiatowej, przy którym jest zlokalizowany przeznaczony do przebudowy zjazd, przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią pojedyncze zabudowania miejscowości Maksymów oraz grunty rolne i leśne.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie planowanej przebudowy zjazdu publicznego na działkę nr 145/7 nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Podłoże gruntowe pod nawierzchnią zjazdu zalicza się do kategorii G-1. W obrębie pasa drogowego w podłożu występują grunty niespoiste. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Obiekt nie znajduje się na terenach zalewowych. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Stan istniejący zjazdu. W stanie obecnym zjazd posiada nieuregulowaną nawierzchnię gruntową o szerokości około 5 m i jest wyposażony z nieczynny (zasypany) przepust wykonany z rur betonowych o średnicy 40 cm, bez obudowy wlotu i wylotu. Na odcinkach przyległych do zjazdu (w pasie drogi powiatowej) występuje płytki rów odwadniający, który jest w 80 % zamulony i wymaga odtworzenia (pogłębienia i wyprofilowania z dostosowaniem do poziomu przepustu pod zjazdem).

Urządzenia obce. W sąsiedztwie przedmiotowego zjazdu, w odległości około 17 m znajduje się kabel przyłącza energetycznego do działki nr 232/2, który nie koliduje z planowaną przebudową zjazdu.

Zadrzewienie. W obrębie powierzchni zjazdu i w jego sąsiedztwie nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z planowaną przebudową. Istniejące obok zjazdu drzewa nie będą kolidowały z planowaną przebudową. Konieczne będzie natomiast usunięcie krzaków i zarośli występujących w obrębie istniejącego rowu drogi powiatowej.

Ocena ogólna. Z uwagi na zdeformowaną i zagrażającą bezpieczeństwu ruchu gruntową nawierzchnię zjazdu oraz planowaną przez samorząd gminny rozbudowę i zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego, zjazd wymaga pilnej przebudowy, polegającej na utwardzeniu nawierzchni oraz remoncie przepustu w ciągu rowu drogi powiatowej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 4303E na działkę nr 145/7 uzyska następujące parametry:

- Szerokość nawierzchni zjazdu			5.0 m

- Długość zjazdu (głębokość)			9.0 m

- Szerokość poboczy				0.75 m

- Spadki poprzeczne poboczy			6 %

- Przechyłka poprzeczna nawierzchni		1 % (jednostronna)

- Spadek podłużny w obrębie korony drogi	i1 = 1.78 %

- Spadek podłużny poza koroną drogi		i2 = 1.78 %

- Promienie łuków wyokrąglających		R = 5.0 m

- Obramowanie boczne zjazdu			krawężnik 15x22 najazdowy

- Obramowanie najazdowe zjazdu			krawężnik 15x22 najazdowy

- Średnica przepustu pod zjazdem 		40 cm (rury karbowane PEHD)

- Spadek podłużny przepustu			0.5 %

Konstrukcja nawierzchni zjazdu. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (Holland) fazowanej grubości 8 cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grub. 3 cm (piasek wg PN-EN 12620, cement CEM I 32,5 wg PN-EN 197);

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa podsypkowa - odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe doprowadzone do parametrów G1

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Położenie, profil podłużny i profil poprzeczny zjazdu. Szczegółowe rozwiązania techniczne dla przebudowy zjazdu przedstawiono na rysunkach:

- nr 3, zawierającym planowane zagospodarowanie terenu, w tym położenie i orientację zjazdu w stosunku do drogi powiatowej i działki nr 145/7, szerokość oraz długość zjazdu, rodzaje nawierzchni, lokalizację przepustu i sposób włączenia do drogi;

- nr 4, zawierającym przekrój poprzeczny zjazdu A-A (przez oś przepustu) wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi „A” i „B”;

- nr 5, zawierającym przekrój podłużny zjazdu B-B (po osi zjazdu) wraz ze szczegółem konstrukcyjnym.

Zjazd usytuowany jest prostopadle w stosunku do osi drogi powiatowej, natomiast ukośnie w stosunku do granic działki rekreacyjnej.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy, obramowania i powierzchni projektowanych elementów zjazdu zawiera załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych”.

Rozwiązanie wysokościowe zjazdu. Przewidziany do przebudowy zjazd zostanie dostosowany wysokościowo do poziomu krawędzi istniejącej jezdni drogi powiatowej. Natomiast poziom wlotu i wylotu przepustu pozostanie bez zmian, tj. zachowa rzędne starego przepustu i dawnego rowu, w ciągu którego się znajduje.

Projektowane charakterystyczne rzędne zjazdu są następujące:

- Rzędna styku osi zjazdu z krawędzią jezdni 			- 179.00

- Rzędna krawężnika najazdowego w osi zjazdu 		- 179.01

- Rzędna osi zjazdu w osi przepustu				- 178.98

- Rzędna końca nawierzchni w osi zjazdu			- 178.85

- Rzędna wlotu przepustu 					- 177.90

- Rzędna wylotu przepustu					- 177.86

- Rzędna przepustu w osi zjazdu 				- 177.88

Remont przepustu będzie polegał na:

- Rozbiórce istniejącego, niedrożnego przepustu z rur betonowych o średnicy 40 cm;

- Wykonaniu ławy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm pod część przelotową przepustu i fundamentów pod ścianki czołowe z betonu C12/15;

- Montażu części przelotowej przepustu (w śladzie poprzedniego) z rur karbowanych PEHD o średnicy 40 cm i długości 9.0 m;

- Montażu prefabrykatów ścianek czołowych z betonu C25/30;

- Wykonaniu zasypki przepustu i uformowaniu korony zjazdu;

- Wybrukowaniu skarp zjazdu powyżej ścianek czołowych kamieniem polnym;

- Oczyszczeniu i odtworzeniu rowów w obrębie zjazdu.

W związku z przebudową zjazdu publicznego na działkę nr 145/7 w miejscowości Maksymów nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych. Remont przepustu pod zjazdem umożliwi prawidłowe odprowadzenie wody rowem drogi powiatowej na odcinku przyległym do zjazdu.

Obramowanie zjazdu. Przewiduje się, że zarówno obramowanie najazdowe od strony drogi powiatowej, jak i od strony bramy działki nr 145/7, a także obramowanie boczne zostanie wykonane z krawężników najazdowych 15x22x100 (w obrębie łuków wyokrąglających ustawionych połówkowo lub z krawężników łukowych) na ławie z betonu C12/15 z oporem zgodnie z rysunkami nr 4 i 5. Światło krawężnika na styku z jezdnią drogi należy wykonać o wartości 1 cm. Złącze z jezdnią powstałe w wyniku wycięcia istniejącej krawędzi wypełnić betonem.

Nawierzchnia zjazdu. Nawierzchnię zjazdu należy wykonać zgodnie z opisem na stronie 7 oraz rysunkiem nr 4 i 5. Do wykonania konstrukcji nawierzchni użyć kruszywa łamanego o frakcjach 0/63 i 0/31 oraz kostki betonowej kolorowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wzór Holland ułożonej w sposób prostopadły dłuższym bokiem do osi zjazdu. W celu podwyższenia walorów estetycznych wzdłuż obramowania zjazdu zaleca się ułożenie 2 zewnętrznych rzędów kostki w odmiennym kolorze, równolegle do krawężników. Poziom nawierzchni na styku z bramą placu rekreacyjnego należy dostosować do poziomu terenu w obrębie bramy w taki sposób, aby nie utrudniać jej otwierania.

Pobocza zjazdu. Pobocza zjazdu należy wykonać z warstwy destruktu bitumicznego lub betonowego o grubości 10 cm. Projektowana szerokość poboczy – 0.75 m.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych, kruszyw		- do 130 km

- Odległość transportu prefabrykatów betonowych,

kostki brukowej i krawężnika					- do 30 km

- Odległość transportu rur karbowanych				- do 100 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b