Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Ujazd

(cz. 2: odcinek o długości 240,00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- droga wewnętrzna

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

e) szerokość jezdni							- 3.50 m

f) szerokość poboczy						- 0.75 m

g) liczba pasów ruchu						- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+990.00 do km 1+230.00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1

- Projektowana warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 25 cm

- Istniejące podłoże gruntowe

4. Kategoria ruchu							- KR-1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- remont 1 przepustu

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- wg KPED

(karty: 03.82. 03.83)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- nie dotyczy

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- nie ma

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b