Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Ujazd” na odcinku o długości 990,00 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowany pod nr P.1016.2015.2565;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Opinia geotechniczna dotycząca podłoża gruntowego;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi w miejscowości Kolonia Ujazd, zlokalizowanej w całości na działkach oznaczonych numerami: 485, 482, 486, 188/1, 135/2, 189/5, 136/2, 189/7, 137/2, 138/2, 189/9, 551/1, 191/1, 195/1, 198/1, 201/1, 203/1, 204/1, 205/1 - obr. Stasiolas, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Wymiana elementów istniejących przepustów (remont przepustów) pod zjazdami o średnicy 40 cm – 96,0 m;

- Remont przepustów pod koroną drogi o średnicy 40 cm – 23 m;

- Remont przepustów pod koroną drogi o średnicy 60 cm – 13 m;

- Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów – 88,0 m2;

- Usunięcie drzew kolidujących z konstrukcją jezdni – 3 szt.;

- Usunięcie krzaków i zarośli – 0,59 ha;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej – 80,0 m2;

- Roboty ziemne (wykopy) – 2970,0 m3;

- Przygotowanie i stabilizacja cementem o Rm=2.5MPa (gr. 25 cm) podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni  – 4950,0 m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 (gr. 20 cm) – 5001,5 m2;

- Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni o grubościach: warstwa wiążąca – 4 cm (3574,9 m2), warstwa ścieralna – 4 cm (3515,0 m2);

- Wykonanie i zagęszczenie poboczy z destruktu (gr. 10 cm) – 1485 m2;

- Nawierzchnia zjazdów z destruktu – 319,0 m2;

- Odmulenie istniejącego rowu – 990,0 m;

- Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi – 1980,0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi wewnętrznej - dojazdowej w miejscowości Kolonia Ujazd (są to grunty obrębu Stasiolas) o długości 990.00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez obszar bardzo rozproszonej zabudowy wsi Kolonia Ujazd oraz przez tereny upraw rolnych.

Początek zakresu robót – km 0+000.00 - przyjęto na wlocie na bitumiczną drogę dojazdową do drogi powiatowej nr 4324E (granica działek nr 476 i 485). Końcowy odcinek planowanej przebudowy zlokalizowany jest w km 0+990.00 - na wysokości końca ogrodzenia działki nr 153/3.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest drogą wewnętrzną i posiada status niepublicznej drogi dojazdowej w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla drogi w miejscowości Kolonia Ujazd będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest zmienna i wynosi, w zależności od odcinka od około 8,0 m do około 10,0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową, a przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni, poboczy i istniejącego rowu. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w obrębie korony drogi, a więc w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 990,00 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią grunty uprawne, lasy i rozproszone zabudowania miejscowości Kolonia Ujazd.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. Podłoże gruntowe pod przedmiotową drogą zalicza się do kategorii G1-G3. W podłożu występują: piasek gliniasty oraz częściowo piasek średni. Pod fragmentem drogi na głębokości 1,10 m występuje swobodne zwierciadło wody. Szczegółowe wyniki badań geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych przez Pracownię geologiczną GEO-MI z Łodzi zawiera załącznik nr 7. Ogólnie warunki gruntowe można określić jako niekorzystne. W związku z tym przewiduje się zastosowanie wzmocnienia podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem o grubości 25 cm. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym o zmiennej grubości i szerokości około 3.50 m. Na początkowym fragmencie w obrębie wlotu na drogę bitumiczną (około 10 m) występuje nawierzchnia asfaltowa o szerokości około 4,0 m. Nawierzchnia z kruszywa łamanego, z uwagi na odbywający się ruch pojazdów rolniczych oraz niekorzystne podłoże gruntowe jest w bardzo złym stanie technicznym. Występują koleiny i głębokie ubytki utrudniające jazdę. Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni z kruszywa są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Istniejące zjazdy do poszczególnych posesji i na drogi polne w pasie drogowym posiadają nawierzchnię gruntową. Pobocza gruntowe są zarośnięte chwastami.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Kolonia Ujazd na odcinku od km 0+000 do km 0+990 posiada odwodnienie w postaci istniejącego po stronie lewej rowu. Rów posiada miejscami nieregularny przebieg, jest częściowo zamulony i porośnięty chwastami. Poziom dna rowu jest nieprawidłowy i wymaga lokalnie regulacji. Odwodnienie korony drogi dojazdowej odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez wymieniony wyżej rów. Na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Z innych elementów odwodnienia na odcinku objętym niniejszym opracowaniem występuje 5 przepustów pod koroną drogi:

- km 0+003.50 – nowo wybudowany pod skrzyżowaniem o długości 10 m;

- km 0+135.50 – z rur o średnicy 40 cm - do remontu (długość 6.0 m);

- km 0+443.50 – z rur o średnicy 40 cm – do remontu (długość 7.0 m);

- km 0+547.00 – z rur o średnicy 60 cm – do remontu (długość 6.0 m);

- km 0+984.50 – z rur o średnicy 60 cm – do remontu (długość 7.0 m).

Wymienione wyżej przepusty z uwagi na zły stan techniczny wymagają wymiany części przelotowych oraz ścianek czołowych i dostosowania poziomu oraz przebiegu do planowanego do odmulenia rowu. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby kolidować z zakresem przebudowy.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem pomiędzy km 0+250 i km 0+270 po stronie prawej występują 3 drzewa, które w związku z planowaną przebudową konstrukcji jezdni będą musiały zostać usunięte. Ponadto konieczne będzie usunięcie licznych krzaków i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy i skarp rowu na całym odcinku.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa na odcinku przebiegającym przez miejscowość Kolonia Ujazd posiada nieregularną, wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego. Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu ciężkich pojazdów rolniczych oraz samochodów ciężarowych, których ruch jest generowany przez podmioty gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie pasa drogowego. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga dojazdowa w miejscowości Kolonia Ujazd na odcinku o długości 990.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						(D)

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni						3.50 m

- Szerokość poboczy					0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych 				2 % (jednostronna)

- Przechyłka poboczy na prostych			6 % (w kierunku rowu)

- Promień łuku pionowego wklęsłego			nie występuje

- Promień łuku pionowego wypukłego			R = 2000 m

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

km 0+000,00 - km 0+990,00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1-G3

Zjazdy od km 0+000,00 - km 0+990,00

- Projektowana nawierzchnia z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm;

- Projektowana warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1-G3

Z uwagi na występujące niekorzystne podłoże wysadzinowe G3 oraz płytko występujące zwierciadło wody gruntowej, podbudowa zasadnicza jezdni z kruszywa łamanego oraz warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2.5 MPa zostaną wykonane na całej szerokości korony drogi (jezdnia + pobocza) o szerokości 5.00 m. Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi od km 0+000 do km 0+990 w miejscowości Kolonia Ujazd składa się z ośmiu odcinków prostych oraz siedmiu załomów W1…W7. Długości odcinków prostych pomiędzy wierzchołkami załomów są następujące: 135,50 m, 113,00 m, 107,50 m, 191,00 m, 81,5 m, 301,50 m, 20,50 m i 39,50 m. Projektowany profil poprzeczny drogi na wszystkich odcinkach prostych, z uwagi na małą szerokość jezdni przewidziano jako jednostronny w kierunku rowu, o wartości 2,0 %. Szerokość projektowanej jezdni będzie wynosiła 3,50 m.

Szerokość poboczy wzmocnionych destruktem bitumicznym wynosić będzie 0,75 m. Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 % z nachyleniem także w kierunku rowu lewostronnego.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga w miejscowości Kolonia Ujazd zlokalizowana jest w terenie wybitnie płaskim i posiada regularny, płynny przebieg. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka o długości 990 m wynosi zaledwie 0.55 m, co daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 0.06 %. Największa wartość spadku podłużnego (0.85%) występuje od km 0+215.00 do km 0+238.10, natomiast najmniejsza (0,06%) od km 0+000.00 do km 0+135.50 oraz od km 0+700.00 do km 0+990.00. Rzędna początku odcinka wynosi 182,28 m npm, natomiast rzędna końca odcinka – 180,83 m npm. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmian poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, nierównomiernego poziomu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny, zaniżony przebieg jezdni oraz projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać na poziomie od -18 cm na odcinku lokalnego wyniesienia terenu do +41 cm w obrębie zaniżonego przepustu w km 0+984.50. Przeciętnie niweleta projektowana zostanie wyniesiona o kilkanaście centymetrów ponad obecny poziom drogi. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”.

Zjazdy. Przewiduje się, że projektowane zjazdy zostaną wykonane z nawierzchnią z destruktu bitumicznego. Grubość warstwy nawierzchni zjazdów wyniesie 10 cm. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. Rozwiązania wysokościowe poszczególnych zjazdów należy dostosować w trakcie robót do rzędnych wjazdów do posesji oraz do poziomu terenu poszczególnych działek. Lokalizację projektowanych zjazdów przedstawiono na rysunku nr 5 (Plan zagospodarowania terenu) a ich wykaz szczegółowy wraz z informacjami o powierzchniach poszczególnych zjazdów i przepustach pod nimi zawiera załącznik nr 5.

Pobocza. Przewiduje się, że pobocza zostaną wykonane z destruktu bitumicznego. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.75 m, natomiast ich grubość - 10 cm. Spadek poprzeczny poboczy o wartości 6% – w kierunku rowu (jak jezdnia). Warstwa destruktu bitumicznego, stanowiąca nawierzchnię poboczy zostanie ułożona bezpośrednio na poszerzonej podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm oraz stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2.5 MPa o grubości 25 cm (obydwie warstwy będą funkcjonować jako poszerzone warstwy konstrukcji jezdni).

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000 do km 0+990 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Odtworzenie (oczyszczenie i odmulenie) istniejącego rowu (długość - 990 m);

- Remont istniejących przepustów pod zjazdami po stronie lewej (wymiana części przelotowych na rury karbowane PEHD o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa łamanego, wymiana ścianek czołowych);

- Remont 4 istniejących przepustów pod koroną drogi (patrz str. 7);

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Kolonia Ujazd nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Podsumowanie. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w miejscowości Kolonia Ujazd polegać będzie na:

- Rozbiórce fragmentu istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+000 – 0+008;

- Wycince 3 szt. drzew oraz oczyszczeniu pasa drogi z zarośli;

- Odmuleniu rowu po stronie lewej wraz z umocnieniem skarp płytami betonowymi;

- Remoncie przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami w ciągu rowu;

- Remoncie 4 szt. przepustów pod koroną drogi;

- Wykonaniu robót ziemnych - koryta pod nową konstrukcję jezdni;

- Wzmocnieniu podłoża przez stabilizację gruntu cementem o grubości 25 cm;

- Wykonaniu podbudowy jezdni i poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;

- Wykonaniu dwuwarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni, w ramach której przewidziano: warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm i warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm;

- Uzupełnieniu poboczy destruktem bitumicznym i ich zagęszczeniu na grubość średnio 10 cm;

- Wykonaniu nawierzchni zjazdów z destruktu o grubości 10 cm.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b