Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów” na czterech odcinkach o łącznej długości 604,80 m. Trzy odcinki dróg osiedlowych (łączna ich długość - 438,80 m) zlokalizowane są na Starym Osiedlu, natomiast jeden (166,00 m) – na Nowym Osiedlu. Przedmiotowe zadanie jest zlokalizowane na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkłady mapowe do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowane pod poz. P.1016.2015.1538 oraz P.1016.2015.1612;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowe odcinki dróg;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów”, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejących pasów drogowych, polegające na odtworzeniu elementów istniejących dróg oraz częściowym podwyższeniu ich parametrów geometrycznych oraz konstrukcyjnych, należy zaklasyfikować jako przebudowę dróg.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania na drogach osiedlowych w miejscowości Osiedle Niewiadów, zlokalizowanego w całości na działkach oznaczonych numerami: 152/5, 152/2, 157/1 i 30/12 w obrębie PGR Niewiadów Mącznik, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni bitumicznych, betonowych oraz z płyt betonowych wraz z podbudową – łącznie 4670,2 m2;

- Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników i opasek jezdni z płyt betonowych – łącznie 870,3 m2;

- Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników z kostki betonowej – 139,2 m2;

- Rozbiórka krawężników betonowych – 1163,7 m;

- Rozbiórka obrzeży betonowych – 327,1 m;

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej – 10 szt.;

- Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych – 4 szt.;

- Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych – 2 szt.;

- Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 5423,4 m2;

- Wykonanie nawierzchni chodników i opasek jezdni z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 857,3 m2;

- Ustawienie krawężników betonowych wystających – 1223,1 m;

- Ustawienie krawężników najazdowych – 190,0 m;

- Ustawienie obrzeży betonowych – 447,9 m;

- Montaż barier typu olsztyńskiego – 18 m;

- Montaż palisady betonowej 8x40x100 – 20 m;

- Urządzenie pasów zieleni – 300 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały następujące drogi osiedlowe w miejscowości Osiedle Niewiadów:

- Teren „Starego Osiedla”.

- Odcinek PT1-W1-W2-W3-KT1 (droga obsługująca bloki oznaczone numerami: 1, 8, 9, 10, 11 i 12) o długości 289,30 m;

- Odcinek PT2-KT2 (droga obsługująca bloki nr 6 i 7) 0 długości 81,00 m;

- Odcinek PT3-KT3 (droga obsługująca blok nr 13) o długości 68,50 m;

- Teren „Nowego Osiedla”.

- Odcinek PT4-W1-W2-W3-KT4 (droga na terenie nowego osiedla, obsługująca bloki nr 19, 20 i 22) o długości 166,00 m.

Łączna długość dróg osiedlowych objętych niniejszym opracowaniem wynosi 604,80 m. Położenie powyższych dróg w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Pikietaż roboczy. Celem ułatwienia orientacji poszczególnym odcinkom dróg przyporządkowano w niniejszym opracowaniu numerację, i tak:

- Odcinek PT1-W1-W2-W3-KT1 został oznaczony jako odcinek nr 1;

- Odcinek PT2-KT2 został oznaczony jako odcinek nr 2;

- Odcinek PT3-KT3 został oznaczony jako odcinek nr 3;

- Odcinek PT4-W1-W2-W3-KT4 został oznaczony jako odcinek nr 4.

Początek odcinka nr 1 (km 0+008.00) przyjęto na wlocie skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr 163/1. Koniec odcinka nr 1 (km 0+297.30) przyjęto na przeciwległym wlocie na tę drogę.

Początek odcinka nr 2 (km 0+007.00) przyjęto również na wlocie na drogę gminną przebiegającą na działce nr 163/1. Koniec odcinka nr 2 (km 0+088.00) przyjęto na skrzyżowaniu z odcinkiem nr 1, przy bloku nr 9.

Początek odcinka nr 3 (km 0+000.00) przyjęto w linii krawężnika na wschodniej krawędzi terenu utwardzonego przy bloku nr 13, natomiast jego koniec (km 0+068.50) na wlocie na drogę gminną zlokalizowaną na działce nr 155.

Początek odcinka nr 4 (km 0+010.00) przyjęto w obrębie wlotu na drogę gminną (działka 163/1). Koniec tego odcinka – w km 0+176.00 – na łuku kołowym W3, w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi osiedlowej.

Zakres robót drogowych związanych z przebudową dróg obejmie wyłącznie tereny następujących działek, stanowiących pas drogowy tych dróg: nr 152/5, 152/2, 157/1 i 30/12.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria dróg i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczone do przebudowy cztery odcinki dróg osiedlowych stanowią drogi wewnętrzne (niepubliczne ogólnodostępne drogi dojazdowe) w zarządzie wójta Gminy Ujazd.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla w/w dróg wewnętrznych będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Z uwagi na lokalizację przedmiotowych odcinków dróg na obszarze nierównomiernej zabudowy wielorodzinnej, ponadto biorąc pod uwagę występujące w otoczeniu takie elementy zagospodarowania terenu, jak: place postojowe, parkingi, zieleń, ciągi piesze o zmiennych szerokościach, obiekty handlowe itp., szerokości pasów drogowych poszczególnych ciągów są zmienne i niejednolite dla każdego z odcinków. Szerokość pasów drogowych w/w odcinków dróg jest jednak wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych związanych z ich przebudową. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejących pasach drogowych dróg osiedlowych, tj. w obrębie działek oznaczonych numerami: 152/5, 152/2, 157/1 i 30/12.

Warunki terenowe i otoczenie dróg. Drogi osiedlowe stanowiące przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowane są w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki wielorodzinne, obiekty handlowe, obiekty usługowe, tereny zielone i inne.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowych dróg osiedlowych nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Podłoże gruntowe zalicza się do kategorii G-1. W obrębie pasa drogowego w podłożu występują piaski drobne i średnie. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych.

Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym wszystkie odcinki dróg osiedlowych, przeznaczone do przebudowy, jako podstawowy rodzaj nawierzchni posiadają nawierzchnię bitumiczną o grubości 4 – 5 cm na zróżnicowanym podłożu. W obrębie starego osiedla w podbudowie dominuje warstwa bruku o grubości 15 cm, natomiast na obszarze nowego osiedla nawierzchnia bitumiczna wykonana została w przeważającej części na podbudowie z betonu o grubości do 20 cm. Ponadto lokalnie na niewielkich powierzchniach występuje nawierzchnia betonowa, z drogowych płyt betonowych i z płyt chodnikowych, którymi uzupełniano obszary jezdni przeznaczone do parkowania. Wszystkie wymienione rodzaje nawierzchni przewidziano do rozbiórki, zgodnie z załącznikiem nr 6. Istniejące nawierzchnie znajdują się w złym stanie technicznym. W obrębie nawierzchni bitumicznych (zwłaszcza na starym osiedlu) występują liczne deformacje, ubytki, spękania i wykruszenia. Nawierzchnie z płyt betonowych są bardzo zdeformowane i popękane. Spadki poprzeczne są nieregularne i uniemożliwiają odprowadzanie wód opadowych. Niweleta istniejących starych nawierzchni bitumicznych, wykonanych w obrębie starego osiedla na podłożu z bruku (odcinki nr 1 – 3) jest bardzo zawyżona w stosunku do chodników i poziomu wejść do budynków średnio o około 10 - 15 cm.

Chodniki. W zakresie niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie robót związanych z przebudową istniejących chodników na obszarze starego osiedla. Wymiana ich nawierzchni dotyczyć będzie wyłącznie terenu pasów drogowych odcinków dróg osiedlowych nr 1 i 2. W stanie obecnym występują tam zniszczone ciągi piesze z wyeksploatowanych płyt chodnikowych 50x50 (odcinek nr 1) oraz z kostki betonowej (odcinek nr 2). Istniejące nawierzchnie wykazują silne cechy zużycia: płyty betonowe posiadają deformacje i pęknięcia, kostka betonowa uległa natomiast powierzchniowej korozji.

Odwodnienie. Przedmiotowe ciągi dróg osiedlowych, oprócz części odcinka nr 1 nie posiadają żadnych urządzeń odwadniających. W obrębie pasa drogowego odcinka nr 1 (przy blokach nr 1 i nr 8) istnieją 2 wpusty kanalizacji deszczowej, za pośrednictwem których odwadniane są jezdnie części odcinka nr 1 oraz odcinka nr 2. Z pozostałych dróg osiedlowych wody opadowe i roztopowe odprowadzane są grawitacyjnie dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu w kierunku drogi gminnej (działka nr 163/1) lub drogi gminnej (działka nr 155).

Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wysokościowe wykazały, że istniejący system odwodnienia jest wystarczający i spełnia prawidłowo swoje zadanie.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie na obszarze planowanej przebudowy przebiegają następujące urządzenia obce: energetyczne linie doziemne n.n. (przyłącza do posesji), elementy oświetlenia ulicznego, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć centralnego ogrzewania, sieć teletechniczna, wodociąg gminny i gazociąg z przyłączami do budynków. Podziemne elementy wyżej wymienionych urządzeń nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza zasięgiem planowanych prac nawierzchniowych. Konieczne będzie wyłącznie wykonanie regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej, wpustów deszczowych, studni teletechnicznych i zaworów wodociągowych, występujących w obrębie jezdni i niektórych chodników.

Zadrzewienie. Na odcinkach dróg osiedlowych objętych projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z robotami lub stanowić zagrożenie dla ruchu.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji ciąg dróg osiedlowych w m. Osiedle Niewiadów na 4 odcinkach o łącznej długości 604.80 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna ulic (docelowa)			D

- Kategoria 							drogi wewnętrzne

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni						od 3.00 m do 5.20 m

- Szerokość chodników					od 1.00 m do 2.50 m

- Szerokość opasek jezdni					0.50 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych i łukach			2 % (daszkowa)

- Przechyłka chodników					2 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		istn. kanalizacja deszczowa

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla poszczególnych elementów dróg osiedlowych nr 1 – 4 przyjęto do realizacji następujące konstrukcje:

JEZDNIE I ZATOKI POSTOJOWE

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor grafitowy) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

CHODNIKI I OPASKI JEZDNI

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor czerwony) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

Wzór kostki zostanie określony przed rozpoczęciem robót. Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni, zatok postojowych, chodników i opasek  przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg dróg w planie, przekroje normalne. Przewidywane do przebudowy odcinki dróg osiedlowych w planie składają się z następujących elementów:

- Odcinek nr 1: cztery odcinki proste oraz 3 łuki kołowe W1, W2 i W3 o promieniach R1 = 11.00 m, R2 = 23.00 m i R3 = 6.00 m;

- Odcinek nr 2: jeden odcinek prosty o długości 81.00 m;

- Odcinek nr 3: jeden odcinek prosty o długości 68.50 m;

- Odcinek nr 4: trzy odcinki proste oraz 3 łuki kołowe W1, W2 i W3 o promieniach R1 = 50.00 m, R2 = 6.00 m i R3 = 23.00 m.

Szczegółowe parametry geometryczne zaprojektowanych łuków kołowych przedstawiono w załączniku nr 5.

Obramowanie wszystkich projektowanych odcinków jezdni oraz obramowanie zewnętrzne zatok i placów postojowych przewiduje się z krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników wystających przewidziano o wartości 10 cm. W obrębie wszystkich łuków wlotów na skrzyżowania oraz łuków kołowych o promieniu R=6.00 m przewidziano zastosowanie krawężników łukowych. Obramowanie wewnętrzne zatok postojowych oraz obramowanie odcinka nr 3 (od strony krawędzi przy garażach) przewidziano do wykonania z krawężników najazdowych 15x22x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników najazdowych przewidziano o wartości 5 cm, przy czym dopuszcza się jego zmniejszenie do 3 cm. Projektowane charakterystyczne przekroje poprzeczne poszczególnych odcinków ulic wraz z projektowanymi elementami konstrukcyjnymi i spadkami poprzecznymi przedstawiono:

- Dla odcinka nr 1 - na rysunkach nr 3 i 4 (przekroje A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H);

- Dla odcinka nr 2 – na rysunkach nr 4 i 5 (przekroje J-J i K-K);

- Dla odcinka nr 3 – na rysunku nr 5 (przekrój L-L);

- Dla odcinka nr 4 – na rysunku nr 6 (przekroje M-M, N-N, O-O i P-P);

przy czym:

- Przekrój A-A dotyczy odcinka jezdni z chodnikiem i zatoką postojową przy bloku nr 1;

- Przekrój B-B dotyczy odcinka jezdni z chodnikiem i opaską pomiędzy blokami nr 1 i 8;

- Przekrój C-C dotyczy odcinka jezdni z chodnikiem i zatoką postojową przed blokiem nr 8;

- Przekrój D-D dotyczy odcinka jezdni z chodnikiem przy blokach nr 9 i 10;

- Przekrój E-E dotyczy jezdni i zatoki postojowej oraz chodnika przy bloku nr 11;

- Przekrój F-F dotyczy odcinka jezdni z chodnikami pomiędzy blokami nr 11 i 12;

- Przekrój G-G dotyczy odcinka j.w. oraz dodatkowo uwzględnia schody przy sklepie;

- Przekrój H-H dotyczy odcinka jezdni z chodnikiem oraz palisadą przy sklepie;

- Przekrój J-J dotyczy odcinka jezdni z chodnikiem przy bloku nr 2;

- Przekrój K-K dotyczy odcinka jezdni z zatoką i chodnikiem przy blokach nr 6 i 7;

- Przekrój L-L dotyczy jezdni na dojeździe na zaplecze bloku nr 13;

- Przekrój M-M dotyczy jezdni i zatoki postojowej wzdłuż bloku nr 19;

- Przekrój N-N dotyczy krótkiego odcinka jezdni przy bloku nr 20 (pomiędzy zatokami postojowymi);

- Przekrój O-O dotyczy odcinka jezdni z zatoką postojową przy blokach nr 20 – 22;

- Przekrój P-P dotyczy placu postojowego z jezdnią centralną przy blokach nr 18 i 22.

Opisane powyżej przekroje konstrukcyjne zaznaczono na rysunkach nr 10 i 11 „Projekt zagospodarowania terenu”. Ponadto na rysunku nr 7 przedstawiono wszystkie charakterystyczne szczegóły konstrukcyjne ulic, obejmujące typowe projektowane połączenia jezdni z chodnikami, opaskami, schody, krawężniki wystające i najazdowe, obrzeża oraz rozwiązanie palisady betonowej, przewidzianej do wykonania w km 0+256.50 – 0+276.50 odcinka nr 1 (na wysokości dawnej poczty) po stronie lewej.

Szerokości projektowanych jezdni będą wynosiły:

- Odcinek nr 1	 		- od 4.00 m, poprzez 4.60 m do 5.00 m;

- Odcinek nr 2			- od 5.20 m do 7.80 m;

- Odcinek nr 3			- 3.00 m;

- Odcinek nr 4			- 5.00 m (bez zatok).

Na poszczególnych skrzyżowaniach ulic osiedlowych zastosowano promienie wyokrąglające o wartości R = 5.00 m.

Szerokości projektowanych chodników przewidziano następujące:

- Odcinek nr 1 	- strona lewa przy bloku nr 1 - 1.00 m (bez zmian);

- strona prawa przy bloku nr 8 – 1.50 m (bez zmian);

- strona prawa przy blokach nr 9 i 10 – 1.00 m (bez zmian);

- strona lewa przy pawilonach handlowych: 1.50 m – 2.50 m;

- strona prawa przy blokach nr 11 i 12 – 1.50 m (bez zmian).

Podane szerokości dotyczą wyłącznie obrębu pasa drogowego ulicy osiedlowej i nie uwzględniają dojść do budynków, poszerzeń przy budynkach oraz istniejących chodników na sąsiednich działkach, przyległych bezpośrednio do granicy pasa drogowego.

- Odcinek nr 2 	- strona prawa przy blokach nr 7 i 6 - 1.00 m (bez zmian).

Podana szerokość dotyczy tylko obrębu pasa drogowego ulicy osiedlowej i nie uwzględnia dojść do budynków, poszerzeń przy budynkach oraz fragmentów istniejących chodników na sąsiednich działkach, przyległych bezpośrednio do granicy pasa drogowego.

- Odcinek nr 3 	- nie przewiduje się robót w zakresie chodników.

- Odcinek nr 4	- nie przewiduje się robót w zakresie chodników.

Przewiduje się wykonanie obramowania chodników obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Światło obrzeży będzie wynosiło: 2 cm dla obrzeży zewnętrznych oraz 0 cm dla obrzeży na połączeniach z istniejącymi chodnikami poza pasem drogowym (patrz rysunek nr 7). Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie chodników  przedstawiono w załączniku nr 4.

Profil podłużny drogi. Przewidziany do przebudowy ciąg dróg osiedlowych w miejscowości Osiedle Niewiadów zlokalizowany jest w terenie płaskim i posiada przebieg ustalony poprzez istniejącą zabudowę wielorodzinną. Dla poszczególnych odcinków wielkości projektowanych spadków podłużnych są następujące:

Stare Osiedle

- Odcinek nr 1 (289.30 m)	- wartość średnia - 0.17 %, maksymalna - 2.2 %

- Odcinek nr 2 (81.00 m)	- wartość średnia - 0.45 %, maksymalna – 1.23 %

- Odcinek nr 3 (68.50 m)	- wartość średnia – 1.40 %, maksymalna – 2.1 %

Nowe Osiedle

- Odcinek nr 4 (166.00 m)	- wartość średnia – 1.19 %, maksymalna – 3.2 %

Z zestawienia wynika, że warunki terenowe są proste, a istniejące różnice wysokości kwalifikują teren jako typowo płaski. Profile podłużne dla poszczególnych odcinków dróg osiedlowych wraz ze wszystkimi parametrami geometrycznymi przedstawiono na rysunkach nr 8 i 9.

Odwodnienie drogi. Na planowanych do przebudowy czterech odcinkach dróg osiedlowych system odwodnienia generalnie nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe z odcinka nr 1 będą nadal odprowadzane do wpustu ulicznego zlokalizowanego na wysokości garaży przy bloku nr 1 oraz w pewnej części (od km 0+240 do końca) – do ulicy gminnej na działce 163/1. Wody z odcinka nr 2 odprowadzane będą nadal w połowie na drogę gminną (dz. 163/1), z pozostałej części – do wpustu na odcinku nr 1. Odwodnienie odcinka nr 3 odbywać się będzie bez zmian, poprzez odpływ wody na drogę gminną zlokalizowaną na działce nr 155. Natomiast odwodnienie odcinka nr 4 (nowe osiedle) bez zmian realizowane będzie dzięki grawitacyjnemu odprowadzeniu wody w kierunku drogi gminnej (działka 163/1).

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Bariery ochronne. W obrębie projektowanej palisady betonowej (odcinek nr 1, przy pawilonach handlowych), od km 0+257.50 do km 0+275.50 (18 m) na górnym poziomie ciągu pieszego przewidziano zabezpieczenie pieszych poprzez montaż elementów stalowych barier typu olsztyńskiego koloru zielonego o długości elementów, wynoszącej 2.0 m.  Bariery należy zamontować w chodniku, w odległości 0.50 m od krawędzi palisady betonowej.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie dróg osiedlowych, z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmie wyłącznie pasy drogowe dróg wewnętrznych (osiedlowych). Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 160 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b