Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

<Przebudowa dróg w miejscowości Osiedle Niewiadów>

(odcinki o długości łącznej 604,80 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna ulic						- D

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- uliczny

e) szerokość jezdni							- od 3.00 m do 5.20 m

f) szerokość poboczy						- nie występują

g) liczba pasów ruchu						- dwa

h) szerokość chodników						- od 1.00 m do 2.50 m

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatok postojowych dla wszystkich odcinków:

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm

- Projektowana podbudowa o grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/63 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 (warstwy: 15 cm - frakcja 0/63, 5 cm - frakcja 0/31)

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm

- Istniejące podłoże gruntowe G1 lub szczątkowa podbudowa z kruszywa łamanego

3.2. Konstrukcja nawierzchni chodników i opasek dla wszystkich odcinków:

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm

- Projektowana podbudowa o grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm

- Istniejące podłoże gruntowe G1 lub szczątkowa podbudowa z kruszywa łamanego

4. Kategoria ruchu							- KR1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie przewiduje się

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie ma

8. Zjazdy do posesji							- nie występują

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie    pionowe, bariery

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- wpusty uliczne, studnie kanalizacji sanitarnej, teletechniczne

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b