Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Sangrodz – ulica Modrzewiowa” na odcinku o długości 332,00 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 1.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi w miejscowości Sangrodz (ulica Modrzewiowa) zlokalizowanej w całości na działkach oznaczonych numerami ewid.: 311/2 (po podziale), 312, 313 i 611 w obrębie Sangrodz, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Roboty ziemne (wykopy) – 405,0 m3;

- Wycinka drzew – 74 szt.;

- Przygotowanie podłoża gruntowego  – 1485,9 m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 (gr. 15 cm + 5 cm = 20 cm) – 1485,9 m2;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 1386,3 m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 1346,5 m2;

- Wykonanie i zagęszczenie poboczy z destruktu lub kruszywa (gr. 15 cm) – 498,0 m2;

- Wykonanie obramowania najazdowego (wewnętrznego i zewnętrznego) zjazdów z krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – 190,0 m;

- Wykonanie obramowania bocznego zjazdów z krawężnika betonowego 15x30x100 (prosty i łukowy) na ławie betonowej z oporem – 120,0 m;

- Podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego 0/31 o grub. 15 cm – 300,0 m2;

- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o grub. 8 cm – 300,0 m2;

- Umocnienie skarp wykopów ażurowymi płytami betonowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo – piaskowej – 190,0 m2;

- Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych – 5 szt.;

- Montaż oznakowania pionowego – 6 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi wewnętrznej - dojazdowej w miejscowości Sangrodz – ul. Modrzewiowa o długości 332,00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez tereny rozproszonej zabudowy jednorodzinnej oraz obszary leśne w miejscowości Sangrodz.

Początek zakresu robót – w km 0+000.00 - przyjęto przy granicy działki nr 611 (projektowana droga) i działki nr 317. Zakończenie planowanej przebudowy zlokalizowane jest w km 0+332,00 – w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej (działka nr 312).

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pojedynczych posesji oraz obszarów leśnych, zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest drogą wewnętrzną i posiada status niepublicznej drogi dojazdowej w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla ulicy Modrzewiowej w miejscowości Sangrodz będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest zmienna i wynosi;

- od km 0+000 do km 0+098 – około 10 m;

- od km 0+098 do km 0+185 – około 12 m;

- od km 0+185 do km 0+320 – około 10 m.

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest wystarczająca dla wykonania planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową drogi, polegającej na realizacji robót w obrębie korony drogi (jezdni oraz poboczy) oraz zjazdów. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 332,00 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią tereny leśne i rozproszona zabudowa miejscowości Sangrodz.

Opinia geotechniczna: warunki gruntowo - wodne. Podłoże gruntowe pod przedmiotową drogą zalicza się do kategorii G1. W podłożu drogi dojazdowej do głębokości 2,0 m występują grunty niespoiste: piaski drobne i średnie w stanie mało wilgotnym. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 2,0 m ppt. Warunki gruntowe i wodne w podłożu drogi dojazdowej w m. Sangrodz dla celów budowlanych określa się jako korzystne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, proste warunki gruntowe.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową - żwirową o szerokości około 3.50 - 4.00 m. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego znajduje się w stanie luźnym, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lżejszych pojazdów. W nawierzchni występują koleiny i nierówności utrudniające jazdę. Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni z kruszywa są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu krótkotrwałych zastoisk wody opadowej. Istniejące zjazdy do poszczególnych posesji i na drogi polne w pasie drogowym posiadają nawierzchnię gruntową. Pobocza gruntowe są zarośnięte przez chwasty.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Sangrodz na odcinku od km 0+000,00 do km 0+332,00 nie posiada żadnych urządzeń odwadniających. Odwodnienie drogi  odbywa się w sposób grawitacyjny, poprzez odprowadzanie wody opadowej na obszar istniejącego pasa drogowego, charakteryzującego się występowaniem w podłożu gruntów przepuszczalnych. Na obecnym etapie przebudowy z uwagi na specyficzną konfigurację terenu i dość wąski pas drogowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie występują następujące urządzenia obce (patrz rys. nr 5 – Plan zagospodarowania terenu):

- wodociąg gminny – pod lewym poboczem oraz częściowo pod jezdnią (przejście poprzeczne);

- przyłącza energetyczne do poszczególnych posesji – linia kablowa przy prawej granicy pasa drogowego.

Wyżej wymienione urządzenia nie będą kolidowały z planowaną przebudową drogi, gdyż znajdują się poza zakresem przewidywanych do wykonania robót.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem występują następujące drzewa, które w związku z planowaną przebudową jezdni, poboczy oraz zjazdów będą musiały zostać usunięte:

- sosna pospolita 		- 64 szt.;

- dąb szypułkowy 		– 2 szt.;

- brzoza brodawkowata 	– 7 szt.;

- olsza szara 			– 1 szt.

Konieczne będzie również usunięcie zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy na całym odcinku drogi.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa – ulica Modrzewiowa na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sangrodz posiada nieustabilizowaną i niejednolitą nawierzchnię gruntową. Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu jakichkolwiek pojazdów, a w szczególności do lekkich samochodów osobowych, których ruch jest generowany przez rozbudowujące się osiedle domków jednorodzinnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów (w tym rolniczych) oraz postępujący szybko proces zagospodarowania poszczególnych działek, droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga w miejscowości Sangrodz na odcinku o długości 332,00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						(D)

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni						4.00 m

- Szerokość poboczy					0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych i łukach W1, W2	2 % (dwustronna)

- Przechyłka jezdni na łuku W4				2 % (jednostronna)

- Przechyłka poboczy strona lewa			6 %

- Przechyłka poboczy strona prawa			6 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych		2000 m ≤ R ≤ 3000 m

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie występują

- Promienie wyokrąglające na zjazdach		R = 5,0 m

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

Jezdnia: km 0+000,00 - km 0+332,00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm wg PN-S-06102:1997;

- Istniejące podłoże gruntowe G1 (piasek średni – warstwa o grubości min. 15 cm).

Zjazdy: km 0+000,00 - km 0+332,00

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/31  o grubości 15 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1.

Sprawdzenie warunku mrozoodporności.

- Kategoria ruchu – KR1;

- Grupa nośności podłoża – G1;

- Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 0,40 m.

- Głębokość przemarzania – hz = 1,0 m;

- Grubość zastępcza dla KR1: 0,40 hz = 0,40 x 1,0 = 0,40 m

- Grubość projektowana: Hproj = 0,04 m + 0,04 m + 0,05 m + 0,15 m + 0,15 m= 0,43 m

Hproj  > hz

W związku z powyższym warunek jest spełniony.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi dojazdowej – ulicy Modrzewiowej w miejscowości Sangrodz - od km 0+000,00 do km 0+332,00 składa się z czterech odcinków prostych o długościach: 170,90 m, 33,40 m, 25,91 m i 26,30 m, trzech łuków kołowych W1, W3, W4 o promieniach: 150 m, 200 m i 30 m oraz jednego załomu W2, przy czym wartość jego kąta zwrotu wynosi 2,778g. Projektowany profil poprzeczny drogi na odcinkach prostych i łukach nr 1 i 3 przewidziano jako daszkowy o wartości przechyłki ip = 2,0 %. Szerokość projektowanej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+305 będzie wynosiła 4,00 m. Od km 0+315 do km 0+325 z uwagi na łuk kołowy o małym promieniu (włączenie odcinka do drogi gminnej) szerokość jezdni będzie zwiększona i wyniesie 5,00 m. W wyniku powyższego odcinek przejściowy z 4,0 m do 5,0 m zostanie wykonany od km 0+305 do km 0+315. Powrót do szerokości 4,00 m (istniejąca szerokość drogi gminnej) przewidziano na końcowym fragmencie od km 0+325 do km 0+332. Szerokość poboczy wzmocnionych destruktem lub kruszywem łamanym (decyzję o rodzaju warstwy podejmie inwestor) o grubości warstwy 15 cm wynosić będzie 0,75 m. Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 %.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości i powierzchni jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga w miejscowości Sangrodz (ul. Modrzewiowa) zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada obecnie nieregularny przebieg w planie, co jest spowodowane przez piaszczysty charakter nawierzchni, utrudniający ruch. Natomiast w profilu podłużnym niweleta wykazuje dość regularny przebieg, pozbawiony znacznych różnic w spadkach podłużnych. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka o długości 332,00 m wynosi 7,65 m, co na całości daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 2,30 %. Największa wartość spadku podłużnego (3,1 %) występuje od km 0+000.00 do km 0+039.50, natomiast najmniejsza (1,34 %) od km 0+260.60 do km 0+332.00. Rzędna początku odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 179,97 m npm, natomiast rzędna końca odcinka – 172,32 m npm.      W związku z planowanym wykonaniem warstw nawierzchni docelowej, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmian przebiegu poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, lokalnie nierównomiernego poziomu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny przebieg jezdni oraz projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać płynnie na nowym poziomie od -19 cm do +32 cm w stosunku do poziomu obecnego. Przeciętnie niweleta projektowana zostanie wyniesiona o około 12 centymetrów ponad istniejący poziom drogi. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”.

Zjazdy. Przewiduje się, że projektowane zjazdy do wszystkich sąsiadujących z drogą nieruchomości zostaną wykonane z nawierzchnią z kostki betonowej kolorowej Holland o grubości 8 cm ułożoną na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31 o grubości 15 cm. Zjazdy zostaną obramowane: od strony jezdni drogi i od strony nieruchomości krawężnikami najazdowymi 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem; natomiast obramowanie boczne stanowić będą krawężniki 15x30 (proste lub łukowe R5, w zależności od zjazdu) ułożone na ławie betonowej z oporem. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. Rozwiązania wysokościowe poszczególnych zjazdów należy dostosować w trakcie robót do rzędnych wjazdów do posesji oraz do poziomu terenu poszczególnych działek. Niniejszy projekt nie przewiduje budowy oddzielnych zjazdów na działki oznaczone nr ew. 574 i 575 z uwagi na to, że stanowią one części posesji zlokalizowanych odpowiednio na działkach nr 571 i 576 oraz ich położenie na poziomie niedostępnym bezpośrednio z drogi. Lokalizację projektowanych zjazdów przedstawiono na rysunku nr 5 (Plan zagospodarowania terenu) a ich wykaz szczegółowy wraz z informacjami o powierzchniach poszczególnych zjazdów zawiera załącznik nr 5.

Pobocza. Przewiduje się, że pobocza zostaną wykonane z drobnego destruktu bitumicznego lub kruszywa łamanego 0/31. Decyzję dotyczącą rodzaju materiału podejmie inwestor. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.75 m, natomiast ich grubość - 15 cm. Spadek poprzeczny poboczy przewidziano o wartości 6%.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000.00 do km 0+332.00 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na nieutwardzony obszar pasa drogowego. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Sangrodz nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym projektem obejmuje wyłącznie działki, stanowiące pas drogowy przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji drogowej nie spowoduje żadnych ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu przyległych nieruchomości.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku przeprowadzone zostanie uzupełnienie elementów oznakowania pionowego: znaków D-1 (2 szt.) oraz A-7 (2 szt.) z tabliczkami T-6a i T-6c w obrębie połączenia z drogą gminną w km 0+332; przy czym jako ciąg drogowy z pierwszeństwem należy przyjąć projektowaną drogę dojazdową. Znaki przewidziane do ustawienia zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu docelowej organizacji ruchu.

Podsumowanie. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w miejscowości Sangrodz (ul. Modrzewiowa) polegać będzie na:

- Wykonaniu robót ziemnych – obejmujących korektę korony drogi oraz korytowanie podbudowy;

- Przygotowaniu podłoża gruntowego;

- Wycince kolidujących drzew;

- Wykonaniu podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;

- Wykonaniu dwuwarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni, w ramach której przewidziano: warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm i warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm;

- Uzupełnieniu poboczy destruktem bitumicznym lub kruszywem łamanym 0/31 i ich zagęszczeniu na grubość średnio 15 cm;

- Wykonaniu nawierzchni zjazdów z kolorowej kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15 cm;

- Zabezpieczeniu urządzeń wodociągowych;

- Umocnieniu skarpy wykopu płytami ażurowymi MEBA;

- Montażu oznakowania pionowego.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b