Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa ulic Słonecznej i Zgodnej w miejscowości Ujazd” na trzech odcinkach o łącznej długości 566,50 m. Przedmiotowe zadanie jest zlokalizowane na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowe odcinki dróg;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, badań makroskopowych podłoża gruntowego i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Słonecznej i Zgodnej w miejscowości Ujazd”, jako przewidziane do realizacji w ramach istniejących pasów drogowych ulic i polegające na odtworzeniu istniejących elementów konstrukcyjnych oraz częściowym podwyższeniu ich parametrów technicznych, należy zaklasyfikować jako przebudowę dróg.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania na drogach osiedlowych w miejscowości Ujazd, zlokalizowanego w całości na działkach oznaczonych numerami: 209/2, 1127, 201 i 217 w obrębie Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni bitumicznych wraz z podbudową – łącznie 3660,0 m2;

- Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników z płyt betonowych - 713,1 m2;

- Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników z kostki betonowej – 109,3 m2;

- Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej – 23,3 m2;

- Rozbiórka zjazdów z płyt betonowych – 301,8 m2;

- Rozbiórka krawężników betonowych – 654,0 m;

- Rozbiórka obrzeży betonowych – 146,0 m;

- Regulacja wysokościowa i remont studni kanalizacji sanitarnej – 10 szt.;

- Regulacja wysokościowa zasuw przyłączy wodociągowych – 24 szt.;

- Regulacja wysokościowa zasuw przyłączy gazowych – 24 szt.;

- Demontaż oznakowania pionowego – 7 szt.;

- Ustawienie krawężników betonowych jezdni i zjazdów 15x30 i 15x22 – łącznie 941,2 m;

- Wzmocnienie podłoża jezdni przez stabilizację gruntu cementem 25 cm – 4002,90 m2;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (20 cm) i dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni (4 cm + 4 cm) – 4002,90 m2;

- Wykonanie nawierzchni chodników z kolorowej kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 921,64 m2;

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kolorowej kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 15 cm – 363,38 m2;

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 545,60 m;

- Montaż oznakowania pionowego (średnie) – 19 szt.;

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (przejścia) – 36,0 m2;

- Urządzenie pasów zieleni niskiej – 200 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały następujące drogi osiedlowe w miejscowości Ujazd:

- Ulica Słoneczna na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Reymonta o długości 257,00 m;

- Ulica Zgodna na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do początku wlotu skrzyżowania z ul. Reymonta o długości 182,00 m;

- Ulica bez nazwy – „Łącznik” na odcinku od granicy zachodniej działki nr 201 poprzez skrzyżowanie z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Zgodną o długości 127,50 m.

Łączna długość dróg osiedlowych objętych niniejszym opracowaniem wynosi 566,50 m. Położenie powyższych ulic w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Początek przebudowy ulicy Słonecznej (km 0+000.00) przyjęto na granicy działek nr 209/2 (ul. Słoneczna) i nr 1126/16 (ul. Konopnickiej), obejmującej wlot ul. Słonecznej na skrzyżowanie. Koniec ulicy Słonecznej (km 0+257.00) przyjęto na południowej granicy działki nr 209/2, stanowiącej wlot ul. Słonecznej na skrzyżowanie z ul. Reymonta.

Początek przebudowy ulicy Zgodnej (km 0+000.00) przyjęto na granicy działek nr 1127 (ul. Zgodna) i nr 1126/16 (ul. Konopnickiej), obejmującej wlot ul. Zgodnej na skrzyżowanie. Koniec ulicy Zgodnej (km 0+182.00) przyjęto przed wlotem na ul. Reymonta, który został już przebudowany.

Początek przebudowy „Łącznika” (km 0+000.00) przyjęto na granicy działek nr 195/4 (w pobliżu wlotu na drogę nr 715) i 201 (stanowiącej „Łącznik”); przy czym zakres przebudowy nie obejmuje wlotu na drogę nr 715, który został już zrealizowany. Koniec „Łącznika” (km 0+127,50) przyjęto na granicy działek nr 217 („Łącznik”) i 1127 (ul. Zgodna).

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria dróg i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczone do przebudowy trzy odcinki dróg osiedlowych stanowią drogi wewnętrzne (niepubliczne ogólnodostępne drogi dojazdowe) w zarządzie wójta Gminy Ujazd.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla w/w dróg wewnętrznych będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Szerokość działek ulic objętych przebudową jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych w obrębie jezdni i chodników. Szerokości pasów drogowych dla poszczególnych ulic przedstawiają się następująco:

- ul. Słoneczna 	– 10,0 m;

- ul. Zgodna 		– 11,0 m;

- ul.„Łącznik” 	– 10,0 m.

Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejących pasach drogowych w/w dróg osiedlowych, tj. w obrębie działek oznaczonych numerami: 209/2, 1127, 201 i 217.

Warunki terenowe i otoczenie dróg. Drogi osiedlowe stanowiące przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowane są w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki jednorodzinne oraz zabudowania gospodarcze i pomocnicze.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowych dróg osiedlowych nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Analiza makroskopowa podłoża gruntowego wykazała występowanie obok siebie zróżnicowanych rodzajów gruntów: obok piasków średnich i drobnych występują częste przewarstwienia słaboprzepuszczalnych gruntów spoistych (gliny piaszczyste – grunty wysadzinowe). Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni jako podłoże dominujące przyjęto kategorię G3. W podłożu gruntowym do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym wszystkie trzy odcinki dróg osiedlowych, przeznaczone do przebudowy posiadają nawierzchnię bitumiczną o grubości 6 – 8 cm na zróżnicowanym podłożu. Jako podbudowa występuje w przewadze kruszywo łamane; ponadto występują w podłożu niewielkie powierzchnie starego bruku z kamienia polnego. Istniejąca nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym. Występują liczne deformacje spowodowane wykonaniem przyłączy do budynków i prowizorycznych napraw jezdni, ponadto liczne ubytki, spękania i wykruszenia. Spadki poprzeczne są nieregularne i uniemożliwiają prawidłowe odprowadzanie wód opadowych. Jezdnie posiadają przekroje poprzeczne o zmiennych spadkach. Niweleta istniejących nawierzchni bitumicznych przebiega w miarę płynnie, jednak z uwagi na chaotyczne zagospodarowanie sąsiadujących ze sobą posesji pod względem wysokościowym osiągnięcie jednolitego profilu poprzecznego w zakresie całej ulicy będzie bardzo utrudnione. Z uwagi na różnice wysokości pomiędzy poziomami wjazdów do niektórych posesji zlokalizowanych naprzeciwko siebie (dotyczy zwłaszcza ul. Słonecznej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. „Łącznik”) uzyskanie profilu daszkowego będzie lokalnie niemożliwe. Całość istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową w zakresie planowanej przebudowy przewidziano do rozbiórki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Chodniki i zjazdy. W zakresie niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie robót związanych z przebudową istniejących chodników wraz ze zjazdami. Z zakresu robót chodnikowych wyłączone będą jednak fragmenty już przebudowane, a w szczególności:

- wlot ul. Kuncewiczowej w ul. Zgodną,

- skrzyżowanie ul. Zgodnej z ul. Reymonta,

- ul. Słoneczna na odcinku od ul. „Łącznik” do ul. Reymonta,

- ul. „Łącznik” na odcinku od początku zakresu do ul. Słonecznej,

- ul. „Łącznik” na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zgodnej po stronie prawej.

Na pozostałych odcinkach ciągów pieszych występują nawierzchnie z płyt chodnikowych 50x50x7 w złym stanie technicznym. Istniejące ciągi piesze posiadają liczne deformacje i ubytki zagrażające bezpieczeństwu pieszych. Płyty są popękane i nierówne. Szerokości chodników wynoszą od 1,50 m do 2,00 m. Zjazdy do posesji wykonane są z płyt chodnikowych 50x50x7 lub z kostki betonowej. Wymiana ich nawierzchni dotyczyć będzie wyłącznie terenu pasów drogowych poszczególnych ulic. Projekt nie obejmuje części powierzchni zjazdów, zlokalizowanych na gruntach prywatnych.

Odwodnienie. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych ulic Słonecznej, Zgodnej i Łącznika dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu odbywa się grawitacyjnie, ze spadkiem w kierunku ulicy Reymonta (działka nr 1127). Przedmiotowe ciągi dróg osiedlowych nie posiadają żadnych urządzeń odwadniających. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wysokościowe wykazały, że istniejący system odwodnienia powierzchniowego jest wystarczający i spełnia prawidłowo swoje zadanie.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie na obszarze planowanej przebudowy przebiegają następujące urządzenia obce: energetyczne linie napowietrzne n.n. (przyłącza do posesji), elementy oświetlenia ulicznego, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna, wodociąg gminny i gazociąg z przyłączami do budynków. Podziemne elementy wyżej wymienionych urządzeń nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza zasięgiem planowanych prac nawierzchniowych. Konieczne będzie wykonanie regulacji wysokościowej i remontu włazów studni kanalizacji sanitarnej, zaworów gazowych i zaworów wodociągowych, występujących w obrębie jezdni i niektórych chodników. Z uwagi na planowane przesunięcie w kierunku jezdni krawężnika lewej krawędzi jezdni ul. Słonecznej, usunięta zostanie kolizja ze słupami linii energetycznej występującymi obecnie w linii krawężnika.

Zadrzewienie. Na odcinkach dróg osiedlowych objętych projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z robotami lub stanowić zagrożenie dla ruchu.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji ciąg ulic osiedlowych: Słoneczna, Zgodna i „Łącznik” w m. Ujazd o łącznej długości 566,50 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna ulic (docelowa)			D

- Kategoria 							drogi wewnętrzne

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni - ul. Słoneczna				od 5.50 m do 6.50 m

- Szerokość jezdni – ul. Zgodna				6.00 m

- Szerokość jezdni – Łącznik				7,00 m

- Szerokość chodników					od 1.50 m do 2.00 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych				2 % (daszkowa)

- Przechyłka chodników					2 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla projektowanych ulic osiedlowych przyjęto do realizacji następujące konstrukcje:

JEZDNIE ULIC

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3.

CHODNIKI I ZJAZDY

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe.

Wzór i kolor kostki zostanie określony przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby kolor kostki przeznaczonej na chodniki różnił się od koloru kostki na zjazdy. Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni, chodników i zjazdów przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg dróg w planie, przekroje normalne. Przewidywane do przebudowy odcinki dróg osiedlowych w planie składają się z następujących elementów:

- Ulica Słoneczna - dwa odcinki proste o długościach: 143,00 m i 114,00 m, wyznaczone przez skrzyżowania;

- Ulica Zgodna - dwa odcinki proste o długościach: 140,00 m i 42,00 m, wyznaczone przez skrzyżowania;

- Ulica „Łącznik” – dwa odcinki proste o długościach: 46,00 m i 81,50 m wyznaczone przez skrzyżowania.

Projektowany przebieg osi jezdni oraz krawędzi ulic pokrywa się z przebiegiem istniejącym. Jedyną zmianą będzie korekta lewego krawężnika ulicy Słonecznej na odcinku od ul. Konopnickiej do Łącznika, który zostanie przesunięty o około 0.20 m – 0.80 m w kierunku jezdni, projektowanej na zmniejszoną szerokość 5,50 m. Zmiana ta ma na celu odsunięcie krawędzi jezdni od linii słupów energetycznych.

Promienie łuków wyokrąglających są zdeterminowane przez istniejącą zabudowę i wynoszą:

- ul. Zgodna / ul. Konopnickiej 		– R=8.00 m;

- ul. Zgodna / ul. Łącznik 			– R=3.00 m;

- ul. Słoneczna / ul. Łącznik 			– R=1.00 m.

Pozostałe łuki wyokrąglające zostały już przebudowane wraz z chodnikami.

Obramowanie wszystkich projektowanych odcinków jezdni przewiduje się z krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników wystających przewidziano o wartości 8 cm. W obrębie wszystkich łuków przebudowywanych skrzyżowań przewidziano zastosowanie krawężników łukowych. Obramowanie wewnętrzne (jezdnia) i zewnętrzne (posesja) zjazdów przewidziano do wykonania z krawężników najazdowych 15x22x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników najazdowych przewidziano o wartości do 3 cm, przy czym dopuszcza się jego zmniejszenie do 1 cm. Szerokość zjazdów do poszczególnych posesji należy dostosować do istniejących szerokości wjazdów bramowych, łącznie z furtkami zamontowanymi przy bramach. W przypadku, gdy głębokość zjazdu w obrębie pasa drogowego jest większa niż szerokość przyległego chodnika, boczne obramowanie wnęki zjazdu od strony posesji należy zakończyć wtopionym krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej. Zjazdy wykonać zgodnie z kartą 03.90 KPED.

Przekroje poprzeczne dla wszystkich ulic przyjęto jako daszkowe o wartości przechyłki 2.0%. Przechyłka projektowana dla chodników wynosi 2.0% w kierunku jezdni. Spadki zjazdów należy wykonać z dostosowaniem do poziomu wjazdów (bram) poszczególnych posesji przy zachowaniu światła od strony jezdni od 1 cm do 3 cm.

Z uwagi na to, że w ciągu ul. Słonecznej występuje znaczna różnica wysokości posesji zlokalizowanych po lewej i prawej stronie jezdni (dotyczy zwłaszcza odcinka przy posesjach od nr 11 do 16), uzyskanie przekroju daszkowego jezdni na tym odcinku może być trudne i nieuzasadnione technicznie. Dopuszcza się na tym odcinku zastosowanie przekroju jednostronnego jezdni o wartości do 2.5%. W wyjątkowych przypadkach (zawyżone posesje) dopuszcza się także zwiększenie przechyłki chodników do 3.0%.

W obrębie skrzyżowań przewiduje się obniżenie poziomu krawężników na szerokości przejść dla pieszych do wartości 1 cm powyżej poziomu krawędzi jezdni.

Projektowane charakterystyczne przekroje poprzeczne poszczególnych odcinków ulic wraz z projektowanymi elementami konstrukcyjnymi i spadkami poprzecznymi przedstawiono na rysunku nr 3.

Szerokości projektowanych jezdni będą wynosiły:

- Ulica Słoneczna (od ul. Konopnickiej do Łącznika) – 5,50 m

- Ulica Słoneczna (od Łącznika do ul. Reymonta) – 6,50 m – bez zmian, tylko przebudowa jezdni

- Ulica Zgodna – 6,00 m – bez zmian

- Ulica „Łącznik” – 7,00 m – bez zmian

Szerokości projektowanych chodników przewidziano następujące:

- Ulica Słoneczna  - strona lewa – 2,00 m;

- Ulica Słoneczna  - strona prawa – 1,50 m;

- Ulica Zgodna  - strona lewa i prawa – 1,50 m;

- Ulica „Łącznik”  - strona lewa – 1,50 m.

Powyższe dane dotyczą wyłącznie odcinków ulic, objętych zakresem robót związanych z przebudową chodników. Dane dotyczące szerokości chodników dotyczą wyłącznie obrębu pasów drogowych ulic osiedlowych i nie uwzględniają dojść do budynków, lokalnych poszerzeń przy budynkach oraz istniejących chodników na sąsiednich działkach, przyległych bezpośrednio do granicy pasa drogowego.

Przewiduje się wykonanie obramowania chodników obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Światło obrzeży będzie wynosiło 1 cm dla obrzeży na zewnętrznych krawędziach ciągów pieszych.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie chodników przedstawiono w załączniku nr 4.

Profil podłużny ulic. Przewidziany do przebudowy ciąg dróg osiedlowych w miejscowości Ujazd zlokalizowany jest w terenie płaskim i posiada przebieg ustalony ściśle poprzez istniejącą zabudowę jednorodzinną. Przebieg niwelety wszystkich trzech ulic w profilu podłużnym stanowi kompromis wobec chaotycznej pod względem wysokościowym zabudowy jednorodzinnej. Z uwagi na często występujące obok siebie lub naprzeciw siebie posesje na różnych poziomach, co utrudnia dostosowanie projektowanego przebiegu ulic do istniejącej zabudowy, nie przewiduje się wprowadzania zmian przebiegu niwelety. Na odcinkach, gdzie zostały już przebudowane chodniki, nie ma również możliwości wprowadzenia korekty przebiegu poziomu jezdni. Dla poszczególnych odcinków ulic wielkości istniejących i projektowanych spadków podłużnych są następujące:

- Ulica Słoneczna: wartość średnia – 1.54 %, maksymalna – 3.35 %

- Ulica Zgodna: wartość średnia – 1.63 %, maksymalna – 4.30 %

- „Łącznik” - wartość średnia – 0.57 %, maksymalna – 0.85 %

Z zestawienia wynika, że warunki terenowe są proste, a istniejące różnice wysokości kwalifikują teren jako płaski. Profile podłużne dla poszczególnych odcinków dróg osiedlowych wraz ze wszystkimi parametrami geometrycznymi przedstawiono na rysunkach nr 4 i 5.

Odwodnienie drogi. Na planowanych do przebudowy trzech odcinkach dróg osiedlowych system odwodnienia generalnie nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe z ulic Słonecznej, Zgodnej i Łącznika nadal będą odprowadzane powierzchniowo na teren pasa drogowego ulicy Reymonta, zlokalizowanej na południe od w/w ulic i leżącej w obniżeniu terenu.

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Oznakowanie pionowe i poziome. W ramach inwestycji przewidziano wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego zgodnie z załącznikiem nr 5. Znaki przewidziane do ustawienia zostaną umieszczone w obrębie chodników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej III generacji przewidziane są jako „średnie”. Ponadto w obrębie wlotów ul. Słonecznej i ul. Zgodnej w ul. Konopnickiej oraz wlotu ul. Słonecznej w ul. Reymonta przewidziano wykonanie przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych. Szerokość przejść dla pieszych – 4,00 m.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie ulic osiedlowych, z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmie wyłącznie pasy drogowe dróg wewnętrznych (osiedlowych). Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 160 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b