Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w miejscowości Sangrodz – ul. Modrzewiowa

(działki obr. Sagrodz - nr nr 312, 311/2, 313, 611 - odcinek o długości 332,00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- D (docelowo)

b) Kategoria drogi							- wewnętrzna

c) prędkość projektowa						- 30 km/h

d) kategoria terenu							- płaski

e) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

f)  szerokość jezdni							- 4.00 m

g) szerokość poboczy		 				- 0.75 m

i) liczba pasów ruchu						- nie określa się

j) szerokość chodnika						- nie przewiduje się

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

od km 0+000.00 do km 0+332.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

4. Kategoria ruchu 							- KR1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- przebud. - wg KPED

(karty: 03.82, 03.85)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- nie ma

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- brak

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.