Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

<Przebudowa ulic Słonecznej i Zgodnej w miejscowości Ujazd>

(odcinki o długości łącznej 566,50 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna ulic						- D

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- uliczny

e) szerokość jezdni	ul. Słonecznej				- od 5.50 m do 6.50 m

f) szerokość jezdni	ul. Zgodnej					- 6.00 m

g) szerokość jezdni	ul. Łącznik					- 7.00 m

h) szerokość poboczy						- nie występują

i) liczba pasów ruchu						- dwa

j) szerokość chodników						- od 1.50 m do 2.00 m

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla wszystkich ulic:

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem z betoniarki o Rm = 2.5 MPa o grubości 25 cm

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3

3.2. Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów dla wszystkich ulic:

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm

- Projektowana podbudowa o grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm

- Istniejące podłoże gruntowe

4. Kategoria ruchu							- KR1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie przewiduje się

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie ma

8. Zjazdy do posesji							- wg karty 03.90. 										  KPED (chodnik)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- oznakowanie    pionowe

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- studnie kanalizacji sanitarnej, zawory wodociąg. i gazowe, studnie teletechniczne

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.