Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Tomaszowskiej dz. nr ew. 463 w m. Ujazd

(odcinek o długości 228.50 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- nie określa się

b) prędkość projektowa						- nie określa się

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego					- uliczny

e) szerokość nawierzchni						- 4.00 m

f) szerokość poboczy							- nie określa się

g) liczba pasów ruchu							- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni:

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm

- Projektowana warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez stabilizację gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 25 cm wg PN-S-96012:1997

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3

4. Kategoria ruchu							- KR1

5. Odwodnienie drogi							- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie przewiduje się

7. Przystanki, zatoki, parkingi						- nie przewiduje się

8. Zjazdy do posesji							- poza zakresem

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- nie ma

10. Rozwiązania nietypowe						- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- nie ma

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b