Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Tomaszowskiej – działka nr ewidencyjny 463 w miejscowości Ujazd” odcinku o długości 228.50 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowany pod poz. P.1016.2016.2276;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający obszar projektowanego obiektu;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Tomaszowskiej – działka nr ewidencyjny 463 w miejscowości Ujazd”, którego realizacja polegać będzie na utwardzeniu nawierzchni (tzn. podwyższeniu parametrów technicznych) istniejącej drogi wewnętrznej, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Ujazd, zlokalizowanego w całości na działkach oznaczonych numerami: 463 i 490 obrębu 0019 Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego – 900,0 m2;

- Rozbiórka betonowych elementów korytkowych - 20,0 m;

- Usunięcie kolidujących zarośli – 20,0 m2;

- Wykonanie koryta pod jezdnię ulicy – 1298,4 m2;

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – 580,0 m;

- Ustawienie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – 100,0 m;

- Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 25 cm (z betoniarki) jako wzmocnienie podłoża gruntowego – 1298,4 m2;

- Wykonanie podbudowy jezdni o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 i 0/31 (15 cm + 5 cm) – 1298,4 m2;

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grubości 8 cm – 1298,4 m2;

- Regulacja studni kanalizacyjnych – 5 szt., regulacja zaworów wodociągowych – 4 szt., zabezpieczenie osnowy geodezyjnej – 1 szt.;

- Roboty wykończeniowe w obrębie wykonanej drogi (plantowanie, zieleń) – 330,0 m2;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały drogę wewnętrzną – odcinek ulicy Tomaszowskiej w miejscowości Ujazd. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 228.50 m.

Położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Pikietaż roboczy. Początek odcinka drogi objętej zakresem planowanych robót przyjęto w km 0+010.00, w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. Natomiast zakończenie odcinka przebudowy przyjęto w km 0+238.50 - na wlocie przedmiotowej drogi na drogę gruntową przebiegającą w obrębie działki oznaczonej nr 490. Projekt obejmuje także fragmenty obydwu nieutwardzonych wlotów drogi gruntowej przebiegającej na działce nr 490.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy ulica Tomaszowska nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych; jest zatem ogólnodostępną niepubliczną drogą dojazdową w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Parametry w/w drogi nie kwalifikują jej do żadnej z klas technicznych, przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi wynosi 5,00 m i jest wystarczająca dla realizacji jej przebudowy, polegającej na utwardzeniu nawierzchni. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze i produkcyjne oraz tereny upraw rolnych.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Analiza makroskopowa podłoża gruntowego wykazała występowanie obok siebie zróżnicowanych rodzajów gruntów: obok piasków średnich występują przewarstwienia słaboprzepuszczalnych gruntów spoistych (gliny piaszczyste – grunty wysadzinowe). Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni jako podłoże dominujące przyjęto kategorię G3. W podłożu gruntowym do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym. Istniejąca nawierzchnia posiada nieregularne spadki poprzeczne (podłużne koleiny), charakterystyczne dla dróg gruntowych i polnych o nieuregulowanym przebiegu. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa jest znacznie zawyżona, co utrudnia odwodnienie drogi. Przed przystąpieniem do realizacji docelowej konstrukcji nawierzchni, konieczne będzie wykonanie koryta w planowanym śladzie jezdni.

Chodniki. Na przedmiotowym odcinku drogi chodniki nie występują.

Odwodnienie. Przedmiotowa droga na odcinku objętym projektem nie posiada obecnie żadnych elementów odwodnienia. Natomiast na odcinku od wlotu na drogę wojewódzką nr 713 (km 0+000) do km 0+010 w ramach utwardzenia fragmentu jezdni kostką betonową wykonano następujące urządzenia: 2 szt. wpustów ulicznych oraz poprzeczne odwodnienie liniowe na niemal całej szerokości jezdni, które odbierają wody opadowe z nieutwardzonego jeszcze odcinka drogi, który jest położony wyżej. Za pośrednictwem w/w urządzeń wody opadowe z odcinka objętego projektem są odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 713.

Urządzenia obce. W obrębie projektowanego przebiegu drogi zlokalizowane są następujące urządzenia obce: kanalizacja sanitarna (5 szt. studni), wodociąg (4 szt. zaworów), napowietrzna linia teletechniczna (słupy są zlokalizowane przy granicy działki), oraz napowietrzna linia energetyczna n/n (słupy zlokalizowane są na działkach prywatnych). Urządzenia te nie będą kolidowały z planowanymi robotami drogowymi. Wymienione wyżej studnie i zawory będą objęte wykonaniem robót zabezpieczających i regulacją wysokościową. Ponadto zabezpieczenia wymagać będzie istniejący punkt osnowy geodezyjnej.

Zadrzewienie. Na odcinku objętym projektem od km 0+038 do km 0+050 po stronie prawej występują gęste zarośla (samosiejki), posiadające systemy korzeniowe częściowo pod fundamentem istniejącego budynku gospodarczego. Zarośla te wymagają usunięcia z uwagi na możliwość uszkodzenia budynku oraz kolizję z projektowanym obramowaniem nawierzchni drogi.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji ulica Tomaszowska na odcinku o długości 228.50 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna 					nie określa się

- Kategoria obciążenia ruchem			KR1

- Szerokość jezdni					4.00 m

- Prędkość projektowa				nie określa się

- Przechyłka jezdni 				2 % (daszkowa odwrócona)

- Promienie łuków poziomych			20 m ≤ R ≤ 50 m

- Promienie łuków pionowych wklęsłych		nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych	nie określa się

- Obramowanie jezdni				krawężniki beton. 15x30x100

- Odwodnienie					powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

NAWIERZCHNIA JEZDNI

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 i 0/31 wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm;

- Projektowane wzmocnienie podłoża przez stabilizację gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 25 cm (z betoniarki).

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywana do przebudowy droga pożarowa w planie składa się z następujących elementów:

- Cztery odcinki proste o długościach: 46.90 m, 59.91 m, 84.82 m i 38.31 m;

- Dwa łuki kołowe W1 i W3 o promieniach: R1=20.00 m, R3=50.00 m;

- Załom W2, γ = 2.555g  - w km 0+111.00.

Szerokość jezdni projektowanej drogi dojazdowej oraz obydwu wlotów bocznych na końcu odcinka wyniesie 4.00 m. Obramowanie jezdni na odcinkach między zjazdami przewiduje się z krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Z uwagi na konieczność umożliwienia najazdu podczas wymijania się pojazdów ciężarowych, światło krawężników pomiędzy zjazdami przyjęto o wartości 5 cm. Na zjazdach przewidziano ustawienie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie z oporem z betonu C12/15 o świetle wynoszącym 3 cm. W obrębie wlotu w km 0+234 zaleca się wbudowanie krawężników łukowych.

Z uwagi na konieczność prawidłowego odprowadzenia wody opadowej do istniejących wpustów ulicznych, nachylenie połówek jezdni przewidziano jako odwrócone, w kierunku do osi jezdni. Projektowany przekrój poprzeczny zarówno na prostych, jak i na łukach W1 i W3 przewidziano zatem z odwrotnym spadkiem dwustronnym. W osi jezdni na szerokości 20 cm przewidziano w związku z tym obniżenie kostki betonowej o 2 cm.

Szczegółowe dane, dotyczące szerokości jezdni, krawężników i wartości projektowanych przechyłek oraz szczegółowych rozwiązań połączenia jezdni z krawężnikami wystającymi i wtopionymi zawierają: załącznik nr 4 oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga dojazdowa w miejscowości Ujazd zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada ustalony przebieg. Maksymalna wartość spadku podłużnego wynosi 1.30 % i występuje na końcowym odcinku od km 0+200 do km 0+238. Najmniejsza wartość spadku podłużnego występuje natomiast od km 0+010 do km 0+030 i wynosi 0.50 %. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka drogi wynosi 2.20 m, co daje średni spadek podłużny o wartości 0.96 %.

Zjazdy. Z uwagi na wąski pas drogowy (szerokość 5.00 m) na odcinku objętym projektem zjazdy w 95 % powierzchni położone są poza pasem drogowym.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku ulicy Tomaszowskiej od km 0+010 do km 0+238 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Nadanie jezdni drogi przekroju poprzecznego typu „odwrócony daszek” oraz obniżenie kostki w osi na szerokości 20 cm o 2 cm, ułatwiające odprowadzenie wody;

- Korektę pionową niwelety (obniżenie), umożliwiającą prawidłowe odwodnienie pasa drogi.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo, do istniejącej na utwardzonym odcinku kanalizacji deszczowej.              W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu prefabrykatów betonowych i kostki		- do 10 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b