PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

<  AL -  DROG  >

mgr inż. Albin Chomicki

  - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ULICA BRZOZOWA NR.8

tel.  603-632-093 ; e-mail:aldrog@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zadania;		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI NIEWIADÓW

Inwestor:			GMINA UJAZD.PL.KOŚCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

Lokalizacja			km 0+000,00 do km 0+810,16 i km 0+000,00 0+055,03

Długość			865,19 m

Grupa robót:	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:		45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg, lotnisk i kolei

Kategoria robót:	45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

Numery ewid. działek:	10/1; 4; obręb geodezyjny PGR NIEWIADÓW – MĄCZNIK, (Jednostka ewidencyjna Ujazd)

Projektant:	mgr inż. Albin Chomicki upr. Budowlane nr UAN IV 10220/13/84,upr. Projektowe nr GP IV-7342/268/94. Spec. Konstrukcyjno–inżynieryjna zakres – drogi i nawierzchnie lotnisk §2ust. 2 pkt 2, §5ust. 2, §13ust. 1 pkt

Data:	lipiec 2016r.

………………………………………..

(podpis projektanta)

Z A W A R  T O Ś Ć     O P R A C O W A N I A

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.  Opis Techniczny

- Informacja dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Oświadczenia Projektanta

- Kserokopie uprawnień projektowych

- Zaświadczenie Nr. 2848 dot. członkostwa w Łódzkiej

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

2.  Badania Ugięć Sprężystych nawierzchni drogi

3.  Badania geologiczne gruntu (załącznik do projektu)

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Plan Zagospodarowania Terenu Etap I część III.

- Profil Podłużny Rysunki Etap I część III.

- Przekroje Normalne

- Przekroje Normalne

- Przekrój konstrukcyjny drogi etap Etap I część III.

- Przekrój konstrukcyjny przepustu

- Przekrój Konstrukcyjny wjazdu - asfaltowy i z kostki betonowej

- Szczegóły Konstrukcyjne

#### O P I S     T E C H N I C Z N Y

# Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno – wysokościowa d/c projektowych

2/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.) z poźn. zmianami

3/Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo Budowlane

5/ Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych

6/ Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie

7/Umowa  zawarta z Inwestorem

8/Dane wyjściowe do projektowania uzgodnione z  Inwestorem

9/Warunki Techn. jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r poz. 124

10/ Geotechniczne badania warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego dla potrzeb projektowanych dróg przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. nr 126, poz. 463.( załącznik do projektu)

11/.Pomiar ugięć sprężystych metodą Benkelmana (ugięciomierz belkowy wg BN-70/8931-06).

# Zakres Opracowania

Projekt obejmuje wykonanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Niewiadów stanowiący Etap I cześć III zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 715 do miejscowości Wykno i PGR Niewiadów 
w miejscowości Niewiadów gm. Ujazd Etap Pierwszy część III” tj. odcinek od skrzyżowania z drogami gminnymi do skrzyżowania z drogą powiatową (włącznie)

# Stan istniejący

Droga objęta opracowaniem jest obecnie o nawierzchni z asfaltowej o zmiennej szerokości. Szerokość istniejącej drogi wynosi ca 4,0 - 5,0 0 mb. Przebieg obecny drogi – w istniejącym pasie drogowym. Z uwagi na nierówną niweletę spowodowaną eksploatacją nawierzchni tłuczniowej i różne spadki poprzeczne projektowana droga nie posiada prawidłowego odwodnienia, co powoduje jej zalewanie. Istniejące odcinki rowów są niedrożne, bez właściwych spadków. Wjazdy na pola w znacznej części gruntowe, bez drożnych przepustów Przepusty na różnych wysokościach, co powoduje zastoiska wody.

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa w całości posiada liczne spękania i szereg nierówności uniemożliwiających jej wyprofilowanie. Na znacznych odcinkach przełomy w nawierzchni asfaltowej mają charakter ciężkich z uwagi na widoczną - będącą w bardzo złym stanie- różnorodną - podbudowę tłuczniową.

# Stan projektowany

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy w/w odcinka projektowanej drogi

Projektowana przebudowa obejmuje odcinek - od skrzyżowania z drogami gminnymi do miejscowości Niewiadów i istniejącej drogi powiatowej:

od km. 0 + 000,00 do km. 0+810,16 mb

odcinek drogi powiatowej - obejmuje przebudowę nawierzchni istniejącej drogi powiatowej:

od km. 0 + 000,00 do km. 0+055,03 mb

Projektowana szerokość jezdni obu odcinków jest następująca:

Odcinek od skrzyżowania z drogami gminnymi do m. Niewiadów:

od km. 0 + 000,00 do km. 0+810,16 mb szerokość jezdni 5,00 mb

Szerokość pobocza – 2 x 0,75 m.

Odcinek istniejącej drogi powiatowej:

od km. 0 + 000,00 do km. 0+055,03 mb szerokość jezdni 5,00 mb

Szerokość pobocza – 2 x 0,75 m.

Przekrój poprzeczny jezdni na odcinkach prostych – daszkowy 2% do projektowanych rowów odpływowych. Na łukach 2% - jednospadowe. Spadki poprzeczne poboczy – od 2 - do 6%.

Po obu stronach projektowanej drogi zaprojektowany został rów odprowadzający wody opadowe z jezdni. Poprzecznie przez rów zaprojektowane zostały wjazdy do posesji – z masy asfaltobetonowej i z kostki betonowej

Pobocza obustronne o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 
w-wy 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni

Opracowanie projektu konstrukcji nawierzchni drogi na poszczególnych odcinkach zostało poprzedzone badaniami podłoża gruntowego wykonanymi przez Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J.M. Cicheccy z/s w Kielcach i wykonaniem Pomiaru Ugięć Sprężystych metodą Benkelmana (ugięciomierz belkowy wg BN-70/8931-06).

Przeprowadzone badania potwierdziły w jednoznaczny sposób konieczność całkowitej rozbiórki istniejącej nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi 
i wykonanie w ich miejsce nowej konstrukcji nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego.

W wyniku przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdza się, że istniejące podłoże gruntowe zaliczone jest do grupy nośności G-3 oraz G-4.

Z uwagi na fakt, że projektowana droga obciążona jest znacznym ruchem drogowym o charakterze ciężkim, co jest związane z dojazdami do zakładów przemysłowych- betoniarnia i magazyny PGR-u zastosowano wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego w-wą stabilizacji 2,5 MPa grub. 25 cm. Konstrukcję istniejącą przeznaczono do rozbiórki.

W związku z powyższym konstrukcję całego odcinka drogi objętej przebudową projektuje się docelowo pod obciążenie ruchem dla kategorii KR-3.

Konstrukcja projektowanej jezdni na całym odcinku projektowanej przebudowy jest następująca:

-	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ( z betoniarni)

Rm= 2,5 MPa                                                                    grub.   25 cm

-	podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5)                               grub.   20 cm

-	podbudowa zasadnicza AC 16P                                         grub.   7 cm

-	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W                       grub.   6 cm

-	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S                      grub.   5 cm

Na odcinkach pokazanych na planie zagospodarowania należy wykonać pobocza umocnione warstwą tłucznia 0/31,5 grub. 15 cm za wyjątkiem odcinka posiadającego okrawężnikowanie i ciek betonowy.

V. Zjazdy do posesji

Projektuje się zjazdy do posesji o szerokości 4,00 mb .

Wjazdy poprzeczne przez projektowany rów zostały zaprojektowane z przepustami rurowymi pod wjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm. ułożonymi na ławie z betonu C8/10 grub. 10 cm

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej jest następująca:

-	w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S                        grub. 6 cm

-	podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.0/31,5    grub. w-wy 15 cm

-	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ( z betoniarni)

Rm= 2,5 MPa                                                            grub. w-wy 10 cm

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej jest następująca:

-	w-wa ścieralna z kostki betonowej                                       grub. 8 cm

-	podsypka cem-piaskowa                                                    grub. 4 cm

-	podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.0/31,5      grub w-wy15 cm

-	podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ( z betoniarni) 
Rm=2,5 MPa                                                                     grub. 10 cm

-	zjazdy okrawężnikowane z trzech stron obrzeżem betonowym   30 x 8 cm

VI . Organizacja ruchu

Organizację ruchu pokazano na planie zagospodarowania. Są to istniejące znaki drogowe, które należy pozostawić.

VII . Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejącego rowu odwodnieniowego. Zaprojektowano rów o zmiennej głębokości w/g profilu podłużnego. Istniejące przepusty pod projektowanymi wjazdami należy rozebrać i dokonać wymiany na przepusty z rur betonowych.Na obiekcie mostowym wykonać uzupełnienie ubytków betonem i  całą powierzchnię betonową pokryć zaprawami PCC typ II poprzez dwukrotna reprofilację.

I N F O R M A C J A

DOT.BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOŚCI NIEWIADÓW

1. Zakres robót w kolejności realizacji

- Rozbiórka częściowa nawierzchni bitumicznej, krawężników, chodników

- Realizacja robót związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

- Ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej dla kategorii obciążeń

- Ułożenie krawężników betonowych 15x30 x100 cm i cieków betonowych

- Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej grub.8 cmi asfaltu

- Wykonanie przepustów rurowych w ciągu drogi i pod zjazdami

- Zabezpieczenie istniejącego obiektu mostowego

- Wyłożenie skarp i dna rowu płytami ażurowymi

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Projektowana droga posiada na odcinku objętym projektem -nawierzchnie asfaltową na różnorodnej podbudowie(tłuczeń ,gruz, szlaka.

3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W zakresie robót  drogowych ,elementami które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć:

Wahadłowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy ulicy

- Roboty ziemne – koryto drogi

- Roboty budowlane nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji-szczególne utrudnienie dla ruchu pieszego

3a. Branża kanalizacji deszczowej

NIE WYSTĘPUJE

3b. Branża gazownicza

NIE WYSTĘPUJE

3c. Branża telekomunikacyjna

NIE WYSTĘPUJE

4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane zagrożenia które występują podczas realizacji robót budowlanych związanych z przebudową dróg to:

a/	Prowadzenie robót ziemnych, wykopów, nasypów (§ 6 pkt.1 lit A Rozporządzenia*)

b/	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

c/	Do zagrożeń zdrowotnych należeć też będą hałas. wibracje, czynniki toksyczne pochodzące od masy mineralno-bitumicznej.

5. Wymogi dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a/	Ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks Pracy Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy	(Tekst jednolity: Dz.U. z 1998r Nr 21 z poz.94 z póżn. zmianami)

b/	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dział II i Dział IV -Rozdział 4)

c/	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz.313 zm. Dz.U. Nr 82 poz.930)

e/	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 poz.930)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest wymagane – umieszcza się na terenie budowy w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonawstwa robót budowlanych

2.Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

3.Informacje dot. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Teren budowy powinien zostać oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujący sprzęt musi być również wyposażony w instrukcje BHP. Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzętu Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadający co najmniej drugi stopień BHP. Należy zwrócić szczególną uwagę  na roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koparek, równiarek, oraz sprzęcie do rozkładania i zagęszczania masy bitumicznej.

7. Środki techniczne i organizacyjne ,zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zabezpieczenie robót drogowych będzie polegać na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni być wyposażeni w obuwie ,odzież roboczą ,środki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p.poż. oznakowane i wyposażone w sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki  ze środkami pierwszej pomocy. Środkiem  zapewniającym sprawną komunikację jest łączność  telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym wypadku należy powiadomić  bezpośredniego przełożonego, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego  należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę Rejonową.

O P R A C O W A Ł:

Piotrków Trybunalski lipiec 2016r.

mgr inż. ALBIN CHOMICKI

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

UL.BRZOZOWA NR 8

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016, poz. 290).) niniejszym

O Ś W I A D C Z A M , że

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOŚCI NIEWIADÓW

został wykonany

Z G O D N I E 
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

obowiązującymi w tym zakresie.

P R O J E K T A N T

…………………………………