Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd – ul. Antolin

(działki nr: 405/2, 445/1 - odcinek o długości 573,00 m) 
w ramach zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi gminnej 
w m. Ujazd, ul. Antolin”

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- D (docelowo)

b) Kategoria drogi							- gminna

c) prędkość projektowa						- 30 km/h

d) kategoria terenu							- płaski

e) rodzaj przekroju poprzecznego				- półuliczny/zamiejski

f)  szerokość jezdni							- 5.00 – 4.50 m

g) szerokość pobocza gruntowego wzmocn.			- 1.00 m (lewe)

h) szerokość pobocza utwardzonego				- 1.50 m (prawe)

i) liczba pasów ruchu						- 2x2.50 m (2.25 m)

j) szerokość chodnika						- 2.00 m (lewy)

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

od km 0+003.50 do km 0+573.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o gr. 20 cm

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

3.2. Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego kostką betonową

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor grafitowy) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

3.3. Konstrukcja chodnika

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor czerwony) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

3.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdów

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor żółty) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

4. Kategoria ruchu							- KR-1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- remont pod zjazdami

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- remont - wg KPED

(karty: 03.90, 03.83)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- nie ma

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- studnie, zawory,  hydranty     wodociągowe

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b