Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd – ulica Antolin w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd, ul. Antolin” na odcinku o długości (w osiach) 573.00 m. Przedmiotowe zadanie jest zlokalizowane na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. ze zmianami) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowany pod poz. P.1016.2015.1553;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, przedmiotowe zadanie inwestycyjne z przyjętą w budżecie nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd – ulica Antolin”, jako przewidziane do realizacji w ramach istniejącego pasa drogowego (dz. 445/1) oraz częściowo – na obszarze sąsiednich działek (ozn. nr nr 425, 426/5, 426/2, 426/3, 444, 443, 442, 441), jako poszerzeniu pasa drogowego, w myśl specustawy drogowej należy zaklasyfikować jako rozbudowę drogi.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania na drodze gminnej w miejscowości Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejących nawierzchni jezdni bitumicznych z podbudową – 20,0 m2;

- Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu – 25,0 m2;

- Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników z płyt betonowych – 15,0 m2;

- Rozbiórka krawężników betonowych – 90,0 m;

- Rozbiórka obrzeży betonowych – 10,0 m;

- Rozbiórka ogrodzeń z siatki stalowej – 21,0 m;

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej – 18 szt.;

- Przestawienie hydrantów z ich zabezpieczeniem – 3 szt.;

- Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych – 24 szt.;

- Usunięcie (przesadzenie) drzew – 4 szt.;

- Zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej – 1 szt.;

- Przebudowa studni kanalizacji deszczowej z wpustem ulicznym – 1 szt.;

- Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego – 2866,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 430,0 m2;

- Wykonanie pobocza utwardzonego z kostki betonowej gr. 8 cm – 675,0 m2;

- Wykonanie pobocza gruntowego wzmocnionego destruktem – 268,0 m2;

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wystających – 220,0 m;

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wystających łukowych – 20,0 m;

- Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wtopionych – 12,0 m;

- Ustawienie krawężników betonowych 15x22 najazdowych – 666,0 m;

- Ustawienie obrzeży betonowych – 684,0 m;

- Remont przepustów pod zjazdami – 86,0 m;

- Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej – 500,0 m2;

- Umocnienie skarp i dna rowu rowu płytami ażurowymi 60x40x8 – 1162,8 m2;

- Odmulenie istniejącego rowu – 323,0 m;

- Montaż znaków drogowych – 10 szt.(5 szt. słupków);

- Wykonanie oznakowania poziomego – 20,0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały drogę gminną (ulica Antolin) w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 573.00 m, od wlotu na drogę powiatową nr 4324E do drogi wojewódzkiej nr 713 (bez wlotu), zlokalizowaną na działce nr 445/1 (istniejąca droga), 405/2 (droga powiatowa nr 4324E, wlot) oraz fragmenty działek: 425, 426/4, 426/5, 426/2, 426/3, 444, 443, 442, 441 i 440/1 (do wywłaszczenia pod poszerzenie pasa drogowego, patrz rys. nr 5).

Aktualne położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”, natomiast lokalizację działek zajmowanych obecnie pod pas drogowy – na rysunku nr 2.

Pikietaż roboczy. Początek przedmiotowego odcinka drogi gminnej (km 0+000.00) przyjęto w osi skrzyżowania z drogą powiatową nr 4324E Lubochnia – Ujazd, przy czym początek planowanego zakresu robót zlokalizowany jest przy krawędzi jezdni tej drogi – w km 0+003.50. Koniec projektowanego odcinka (km 0+573.00) przyjęto w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 713; przy czym z uwagi na wydłużenie tej nawierzchni o około 2.0 m w stronę gminnej działki nr 445/1, zakres planowanych robót nie będzie sięgał do granicy działki drogi wojewódzkiej.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do rozbudowy droga gminna znajduje się w zarządzie wójta Gminy Ujazd.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że klasą techniczną adekwatną dla przedmiotowej drogi będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Dla realizacji rozbudowy drogi gminnej – ulicy Antolin obecna szerokość pasa drogowego, wynosząca średnio 9,0 m nie jest wystarczająca. Z uwagi na konieczne do uwzględnienia docelowe elementy pasa drogowego, jak: jezdnia o szerokości 5,0 m, pobocze utwardzone o szerokości 1,50 m, chodnik o szerokości 2,0 m, pobocze gruntowe wzmocnione o szerokości 1,0 m oraz dość szeroki istniejący rów odwadniający, konieczne będzie dokonanie poszerzenia pasa drogowego o pas terenu po prawej stronie o szerokości do 2,0 m na odcinku o długości około 300 m.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga gminna – ul. Antolin, stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki jednorodzinne, drobna zabudowa gospodarcza, budynki usługowe, tereny rolne i inne.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W obrębie przedmiotowej drogi gminnej nie występują uwarunkowania, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na projektowane elementy konstrukcyjne. Warunki gruntowe można określić jako dobre. Podłoże gruntowe zalicza się do kategorii G-1. W obrębie pasa drogowego w podłożu do głębokości 3,5 m od poziomu jezdni występują żwiry oraz piaski drobne i średnie. Nie występują w podłożu grunty o małej nośności. Droga nie przebiega na terenach zalewowych. Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu -2,0 m od poziomu niwelety jezdni. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga gminna – ulica Antolin posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną żużlem paleniskowym i drobnym kruszywem łamanym o zmiennej szerokości, nieregularnym przebiegu i profilu podłużnym. Szerokość jezdni gruntowej wynosi od około 4,50 m na odcinku od km 0+470 do km 0+573 do około 5,50 m na początkowym odcinku pozbawionym rowu (km 0+010 – km 0+250). Niweleta istniejącej jezdni jest zawyżona w stosunku do poziomu wjazdów do posesji średnio o około 10 cm.

Spadki poprzeczne jezdni i korony drogi są nieregularne i uniemożliwiają odprowadzanie wód opadowych do istniejącego rowu. Droga w stanie obecnym jest praktycznie pozbawiona poboczy.

Chodniki. W obecnym stanie drogi chodniki nie występują.

Odwodnienie. Na odcinku od km 0+250 do wlotu na drogę wojewódzką po stronie lewej występuje czynny rów odwadniający o głębokości od 60 cm do 80 cm i prawidłowym profilu podłużnym dna. Z uwagi na systematyczne zarastanie rowu konieczne będzie wykonanie oczyszczenia i niewielkiej regulacji skarp. W ciągu rowu zlokalizowane są przepusty pod zjazdami do poszczególnych posesji, występujących po wschodniej stronie drogi. Wody opadowe z obszaru pasa drogowego ulicy na odcinku od km 0+150 do km 0+573 oraz z obszaru sąsiednich terenów po jej wschodniej stronie odprowadzane są przedmiotowym rowem do istniejącego systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 713. Natomiast odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową w km 0+000 do km 0+150 jest odwadniany poprzez spływ wody do studzienki deszczowej zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową.

Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wysokościowe wykazały, że istniejący system odwodnienia jest wystarczający i spełnia prawidłowo swoje zadanie. Istniejąca studzienka z wpustem deszczowym z uwagi na planowaną korektę wlotu zostanie przebudowana.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie na obszarze planowanej rozbudowy przebiegają następujące urządzenia obce: energetyczna linia napowietrzna n.n. (przyłącza do posesji), elementy oświetlenia ulicznego, kanalizacja sanitarna oraz wodociąg gminny wraz z osprzętem.

Istniejące urządzenia wyżej wymienionych sieci nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza zasięgiem planowanych prac nawierzchniowych. Konieczne będzie jedynie przesunięcie 3 hydrantów zlokalizowanych w poboczu, a także wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych, występujących w obrębie jezdni, zjazdów i pobocza.

Zadrzewienie. Na odcinku od km 0+378 do km 0+390 po stronie prawej konieczne będzie usunięcie 4 szt. niewielkich drzew, rosnących w projektowanym poboczu z kostki betonowej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji droga gminna w Ujeździe (ulica Antolin) na odcinku od km 0+000 do km 0+573 uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna ulicy (docelowa)			D

- Kategoria 							gminna

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni km 0+012 – 0+500			5.00 m

- Szerokość jezdni km 0+520 – 0+573			4.50 m

- Szerokość chodnika lewego				2.00 m

- Szerokość pobocza utwardzonego prawego		1.50 m

- Szerokość pobocza gruntowego lewego			1.00 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni km 0+004 – 0+240			2 % (daszkowa)

- Przechyłka jezdni km 0+260 – 0+573			2 % (jednostronna)

- Przechyłka chodnika					2 %

- Przechyłka pobocza utwardzonego			2 %

- Przechyłka pobocza gruntowego				6 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla projektowanego odcinka przyjęto do realizacji następujące konstrukcje:

a)  Konstrukcja nawierzchni jezdni

od km 0+003.50 do km 0+573.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o gr. 20 cm

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

b)  Konstrukcja nawierzchni pobocza utwardzonego kostką betonową

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor grafitowy) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

c)  Konstrukcja chodnika

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor czerwony) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

d)  Konstrukcja nawierzchni zjazdów

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej (kolor żółty) fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 20 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe o parametrach odpowiadających G1.

Wzór kostki, która zostanie ułożona w obrębie chodnika, pobocza i zjazdów zostanie określony przez inwestora przed rozpoczęciem robót. Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni oraz poboczy  przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Odcinek drogi objęty niniejszym opracowaniem w planie składa się z pięciu odcinków prostych o długościach: 14.09 m, 122.59 m, 128.30 m, 167.50 m i 125.50 m, czterech załomów W2, W3 i W4 oraz jednego łuku kołowego o promieniu R1=200 m. Granice projektowanego pasa drogowego, uwzględniające pozyskanie w drodze wywłaszczenia pasa terenu o szerokości do 2.0 m, przedstawiono kolorem czerwonym na rysunku nr 5.

Szczegółowe parametry geometryczne przebiegu drogi w planie przedstawiono w załączniku nr 5.

Wykonanie obramowania projektowanego odcinka jezdni przewiduje się w następujący sposób:

Na połączeniu jezdni z projektowanym chodnikiem (km 0+004 – km 0+240, strona lewa) - z krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników wystających przewidziano o wartości 10 cm, natomiast w obrębie przejścia dla pieszych – 2 cm. W obrębie łuków wlotu na skrzyżowanie z drogą powiatową o promieniu R=6.00 m przewidziano zastosowanie stosownych krawężników łukowych. W obrębie zjazdów do posesji oraz na połączeniu jezdni z projektowanym poboczem utwardzonym z kostki betonowej (km 0+004 – km 0+573, strona prawa) przewidziano zastosowanie krawężników najazdowych 15x22x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników najazdowych na ciągu pobocza utwardzonego i na zjazdach przewidziano o wartości 1 cm. Krawężniki najazdowe 15x22x100 na ławie betonowej z oporem przewidziano także na zewnętrznym obramowaniu wszystkich zjazdów do posesji. Natomiast zewnętrzne obramowanie chodnika oraz pobocza utwardzonego kostką poza obszarem zjazdów wykonane będzie z obrzeży betonowych 30x8 ułożonych na ławie betonowej. Projektowane przekroje normalne dla poszczególnych odcinków ulicy Antolin wraz z projektowanymi elementami konstrukcyjnymi, szczegółami i spadkami poprzecznymi przedstawiono na rysunku nr 3, przy czym:

- Przekrój normalny nr 1 (daszkowy) dotyczy odcinka jezdni o szerokości 5.00 m z lewostronnym chodnikiem i prawym poboczem utwardzonym od km 0+012 do km 0+240;

- Przekrój normalny nr 2 (jednostronny) dotyczy odcinka jezdni o szerokości 5.00 m z lewym poboczem gruntowym wzmocnionym destruktem i prawym poboczem utwardzonym od km 0+260 do km 0+500;

- Przekrój normalny nr 3 (jednostronny) dotyczy odcinka jezdni o szerokości 4.50 m z lewym poboczem gruntowym wzmocnionym destruktem i prawym poboczem utwardzonym od km 0+520 do km 0+573.

Odcinki przejściowe pomiędzy w/w przekrojami przewidziano:

- od km 0+240 do km 0+260 pomiędzy przekrojem nr 1 i nr 2 – zmiana przechyłek z dwustronnej na jednostronną;

- od km 0+500 do km 0+520 pomiędzy przekrojem nr 2 i nr 3 – zmiana szerokości jezdni.

Szerokości projektowanej jezdni przewidziano następujące:

- Od km 0+012 do km 0+500	 		- 5.00 m;

- Od km 0+520 do km 0+573			- 4.50 m.

W obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4324E Lubochnia - Ujazd zastosowano promienie wyokrąglające o wartości R = 6.00 m. Zmiana przebiegu linii krawężnika po zachodniej stronie w/w wlotu spowoduje konieczność przebudowy istniejącej tam studni kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe do rowu.

Szerokości projektowanych chodników i poboczy przewidziano następujące:

- Chodnik - strona lewa na odcinku od wlotu na skrzyżowanie z drogą powiatową (przewidziano tam połączenie obu chodników) do km 0+240 (przy końcu ogrodzenia działki nr 423) – szerokość 2.00 m;

- Pobocze utwardzone kostką betonową – strona prawa na odcinku od wlotu na skrzyżowanie z drogą powiatową (przewidziano tam połączenie z istniejącym chodnikiem) do końca odcinka w km 0+573 – szerokość 1.50 m. Na odcinku od km 0+176.50 do km 0+442.00 pobocze przebiegać będzie w pasie terenu planowanego do wywłaszczenia (patrz rys. nr 5);

- Pobocze gruntowe wzmocnione destruktem betonowym lub bitumicznym – strona lewa nam odcinku od końca projektowanego chodnika (km 0+240) do końca odcinka (km 0+573) – szerokość – 1.00 m.

Przewiduje się wykonanie obramowania chodnika i pobocza utwardzonego od strony zewnętrznej obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 o grubości 10 cm. Światło obrzeży będzie wynosiło 2 cm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie chodnika i poboczy przedstawiono na rysunku nr 3.

Profil podłużny drogi. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w terenie płaskim i posiada w profilu podłużnym przebieg ustalony poprzez istniejącą zabudowę i zjazdy do posesji. Średnia wielkość spadku podłużnego dla całego odcinka objętego projektem wynosi 0.85 %. Największa różnica wysokości występuje pomiędzy początkiem i końcem drogi i wynosi 4.86 m. Największy spadek podłużny wynosi 1.62 % i występuje na odcinku od km 0+125 do km 0+240. Przekrój podłużny drogi przedstawiono na rysunku nr 4. Obecny przebieg niwelety, będący konsekwencją wielokrotnego podwyższania poziomu drogi, jest zawyżony w stosunku do poziomu zjazdów do posesji. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się obniżenie niwelety o wartość od 7 cm do 27 cm, w zależności od odcinka i charakteru otoczenia.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do rozbudowy odcinku drogi gminnej system odwodnienia nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe będą nadal odprowadzane dzięki projektowanym spadkom poprzecznym jezdni i poboczy częściowo do istniejącego i przewidzianego do korekty wpustu ulicznego zlokalizowanego na wlocie na drogę powiatową, częściowo zaś do istniejącego rowu na odcinku od km 0+250 do km 0+573, którego skarpy i dno po oczyszczeniu przewiduje się umocnić płytami ażurowymi MEBA na podsypce cementowo – piaskowej. W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Zjazdy do posesji. W ramach rozbudowy drogi przewidziano przebudowę wszystkich istniejących zjazdów do posesji. Zjazdy występujące w chodniku i poboczu utwardzonym otrzymają nawierzchnię z żółtej, ostrzegawczej kostki betonowej. Szerokość zjazdów została w projekcie dostosowana do szerokości istniejących bram lub dróg wjazdowych. Zjazdy zlokalizowane w ciągu rowu po stronie lewej będą również wykonane z kostki betonowej kolory żółtego z dostosowaniem do potrzeb każdej z posesji. W ramach przebudowy tych zjazdów przewidziano również wymianę części przelotowych przepustów pod zjazdami (rury PEHD o średnicy 40 cm) oraz montaż ścianek czołowych. Minimalna szerokość nawierzchni zjazdów wynosi 5.0 m, minimalna długość przepustu pod zjazdem – 7.0 m. Skarpy korony zjazdów oraz wloty i wyloty przewiduje się umocnić ażurowymi płytami MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm. Obramowanie zjazdów od strony jezdni i posesji – z krawężnika najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem. Obramowanie boczne zjazdów – z obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej. Lokalizację wszystkich zjazdów oraz szczegóły dotyczące powierzchni i przepustów przedstawiono w załączniku nr 5. Zjazdy do posesji pokazano również na rysunku nr 5. Wszystkie zjazdy do posesji należy wykonać zgodnie z odpowiednimi kartami KPED. Ostateczną lokalizację zjazdów należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych posesji w trakcie robót.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie drogi gminnej, z uwagi na jego rodzaj, skalę i usytuowanie, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmie wyłącznie pas drogowy drogi gminnej oraz pas gruntu o szerokości do 2.0 m po zachodniej stronie drogi, który zostanie wywłaszczony w celu umożliwienia realizacji normatywnych szerokości jezdni i poboczy.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Oznakowanie pionowe i poziome. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do rozbudowy odcinku przeprowadzone zostanie uzupełnienie elementów oznakowania pionowego oraz wyznaczenie przejść dla pieszych.

Znaki przewidziane do ustawienia zostaną umieszczone w obrębie chodnika i poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”. Wykaz elementów projektowanego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono w załączniku nr 7. Lokalizację tych elementów przedstawiono na rysunku nr 5. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu docelowej organizacji ruchu.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 160 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b