Załącznik nr 1 do siwz

Przedmiotem zamówienia jest  :

Zakup nowego( rok produkcji 2009 r.) lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5 t. na bazie furgonu z napędem 4x2 dla  Ochotniczej Straży Pożarnej  w Przesiadłowie

## Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t. na bazie furgonu z napędem 4x2 z przeznaczeniem dla jednostek OSP

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| - Typ nadwozia | - furgon towarowo – osobowy - przeszklenie w części osobowej - drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 - przystosowany do przewozu min 5 osób - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |  |
| - Wyposażenie | - belka świetlna z napisem „STRAŻ” - urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych - 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacja do ich ładowania zamontowane na stałe w pojeździe) o parametrach : częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkownika w sieci MSWiA min 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 12,5 - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego - wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5t, przy czym za uciąg uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki. - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie od przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291 - gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 - układ przeciwpoślizgowy ABS, ESP - elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne - Poduszka powietrzna dla kierowcy - Klimatyzacja |  |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |  |
| - Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | minimum 3 % |  |  |
| - Minimalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania | Nie większa niż 14 m |  |  |
| - Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4 Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |  |
| - Moc silnika | Nie mniejsza niż 100 KM |  |  |
| - . Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 285 Nm |  |  |
| - Skrzynia biegów | Manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |  |
| - Napęd | Oś tylna |  |  |
| - Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |  |
| - Objętość przedziału ładunkowego | Nie mniej niż 4,5 m3 |  |  |
| - Zabudowa wewnętrzna | - Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. - podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia - miejsce dla motopompy PO% ( zamontowane „ sanki ‘) - półki aluminiowe zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w: 1. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego 2. piłę do betonu i stali, piłę do drewna, 3. pompę pływającą , 4. agregat prądotwórczy o min mocy 2 kV 5. zestaw PSP R1 6. węże tłoczne, prądownice, 7. miejsce na węże ssawne 2 szt po 2,5 mb Możliwość dostępu do przedziału sprzętowego z przedziału załogi. Stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej). |  |  |
| - Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | Wysokociśnieniowy agregat wodny - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody o pojemności min 200 litrów |  |  |
| - Wyposażenie dodatkowe | - Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp min 1000 W (2 X 500 W), zamocowany na stałe na pojeździe Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza niż 1,5 m Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106). - oznakowanie operacyjne - dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe |  |  |
| Wartość ogółem zamówienia |  |  |  |

Oferowany pojazd powinien posiadać pozytywna opinię wydana przez CNBOP