Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Zagajnikowej w miejscowości Ujazd” na odcinku o długości 470,00 m. Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowe odcinki dróg;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, badań makroskopowych podłoża gruntowego i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zagajnikowej w miejscowości Ujazd”, jako przewidziane do realizacji w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na odtworzeniu istniejących elementów konstrukcyjnych oraz częściowym podwyższeniu ich parametrów technicznych, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania w ciągu ulicy Zagajnikowej w miejscowości Ujazd, zlokalizowanej w całości na działkach oznaczonych numerami: 608 i 601/1 w obrębie Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową – 1977,0 m2;

- Rozbiórka istniejących chodników z płyt betonowych 50x50 – 475,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 330,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów z kostki betonowej – 71,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów z płyt betonowych 50x50 – 12,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów o nawierzchni betonowej – 85,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów z płyt ażurowych – 27,0 m2;

- Rozbiórka zjazdów z kostki granitowej – 30,0 m2;

- Rozbiórka krawężników betonowych – 695,0 m;

- Rozbiórka obrzeży betonowych – 390,0 m;

- Rozbiórka umocnienia z płyt ażurowych – 96,0 m2;

- Regulacja wysokościowa i remont studni kanalizacji sanitarnej – 15 szt.;

- Regulacja wysokościowa zasuw przyłączy wodociągowych – 26 szt.;

- Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej – 3 szt.;

- Demontaż oznakowania pionowego – 3 szt.;

- Ustawienie krawężników betonowych prostych w obrębie jezdni i placu – 381,0 m;

- Ustawienie krawężników betonowych łukowych – 68,0 m;

- Ustawienie krawężników najazdowych na zjazdach i przy placu – 488,0 m;

- Wzmocnienie podłoża jezdni i placu przez stabilizację gruntu cementem 25 cm – 2680,0 m2;

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (gr. 20 cm) – 2680,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni (gr. 4 cm + 4 cm) – 2140,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni chodników z kolorowej kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 558,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni zjazdów i placu postojowego z kolorowej kostki betonowej 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 1180,5 m2;

- Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 – 471,0 m;

- Odtworzenie (pogłębienie) rowu – 140,0 m;

- Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi – 165,0 m2;

- Remont przepustów pod zjazdami – 34,0 m;

- Montaż oznakowania pionowego (wielkość: średnia) – 12 szt.;

- Urządzenie pasów zieleni niskiej – 300,0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe, związane z przebudową będą obejmowały ulicę Zagajnikową w miejscowości Ujazd na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do końca ulicy, tj. do zjazdu na targowisko gminne.

Długość ulicy Zagajnikowej objętej niniejszym opracowaniem wynosi 464,00 m. Położenie przedmiotowej ulicy w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Początek przebudowy ulicy Zagajnikowej (km 0+006.00) przyjęto na granicy działki nr 608 i nr 589 (ul. Leśna). Koniec odcinka ulicy Zagajnikowej (km 0+470.00) przyjęto za zjazdem na teren targowiska gminnego, na obszarze działki nr 601/1.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji przeprowadzonych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowej drogi obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1. Występuje ruch lekki o charakterze lokalnym; przeważają dojazdy do posesji. Ulica nie posiada charakteru przelotowego.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy ulica Zagajnikowa jest drogą wewnętrzną - niepubliczną ogólnodostępną drogą dojazdową, w zarządzie wójta Gminy Ujazd.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla w/w drogi wewnętrznej będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego. Szerokość pasa drogowego ulicy Zagajnikowej jest zmienna i wynosi od około 8,0 m na odcinku od początku ulicy do km 0+240, do około 20,0 m na odcinku przyległym do targowiska. Szerokość działek pasa drogowego objętych przebudową jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, przewidzianych w obrębie jezdni, chodników, zjazdów do posesji, istniejącego rowu i placu przy targowisku, przeznaczonego na postój pojazdów.

Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym ulicy Zagajnikowej, tj. w obrębie działek oznaczonych numerami: 608 i 601/1.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga dojazdowa, stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki jednorodzinne, zabudowania gospodarcze i teren targowiska gminnego.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. Przeprowadzona analiza makroskopowa podłoża gruntowego wykazała występowanie gruntów wątpliwych, w niekorzystnych warunkach wodnych mogących stanowić przyczynę powstawania wysadzin. Z uwagi na lokalizację ulicy w sąsiedztwie rzeki Piasecznicy i występującym w związku z tym dość wysokim poziomem wód gruntowych, do określenia konstrukcji jezdni należało przyjąć niekorzystne warunki wodne. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni, w związku z powyższymi okolicznościami, jako podłoże dominujące przyjęto kategorię G3. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym ulica, przeznaczona do przebudowy posiada nawierzchnię bitumiczną o grubości 6 – 8 cm na zróżnicowanym podłożu. Jako podbudowa występuje w przewadze bruk z kamienia polnego; ponadto występują w podłożu niewielkie ilości kruszywa łamanego i żużla. Istniejąca nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym. Występują liczne zapadnięcia podłużne będące wynikiem nieprawidłowo wykonanych robót odtworzeniowych po budowie kanalizacji sanitarnej, deformacje spowodowane wykonaniem przyłączy do budynków i przeprowadzeniem prowizorycznych napraw jezdni; ponadto liczne ubytki, spękania i wykruszenia. Spadki poprzeczne i podłużne są nieregularne i uniemożliwiają prawidłowe odprowadzanie wód opadowych. Jezdnia posiada przekrój poprzeczny o zmiennych spadkach. Niweleta istniejącej nawierzchni bitumicznej przebiega w miarę płynnie; jednak z uwagi na znaczne zawyżenie poziomu jezdni wobec sąsiadującej zabudowy, powodujące zalewanie części posesji po stronie lewej oraz deformacje niweleta wymaga korekty (wyrównania i obniżenia) w profilu podłużnym.

Całość istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową w zakresie planowanej przebudowy przewidziano do rozbiórki, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Chodniki i zjazdy. W zakresie niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie robót związanych z przebudową istniejących chodników wraz ze zjazdami.

W obrębie istniejących ciągów pieszych występują nawierzchnie z płyt chodnikowych 50x50x7 w złym stanie technicznym. Chodniki posiadają liczne deformacje i ubytki zagrażające bezpieczeństwu pieszych. Płyty są popękane i nierówne. Szerokości chodników wynoszą od 1,00 m do 2,00 m. Zjazdy do posesji wykonane są z różnych materiałów: bitumiczne, z płyt chodnikowych, kostki betonowej, płyt ażurowych, kostki kamiennej i betonu cementowego. Wymiana ich nawierzchni dotyczyć będzie wyłącznie terenu pasa drogowego ulicy. Projekt nie obejmuje tych części powierzchni zjazdów, które są zlokalizowane na gruntach prywatnych.

Odwodnienie. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Zagajnikowej, dzięki korzystnemu spadkowi podłużnemu odbywa się grawitacyjnie, ze spadkiem od km 0+000 w stronę istniejącego na odcinku od km 0+350 do km 0+470 rowu, odprowadzającego wodę w kierunku rzeki Piasecznicy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+350 ulica nie posiada żadnych urządzeń odwadniających; wody opadowe spływają wzdłuż jezdni w kierunku w/w rowu. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wysokościowe wykazały, że aby istniejący system odwodnienia powierzchniowego działał prawidłowo, korekty wymaga niweleta jezdni.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie na obszarze planowanej przebudowy przebiegają następujące urządzenia obce: energetyczne linie napowietrzne n.n. (w tym przyłącza do posesji), elementy oświetlenia ulicznego, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna oraz wodociąg gminny z przyłączami do budynków. Podziemne elementy wyżej wymienionych urządzeń nie będą kolidować z planowaną przebudową, gdyż zlokalizowane są poza zasięgiem planowanych prac nawierzchniowych. Konieczne będzie wykonanie regulacji wysokościowej i remontu włazów studni kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wodociągowych, występujących w obrębie jezdni i niektórych odcinków chodnika.

Zadrzewienie. Na odcinku ulicy Zagajnikowej objętym projektem nie występują drzewa, które mogłyby kolidować z robotami lub stanowić zagrożenie dla ruchu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych konieczne będzie wycięcie zwisających nad chodnikiem gałęzi drzew iglastych, rosnących w pasie chodnika od km 0+300 do km 0+350 po stronie lewej.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji ulica Zagajnikowa w miejscowości Ujazd o długości 470,00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna ulic (docelowa)			D

- Kategoria 							droga wewnętrzna

- Obciążenie ruchem					KR1

- Szerokość jezdni 						od 4.00 m do 5.00 m

- Szerokość chodnika					od 1.00 m do 2.00 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni 					2 % (jednostronna)

- Przechyłka chodników					2 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		nie określa się

- Odwodnienie				 		powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, dla projektowanej przebudowy ulicy Zagajnikowej przyjęto do realizacji następujące konstrukcje:

JEZDNIA ULICY

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108:1

o grubości 4 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3.

CHODNIKI I ZJAZDY

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm;

- Projektowana warstwa odcinająca z pospółki o grubości 10 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe.

PLAC POSTOJOWY

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm;

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 dolomitowego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm + 5 cm) wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3.

Wzór i kolory kostki zostaną określone przez inwestora przed rozpoczęciem robót. Przewiduje się, że kolor kostki przeznaczonej na chodniki różnił się od koloru kostki przewidzianej na zjazdy. Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni, chodników i zjazdów przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywany do przebudowy odcinek ulicy Zagajnikowej w planie składa się z następujących elementów:

- pięciu odcinków prostych o długościach: 126.00 m, 43.75 m, 0.01 m, 57.59 m i 109.34 m;

- trzech łuków kołowych W2, W3 i W4 o promieniach: R2 = 400.00 m, R3 = 90.00 m i R4 = 10.00 m;

- jednego załomu W1 w km 0+126.00.

Projektowany przebieg osi jezdni oraz lewej, okrawężnikowanej krawędzi ulicy niemal pokrywa się z przebiegiem istniejącym. Na odcinku od km 0+050 do km 0+240 szerokość jezdni pozostanie bez zmian i będzie wynosiła 4.00 m. Z uwagi na wąski pas drogowy na początkowym odcinku oraz istniejące ogrodzenia posesji, od km 0+006 do km 0+240 nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian przebiegu ulicy. Od km 0+240.26 do początku projektowanego placu postojowego w km 0+280.00 przewiduje się stopniowe poszerzenie prawej połowy jezdni od 0 do wartości 1.00 m (do szerokości jezdni 5.00 m). Na całym odcinku przyległym do w/w placu jezdnia będzie posiadać szerokość 5.00 m. Szerokość ta przewidziana jest do końca projektowanej ulicy w km 0+470.00. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego odwodnienia ulicy przewiduje się zastosowanie przekroju poprzecznego ze spadkiem jednostronnym (po stronie lewej, okrawężnikowanej). Wartość przechyłki przyjęto 2.0 %. W obrębie wlotu w ul. Leśną (km 0+006) po stronie prawej przewidziano zastosowanie łuku wyokrąglającego R = 8.00 m.

Obramowanie jezdni ulicy przewiduje się z krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Z uwagi na małą szerokość jezdni światło krawężników wystających przewidziano o wartości 6 cm (zapewnienie możliwości najeżdżania podczas wymijania). W obrębie łuku nr 4 (promień w osi R4 = 10.00 m) po obydwu stronach jezdni przewidziano zastosowanie krawężników łukowych. Obramowanie wewnętrzne (od strony jezdni) i zewnętrzne (od strony posesji) zjazdów przewidziano do wykonania z krawężników najazdowych 15x22x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników najazdowych przewidziano o wartości 3 cm. Nie dopuszcza się zmniejszenia tej wartości z uwagi na konieczność zapewnienia odprowadzenia wody opadowej przy krawężniku. Szerokość zjazdów do poszczególnych posesji należy dostosować do istniejących szerokości wjazdów bramowych, łącznie z furtkami zamontowanymi przy bramach; przy czym szerokość zjazdów nie może być mniejsza niż 5.00 m. W przypadkach, gdy głębokość zjazdów w obrębie pasa drogowego jest większa niż szerokość przyległego chodnika (odcinek od km 0+270 – 0+470), boczne obramowanie wnęki zjazdu poza chodnikiem należy zakończyć wtopionym krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej. Zjazdy do posesji wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych, wg karty 03.90 lub 03.83. (w przypadku zjazdów z przepustami).

Projektowana przechyłka dla chodnika wynosi 2.0 % w kierunku jezdni. Spadki zjazdów należy wykonać z dostosowaniem do poziomu wjazdów (bram) poszczególnych posesji przy zachowaniu światła od strony jezdni o wartości 3 cm.

Projektowane charakterystyczne przekroje poprzeczne poszczególnych odcinków ulicy wraz z projektowanymi szczegółami konstrukcyjnymi i spadkami poprzecznymi przedstawiono na rysunku nr 3.

Plac postojowy. Na odcinku od km 0+280 do km 0+345 po stronie prawej (z przerwą na zjazd w km 0+300 – 0+305) przewidziano utwardzenie terenu pomiędzy jezdnią ulicy a ogrodzeniem targowiska. Szerokość utwardzonego placu wyniesie 9.00 m, natomiast długość (bez zjazdu) – 60 m. Projektowany spadek poprzeczny placu – 2.00 % w kierunku jezdni. Nawierzchnię placu przewidziano do wykonania z kostki betonowej o grubości 8 cm, przy czym przewiduje się użycie kostki w kolorze odmiennym od kostki użytej do wykonania chodników. Konstrukcja podbudowy i podłoża placu będzie analogiczna jak konstrukcja jezdni ulicy – patrz str. 7. Obramowanie wewnętrzne placu (od strony jezdni) i boczne (od strony zjazdu na targowisko) przewidziano do wykonania z krawężników najazdowych 15x22x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników najazdowych przewidziano o wartości 3 cm. Obramowanie zewnętrzne (od strony ogrodzenia) i boczne (na końcach placu) przewiduje się z wystających krawężników betonowych 15x30x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Światło krawężników wystających wyniesie 10 cm.

Szerokości projektowanego chodnika przewidziano następujące:

- Od km 0+006 do km 0+146				1.50 m;

- Od km 0+146 do km 0+167 (pos. 9 – 11)		2.00 m;

- Od km 0+167 do km 0+290				1.50 m;

- Od km 0+345 do km 0+441				1.00 m.

Przewiduje się wykonanie obramowania zewnętrznego chodników obrzeżami betonowymi 8x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubości 10 cm wg rysunku nr 3. Światło obrzeży będzie wynosiło 3 cm.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie chodników przedstawiono w załączniku nr 4.

Na odcinku od ostatniego zjazdu po stronie lewej do końca przebudowy przewidziano wykonanie pobocza o szerokości 1.00 m wzmocnionego kruszywem łamanym 0/31 lub destruktem o grubości 10 cm. Takie samo rozwiązanie przewidziano dla prawej krawędzi jezdni na całym projektowanym odcinku oprócz styku z placem postojowym.

Profil podłużny ulicy. Przewidziana do przebudowy ulica Zagajnikowa w miejscowości Ujazd zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada przebieg ustalony ściśle poprzez istniejącą zwartą zabudowę jednorodzinną. W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzenia wody opadowej przewiduje się wprowadzenie korekty przebiegu poziomu jezdni poprzez jej obniżenie o wartość od -1 cm do -58 cm. Obniżenie poziomu jezdni pozwoli na uzyskanie profilu podłużnego, umożliwiającego uzyskanie ciągłości spadku w kierunku istniejącego rowu i jednocześnie zapobiegnie przelewaniu się nadmiaru wody na teren zaniżonych posesji zlokalizowanych po lewej stronie ulicy. Maksymalny projektowany spadek podłużny niwelety wyniesie 1.16 %, natomiast minimalny – 0.17 %. Różnica wysokości pomiędzy najwyższym punktem osi (km 0+000) i najniżej położonym przekrojem (km 0+360, łuk nr 4) wynosi 1.49 m, co daje średnią wartość spadku na poziomie 0.41 %.

Profil podłużny wraz ze wszystkimi parametrami geometrycznymi niwelety przedstawiono na rysunku nr 4.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku ulicy Zagajnikowej system odwodnienia generalnie nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego nadal będą odprowadzane powierzchniowo do rowu istniejącego na odcinku od km 0+360 – 0+470. Istniejący rów przewidziano do renowacji.

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Oznakowanie pionowe. W ramach inwestycji przewidziano wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego zgodnie z załącznikiem nr 7. Znaki przewidziane do ustawienia zostaną umieszczone w obrębie chodników i poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej III generacji przewidziane są jako „średnie”.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie ulicy Zagajnikowej z uwagi na rodzaj, skalę i usytuowanie, nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmie wyłącznie pas drogowy drogi wewnętrznej, to jest działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 608 i 601/1. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 160 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b