Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie – numer działki 38/2” na odcinku o długości 200,00 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy wydany do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka drogi, objętego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 1.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi w miejscowości Zaosie, zlokalizowanej w całości na działce oznaczonej numerem 38/2, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego – 865,0m2;

- Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 (średnia grubość 10 cm) – 86,5 m3;

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm - 805,0 m2;

- Uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 wraz z zagęszczeniem – 400,0 m2;

- Uzupełnienie i wymiana znaków drogowych – 3 szt.;

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowo – 18,0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi gminnej nr 116451E w miejscowości Zaosie o długości 200.00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez teren zabudowy miejscowości Zaosie oraz obszary upraw rolnych.

Początek zakresu robót – km 0+000.00 - przyjęto przy wlocie na drogę wojewódzką nr 715, około 1.0 m na wschód od granicy działek 38/1 (droga nr 715) i 38/2 (przedmiotowa droga gminna), w sąsiedztwie linii będącej przedłużeniem granic posesji zlokalizowanych przy drodze nr 715. Zakończenie odcinka planowanej przebudowy zlokalizowany jest w km 0+200.00 (około 80 m za budynkiem świetlicy).

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do świetlicy wiejskiej w Zaosiu oraz do obszarów leśnych, zlokalizowanych na wschód od tej miejscowości.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga została zaliczona do kategorii dróg gminnych, pozostaje w zarządzie Wójta Gminy Ujazd i posiada nadany numer 116451E. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla przedmiotowej drogi w miejscowości Zaosie będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest stała i wynosi 8,0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych, związanych z przebudową drogi, a przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni i poboczy. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w obrębie korony drogi, a więc w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 200,00 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią zabudowania miejscowości Zaosie oraz tereny rolnicze.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. Podłoże gruntowe pod przedmiotową drogą zalicza się do kategorii G1. W podłożu drogi występują grunty niespoiste. Do głębokości 1,5 m p.p.t. nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wód gruntowych. Ogólnie warunki gruntowe można określić jako korzystne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości i grubości. Szerokość nawierzchni wynosi od około 3.90 m do około 4.70 m. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego, z uwagi na odbywający się ruch samochodów ciężarowych, generowany przez działalność podmiotów gospodarczych prowadzących wycinkę lasów i pojazdów rolniczych jest obecnie w złym stanie technicznym. Pojazdy poruszające się drogą powodują powstawanie wybojów oraz intensywne wzniecanie kurzu i pyłu z jezdni. Zjawisko to jest bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W nawierzchni z kruszywa występują koleiny i głębokie ubytki utrudniające jazdę, które ulegają stałemu powiększeniu. Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Istniejący zjazd do posesji świetlicy wiejskiej posiada nawierzchnię z kostki betonowej. Pozostałe zjazdy do nieruchomości niezabudowanych posiadają nawierzchnię gruntową. Pobocza gruntowe są zarośnięte trawą i chwastami.

Odwodnienie. Droga gminna nr 116451E w miejscowości Zaosie na odcinku od wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 715 (km 0+000.00) do końca odcinka przewidzianego do przebudowy (km 0+200) nie posiada żadnych urządzeń odwadniających. Odwodnienie korony przedmiotowej drogi odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez odpływ wody opadowej na trawiaste pobocza. Z uwagi na brak miejsca (pas drogowy o szerokości do 8,0 m) na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania rowów odwadniających.

Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby kolidować z zakresem przebudowy. Zlokalizowane w poboczach przyłącza: energetyczne oraz wodociągowe do świetlicy wiejskiej, znajdują się poza zasięgiem planowanych robót.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem pomiędzy km 0+000 i km 0+200 nie występują drzewa, które w związku z planowaną przebudową jezdni i poboczy mogłyby kolidować z projektowanym zakresem robót nawierzchniowych.

Ocena ogólna. Droga gminna, zlokalizowana na działce oznaczonej nr 38/2 w miejscowości Zaosie posiada nieregularną, wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego. Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu ciężkich pojazdów rolniczych oraz pojazdów ciężarowych, których ruch jest generowany przez gospodarkę leśną i podmioty gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie pasa drogowego. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów oraz konieczność zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do obiektu świetlicy wiejskiej, droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy poprzez jej wzmocnienie i utwardzenie.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna nr 116451E w miejscowości Zaosie na odcinku o długości 200.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna					D

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni					4.00 m

- Szerokość poboczy					1.00 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych 			2.0 % (daszkowa)

- Przechyłka poboczy 					6.0 %

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję jezdni:

km 0+000,00 - km 0+200,00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowane wyrównanie z kruszywa łamanego 0/31,5 średnio na grubość 10 cm;

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o zmiennej grubości

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi gminnej, od km 0+000,00 do km 0+200,00 w miejscowości Zaosie składa się z dwóch odcinków prostych o długościach 38.00 m i 162.00 m, połączonych załomem W1. Projektowany profil poprzeczny drogi na obydwu odcinkach prostych przewidziano jako dwustronny o wartości przechyłki 2.0 %.  Szerokość projektowanej jezdni na odcinku od km 0+010 do km 0+200 będzie wynosiła 4.00 m. Na odcinku od km 0+000 do km 0+010 zaprojektowano odcinek przejściowy od 5.0 m do 4.0 m. Projektowane pobocza, wzmocnione warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10 cm będą posiadały szerokość 1.00 m i spadek poprzeczny o wartości 6.0 %.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości i powierzchni jezdni, a także wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna nr 116451E w m. Zaosie zlokalizowana jest w terenie płaskim i w profilu podłużnym posiada regularny i płynny przebieg. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka o długości 200,00 m wynosi około 1.00 m, co daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 0.5 %.  Rzędna początku odcinka wynosi 196.90 m n.p.m., natomiast rzędna końca odcinka – 197.88 m n.p.m. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie niewielkich zmian poziomu jezdni w stosunku do istniejącego przebiegu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny przebieg jezdni, który jest lekko zaniżony w stosunku do poziomu terenu oraz projektowaną grubość nowych warstw nawierzchni (średnio około 15 cm), nowy poziom niwelety będzie podwyższony w stosunku do obecnego.

Pobocza i zjazdy. Jedyny istniejący na przedmiotowym odcinku zjazd do posesji (świetlica wiejska, km 0+085 strona lewa) posiada nawierzchnię z kostki betonowej. W związku z tym przebieg niwelety nowej konstrukcji jezdni na odcinku przy świetlicy należy dostosować do w/w zjazdu. Pozostałe zjazdy wzdłuż odcinka drogi gminnej – wyłącznie do nieruchomości stanowiących grunty orne, poza powierzchnią poboczy pozostaną gruntowe, z nieograniczonym dostępem do sąsiadujących z drogą pól.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000 do km 0+200 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Wyniesienie korony drogi o grubość projektowanych warstw;

- Projektowane spadki podłużne i spadki poprzeczne nawierzchni.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi gminnej nr 116451E na działce nr 38/2 w miejscowości Zaosie nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Oznakowanie pionowe i poziome. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku przeprowadzona zostanie wymiana i uzupełnienie istniejących elementów oznakowania pionowego i poziomego. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę  znaków pionowych D-1 (2 szt.) w ciągu drogi nr 715 oraz B-20 na wlocie drogi dojazdowej. Ponadto przewiduje się zmianę oznakowania poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku przyległym do skrzyżowania (linie P-4 i P-1e) oraz oznakowanie wlotu drogi gminnej linią P-4 oraz linią bezwarunkowego zatrzymania P-12 „STOP”.

Znaki pionowe przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”. Projekt docelowej organizacji ruchu w obrębie powstającego skrzyżowania stanowi oddzielne opracowanie.

Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym projektem obejmuje wyłącznie działkę nr 38/2, stanowiącą pas drogowy przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji drogowej nie spowoduje żadnych zmian ani ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu przyległych nieruchomości.

Podsumowanie. Przebudowa drogi gminnej nr 116451E w miejscowości Zaosie (działka nr 38/2) polegać będzie na:

- Profilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża z kruszywa łamanego;

- Wyrównaniu podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 średnio 10 cm z nadaniem profilu;

- Wykonaniu jednowarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm;

- Uzupełnieniu i zagęszczeniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość 10 cm;

- Wymianie oznakowania pionowego, wykonaniu oznakowania poziomego.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 45 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b