Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz” na dwóch odcinkach o długościach: 142.00 m i 30.50 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający obszar projektowanego obiektu;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Słonecznikowej w miejscowości Sangrodz”, którego realizacja polegać będzie na utwardzeniu nawierzchni (tzn. podwyższeniu parametrów technicznych) istniejącej drogi wewnętrznej, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację zadania objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Sangrodz, zlokalizowanego w całości na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 578 obrębu 0015 Sangrodz, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Usunięcie kolidujących zarośli – 0,05 ha;

- Roboty ziemne (wykopy pod wykonanie koryta) – 409,4 m3;

- Wykonanie koryta pod pieszojezdnię ulicy – 1023,50 m2;

- Ustawienie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – 320,0 m;

- Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm (z betoniarki) jako wzmocnienie podłoża gruntowego – 1023,50 m2;

- Wykonanie podbudowy jezdni o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 i 0/31,5 (15 cm + 5 cm) – 1023,50 m2;

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grubości 8 cm – 1023,50 m2;

- Regulacja pionowa pokryw zaworów wodociągowych – 3 szt.;

- Roboty wykończeniowe w obrębie wykonanej drogi (plantowanie terenu, urydynie zieleni) – 600,0 m2;

- Montaż znaków drogowych – 1 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały drogę wewnętrzną – ulicę Słonecznikową w miejscowości Sangrodz. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi (wraz z sięgaczem) 172.50 m.

Położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

Pikietaż roboczy. Pikietaż zerowy - km 0+000.00 - przyjęto w osi ulicy Modrzewiowej. Początek zakresu planowanych robót przyjęto w km 0+010.00, w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w obrębie wlotu na ul. Modrzewiową. Natomiast zakończenie odcinka zasadniczego przyjęto w km 0+152.00 - na wysokości granicy działek oznaczonych numerami: 582 i 612, sąsiadujących z drogą. Projekt obejmuje także krótki (30.50 m) sięgacz, łączący się z głównym ciągiem w km 0+110 po stronie prawej.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego zadania obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy ulica Słonecznikowa nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych; jest zatem ogólnodostępną niepubliczną drogą dojazdową w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Parametry w/w drogi nie kwalifikują jej do żadnej z klas technicznych, przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi wynosi 10.00 m i jest wystarczająca dla realizacji jej przebudowy, polegającej na utwardzeniu nawierzchni. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Droga stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania zlokalizowana jest w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią budynki mieszkalne, działki niezabudowane oraz publiczny teren rekreacyjny.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. W podłożu gruntowym przedmiotowej drogi przy powierzchni występują warstwy nasypów niebudowlanych, powstałe wskutek intensywnie prowadzonych na terenie sąsiednich nieruchomości prac budowlanych. Natomiast z głębiej położonych  warstw należy wyróżnić piaski średnie oraz lokalne przewarstwienia słaboprzepuszczalnych, wysadzinowych gruntów spoistych w postaci glin piaszczystych. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni pieszojezdni, jako podłoże dominujące przyjęto kategorię G3. W podłożu gruntowym do głębokości 1,50 m p.p.t. nie stwierdzono występowania wód gruntowych. Podłoże gruntowe charakteryzują proste warunki gruntowo - wodne. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową lokalnie wzmocnioną kruszywem łamanym. Istniejąca nawierzchnia posiada nieregularne spadki poprzeczne (koleiny podłużne oraz zapadnięcia poprzeczne, powstałe w wyniku niekontrolowanych wykopów), charakterystyczne dla dróg gruntowych o nieuregulowanym przebiegu. Istniejąca nawierzchnia gruntowa posiada liczne obniżenia, w których gromadzi się woda opadowa. Przed przystąpieniem do realizacji docelowej konstrukcji nawierzchni, konieczne będzie precyzyjne wykonanie koryta w planowanym śladzie pieszojezdni.

Chodniki. Na przedmiotowym odcinku drogi chodniki nie występują.

Odwodnienie. Przedmiotowa droga na odcinku objętym projektem nie posiada obecnie żadnych elementów odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe gromadzą się w obniżeniach utworzonych wskutek wykonanych robót podziemnych oraz w koleinach utworzonych przez odbywający się ruch maszyn budowlanych. Działka, na której zlokalizowana jest droga posiada niewielkie nachylenie w kierunku południowym, sprzyjające stworzeniu powierzchniowego systemu odwodnienia planowanej nawierzchni.

Urządzenia obce. W obrębie projektowanego przebiegu drogi zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- wodociąg (3 szt. pokryw zaworów, 2 hydranty), pod planowaną nawierzchnią;

- doziemna linia energetyczna n/n zasilająca sąsiadujące obiekty, przy granicy działki drogowej.

Urządzenia te nie będą kolidowały z planowanymi robotami drogowymi. Wymienione wyżej pokrywy zaworów w trakcie robót zostaną objęte wykonaniem robót zabezpieczających i regulacją wysokościową.

Zadrzewienie. Na odcinku objętym projektem nie występują drzewa.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu inwestycji ulica Słonecznikowa na 2 odcinkach o długości 172.50 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna 					nie określa się

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość pieszojezdni					5.00 m

- Prędkość projektowa					nie określa się

- Przechyłka jezdni 					2 % (jednostronna)

- Promień łuku poziomego				R = 18.50 m

- Promienie łuków pionowych wklęsłych		nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych		Rwyp=400.00 m

- Obramowanie pieszojezdni				krawężniki najazd. 									15x22x100

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI I ZJAZDÓW

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowanej o grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 i 0/31,5 wg PN-S-06102:1997 o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm;

- Projektowane wzmocnienie podłoża przez stabilizację gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm (z betoniarki).

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie pieszojezdni przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, przekroje normalne. Przewidywana do przebudowy ulica Słonecznikowa w planie składa się z następujących elementów:

- Dwa odcinki proste o długościach: 51.36 m i 73.36 m;

- Jeden łuk kołowy W1 o promieniu: R1=18.50 m, γ1 = 93.8880g ;

- Sięgacz – odcinek prosty o długości 30.50 m.

Projektowany przebieg osi drogi będzie zbliżony do osi istniejącego pasa drogowego. Szerokość pieszojezdni projektowanej drogi wewnętrznej oraz sięgacza wyniesie 5.00 m.

Na odcinku przyległym do istniejących przy terenie sportowym stanowisk postojowych o długości 45 m, szerokość pieszojezdni wyniesie 7.0 m. Przewidziano tam lewostronne poszerzenie pieszojezdni o pas o szerokości 2.0 m, umożliwiający utworzenie jednolitej nawierzchni drogi i stanowisk postojowych. W celu zapobieżenia tworzeniu się zastoisk wody na południowej krawędzi pieszojezdni (na styku z obramowaniem stanowisk postojowych), krawędź kostki betonowej pieszojezdni będzie wykonana na poziomie +1 cm w stosunku do rzędnej obramowania stanowisk postojowych.

Obramowanie jezdni przewiduje się z najazdowych krawężników betonowych 15x22x100 ułożonych na ławie z oporem z betonu C12/15. Z uwagi na konieczność umożliwienia najazdu podczas wymijania się pojazdów ciężarowych, światło krawężników przyjęto o wartości -1 cm. Na zjazdach przewidziano także ustawienie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie z oporem z betonu C12/15 o świetle wynoszącym -1 cm. W obrębie wlotu sięgacza w km 0+110 zaleca się wbudowanie krawężników łukowych.

Z uwagi na konieczność prawidłowego odprowadzenia wody opadowej na pas poboczy gruntowych, zlokalizowanych po południowej stronie nawierzchni, do realizacji na prostych i łuku W1 przewidziano na pieszojezdni przechyłkę jednostronną.

Szczegółowe dane, dotyczące szerokości jezdni, ilości krawężników i wartości projektowanych przechyłek oraz szczegółowych rozwiązań połączenia nawierzchni z krawężnikami najazdowymi zawierają: tabela załącznika nr 4, rysunek nr 3 „Przekroje normalne” oraz rysunek nr 4 „Szczegóły konstrukcyjne”.

Profil podłużny odcinka zasadniczego drogi. Przewidziana do przebudowy droga wewnętrzna w miejscowości Sangrodz zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada ustalony przebieg. Maksymalna wartość spadku podłużnego wynosi 0.63 % i występuje na środkowym odcinku ulicy od km 0+029.80 do km 0+065.00. Najmniejsza wartość spadku podłużnego występuje natomiast od km 0+070 do km 0+115 i wynosi 0.00 %. Jest to odcinek całkowicie płaski w profilu podłużnym. Projektowany na tym odcinku podłużny spadek zerowy jest konsekwencją wykonanej wcześniej poziomej krawędzi nawierzchni stanowisk postojowych, przyległych do drogi, a zlokalizowanych przy ogrodzeniu obiektu sportowego. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka drogi wynosi 0.27 m, co daje średni spadek podłużny o wartości zaledwie 0.2 %.

Zjazdy. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zjazdów do dwóch zagospodarowanych posesji, zgodnie z rysunkiem nr 5. Konstrukcja i obramowanie projektowanych zjazdów są analogiczne, jak konstrukcja i obramowanie pieszojezdni. Zjazdy zostaną wykonane wyłącznie w granicach pasa drogowego i zostaną dostosowane do poziomu i szerokości wjazdów bramowych.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku ulicy Słonecznikowej od km 0+010 do km 0+152 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Nadanie nawierzchni drogi przekroju poprzecznego ze spadkiem jednostronnym zgodnym z nachyleniem terenu (w kierunku południowym);

- Obniżenie poziomu krawężników najazdowych o 1 cm w stosunku do poziomu krawędzi pieszojezdni, ułatwiające odprowadzenie wody;

- Utworzenie miniścieku w obrębie styku krawędzi pieszojezdni i krawężników, stanowiących obramowanie stanowisk postojowych obiektu sportowego (km 0+070 – km 0+115).

- Korektę pionową niwelety (lekkie wyniesienie), umożliwiające prawidłowe odwodnienie pasa drogi.

Po zakończeniu przebudowy ulicy, jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe będą odprowadzane na obszar szerokich poboczy gruntowych, w istniejącym pasie drogowym. W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym projektem obejmuje wyłącznie działkę nr 578, stanowiącą pas drogowy przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji drogowej nie spowoduje żadnych zmian ani ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu przyległych nieruchomości.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu prefabrykatów betonowych i kostki	- do 10 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b