Załącznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

„Przebudowa ulicy Słonecznikowej - dz. nr ew. 578 w m. Sangrodz”

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

# CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (usunięcie warstwy humusu i zarośli, rozbiórka nawierzchni z kruszywa łamanego, korytowanie)

- przygotowanie podłoża (zagęszczenie koryta jezdni, wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm);

- ustawienie krawężników jezdni (krawężniki najazdowe 15x22x100);

- podbudowa jezdni (wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie);

- nawierzchnia jezdni (kostka betonowa kolorowa o grubości 8 cm);

- roboty uzupełniające (regulacja/remont pokryw zaworów wodociągowych, ew. przestawienie hydrantów).

  - Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Obiekt: Droga wewnętrzna – ul. Słonecznikowa w m. Sangrodz,

gm. Ujazd (pow. tomaszowski).

- Lokalizacja: 2 odcinki o łącznej długości 172.50 m.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce ozn. nr ew. 578 – obręb Sangrodz.

c) W obrębie projektowanej drogi oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, publiczne tereny rekreacyjne, ogrodzenia posesji, sieci: wodociągowa i energetyczna n/n wraz z przyłączami i osprzętem, a także pojedyncze drzewa.

  - Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- miejsce zagrożenia: ogólnodostępna niepubliczna droga wewnętrzna w miejscowości Sangrodz – ul. Słonecznikowa;

- czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

- rodzaje zagrożeń:

  - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (koparki, rozkładarki kruszywa, równiarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do betonu, ładowarki samobieżne, samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe);

  - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, pył;

  - zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;

  - zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, pozostałościami kruszyw i prefabrykatów betonowych, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.

  - Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

Wykonawca robót zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji. Zgodnie z zatwierdzonym przez wójta gminy w/w projektem organizacji ruchu, na czas wykonywania robót ziemnych i nawierzchniowych przewiduje się okresowe ograniczenie ruchu na obszarze objętym pracami drogowymi dla osób nie związanych z prowadzeniem robót. W szczególności wszystkie stanowiska pracy zostaną wydzielone zaporami, zastawami i pachołkami drogowymi.

  - Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

  - Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

  - Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy

- na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: 	Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u

kierownika budowy.

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.