Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi w miejscowości Zaosie – działka nr 38/2

(odcinek o długości 200,00 m)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- D - droga gminna

b) prędkość projektowa						- 30 km/h

c) kategoria terenu							- płaski

d) rodzaj przekroju poprzecznego				- zamiejski

e) szerokość jezdni							- 4.00 m

f) szerokość poboczy						- 2 x 1.00 m

g) liczba pasów ruchu						- nie określa się

h) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3. Konstrukcja nawierzchni

od km 0+000.00 do km 0+200.00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN EN 13108-1:2007

- Projektowane wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31 stabilizowanym mechanicznie o grubości średniej 10 cm wg PN-S-06102:1997

- Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o zmiennej grubości

4. Kategoria ruchu							- KR1

5. Odwodnienie drogi						- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie przewiduje się

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- istniejące bez zmian

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- nie dotyczy

10. Rozwiązania nietypowe					- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- nie ma

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b