Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w m. Ujazd, nr ewid. dz.104/1 obr. geod. Ujazd i dz. 80 obr. geod. PGR Niewiadów-Mącznik”.

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 1.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach zadania, polegającego na przebudowie ulicy Łąkowej w Ujeździe, zlokalizowanej w całości na działkach oznaczonych numerami ewid.: 72, 80 obr. PGR Niewiadów Mącznik i 104/1 obr. Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Roboty ziemne (wykopy pod koryto) – 1370,5 m3;

- Przygotowanie podłoża gruntowego  – 2741,0 m2;

- Stabilizacja cementem podłoża gruntowego Rm=2.5 MPa  gr. 20 cm – 2741,0 m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31,5 (gr. 15 cm + 5 cm = 20 cm) – 2118,5 m2;

- Wykonanie obramowania nawierzchni z krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – 470,0 m;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 1133,0 m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm – 1100,0 m2;

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm – 901,5 m2;

- Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego/betonowego o gr. 10 cm – 678,9 m2;

- Umocnienie skarp nasypów ażurowymi płytami betonowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo – piaskowej – 60,0 m2;

- Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych – 5 szt.;

- Montaż oznakowania pionowego – 11 szt.;

- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 30,0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi wewnętrznej - dojazdowej w miejscowości Ujazd – ul. Łąkowa o długości 495,00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez tereny rozproszonej zabudowy jednorodzinnej oraz obszary rolnicze w miejscowości Ujazd.

Początek zakresu robót – w km 0+000.00 - przyjęto na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Północnej w Ujeździe (droga gminna nr 116305E, działka nr 72). Zakończenie planowanej przebudowy zlokalizowane jest w km 0+495,00 – w przekroju przy granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 715, odpowiadającemu zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej zjazdu na ul. Łąkową (działka nr 104/1).

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do pojedynczych oddalonych posesji oraz terenów upraw rolnych, zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej – ul. Łąkowej.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest drogą wewnętrzną i posiada status niepublicznej drogi dojazdowej w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest stała i wynosi 6,0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla realizacji planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową drogi, polegającej na realizacji robót w obrębie korony drogi (jezdni oraz poboczy) oraz zjazdów. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 495,00 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią tereny upraw rolnych i rozproszona zabudowa miejscowości Ujazd.

Opinia geotechniczna: warunki gruntowo - wodne. W podłożu pasa drogowego do głębokości 1,50 m występują w przewadze grunty spoiste: gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie mało wilgotnym, przewarstwione piaskami drobnymi. Podłoże gruntowe pod przedmiotową drogą dojazdową zalicza się do kategorii G3. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 1,50 m ppt. Warunki gruntowe i wodne w podłożu drogi dojazdowej w m. Ujazd dla celów budowlanych określa się jako proste. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową, lokalnie wzmocnioną drobnym kruszywem łamanym o szerokości do 3.50 m. Istniejąca nawierzchnia gruntowa drogi znajduje się w stanie luźnym, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lżejszych pojazdów. Na części odcinka, przebiegającej poza terenem zabudowy występują głębokie koleiny i nierówności utrudniające jazdę. Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni z kruszywa są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Istniejące zjazdy do nielicznych posesji i na drogi gruntowe w pasie drogowym posiadają nawierzchnię gruntową. Pobocza gruntowe drogi są zarośnięte przez chwasty, które rosną też lokalnie pomiędzy koleinami jezdni gruntowej.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Ujazd (ul. Łąkowa) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+495,00 nie posiada w pasie drogowym żadnych urządzeń odwadniających. Odwodnienie drogi  odbywa się w sposób grawitacyjny, poprzez odprowadzanie wody opadowej na obszar istniejącego pasa drogowego. Na odcinku od km 0+390 do km 0+460, w obrębie obniżenia terenu po stronie lewej istnieje rów odwadniający pas drogowy; przy czym rów ten zlokalizowany jest na sąsiedniej działce nr 109/1. Na obecnym etapie przebudowy z uwagi na specyficzną konfigurację terenu i bardzo wąski pas drogowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Prawidłowe odwodnienie korony drogi zostanie uzyskane w drodze stosownego wyniesienia niwelety jezdni. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie występują następujące urządzenia obce (patrz rys. nr 5 – Plan zagospodarowania terenu):

- wodociąg gminny – w obrębie istniejącej zabudowy;

- przyłącza energetyczne do istniejących posesji – przejście poprzeczne pod pasem drogowym.

Wyżej wymienione urządzenia nie będą kolidowały z planowaną przebudową drogi, gdyż znajdują się poza zakresem przewidywanych do wykonania robót.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem nie występują drzewa, które w związku z planowaną przebudową jezdni, poboczy oraz zjazdów stanowiłyby kolizję.

Konieczne będzie natomiast usunięcie chwastów i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy na całym odcinku drogi.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa – ulica Łąkowa na odcinku przebiegającym w całości przez miejscowość Ujazd posiada nieustabilizowaną i niejednolitą nawierzchnię gruntową. Jezdnia drogi na znacznym odcinku (zwłaszcza od km 0+000 do km 0+250) nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu jakichkolwiek pojazdów, a w szczególności do lekkich samochodów osobowych, których ruch jest generowany przez powstającą zabudowę jednorodzinną, zlokalizowaną w pobliżu pasa drogowego. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi znaczne zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów (w tym rolniczych) oraz postępujący szybko proces zagospodarowania poszczególnych działek, droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy ulica Łąkowa w Ujeździe na odcinku o długości 495,00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						nie określa się

- Kategoria obciążenia ruchem					KR1

- Szerokość jezdni						4.00 m

- Szerokość poboczy						0.75 m

- Prędkość projektowa						30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych				2 % (dwustronna)

- Przechyłka poboczy 						6 %

- Promienie łuków pionowych wklęsłych			nie określa się

- Promienie łuków pionowych wypukłych			nie określa się

- Promienie wyokrąglające na skrzyżowaniu km 0+000	R = 3,0 m

- Odwodnienie							powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

- Od km 0+220.00 do km 0+495.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm wg PN-S 96012:1997

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3

- Od km 0+003.00 do km 0+220.00

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm

- Projektowana warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez stabilizację gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm wg PN-S-96012:1997

- Istniejące podłoże gruntowe G1/G3

Sprawdzenie warunku mrozoodporności.

- Kategoria ruchu – KR1;

- Grupa nośności podłoża – G1;

- Głębokość przemarzania – hz = 1,0 m;

- Grubość zastępcza dla KR1: 0,50 hz = 0,50 x 1,0 = 0,50 m

- Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 0,50 m.

- Grubość projektowana: Hproj = 0,08 m + 0,05 m + 0,05 m + 0,15 m + 0,20 m= 0,53 m

Hproj  > hz

W związku z powyższym warunek jest spełniony.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi dojazdowej – ulicy Łąkowej w miejscowości Ujazd - od km 0+000,00 do km 0+495,00 składa się z trzech odcinków prostych o długościach: 221,00 m, 36,00 m i 238,00 i dwóch załomów. Na projektowanej trasie nie występują łuki kołowe. Projektowany profil poprzeczny drogi na odcinkach prostych przewidziano jako jednostronny o wartości przechyłki ip = 2,0 %. Szerokość projektowanej jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+495 będzie wynosiła 4,00 m. Szerokość poboczy przewidzianych do wzmocnienia drobnym destruktem bitumicznym lub betonowym o grubości warstwy 10 cm wynosić będzie 0,75 m. Wyjątek będą stanowiły pobocza na okrawężnikowanym fragmencie drogi od km 0+000 do km 0+220, gdzie ich szerokość poza krawężnikami wyniesie 0,60 m. Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 %. Decyzję o rodzaju materiału dla wzmocnienia poboczy podejmie inwestor.

Obramowanie jezdni z kostki betonowej na odcinku od km 0+000 do km 0+220 przewiduje się z krawężnika betonowego wtopionego (w celu umożliwienia odwodnienia jezdni obniżonego o 1 cm w stosunku do jej krawędzi) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, według rysunku nr 3. W obrębie skrzyżowania z ul. Północną przewiduje się wyokrąglenie łuków o promieniu R=3.0 m.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości i powierzchni jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga w miejscowości Ujazd (ul. Łąkowa) zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada dość regularny przebieg w planie. W profilu podłużnym niweleta wykazuje także dość regularny przebieg, pozbawiony znacznych różnic w spadkach podłużnych. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka o długości 495,00 m wynosi 5,45 m, co na całości daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 1,10 %. Największa wartość spadku podłużnego projektowanej niwelety (3,93 %) występuje od km 0+000.00 do km 0+030.00, natomiast najmniejsza (0,21 %) na odcinku od km 0+244.00 do km 0+277.00. Rzędna początku odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 180.85 m npm, natomiast rzędna końca odcinka – 186.30 m npm. Najwyżej położony przekrój (187.22 m npm) występuje w km 0+287.00, najniżej położony (180.85 m npm) w km 0+000.00. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmian przebiegu poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, lokalnie nierównomiernego poziomu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny przebieg jezdni oraz projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać płynnie na nowym poziomie od 0 cm do +35 cm w stosunku do poziomu obecnego. Największa wartość wyniesienia ponad obecny poziom terenu została przewidziana w celu poprawy odwodnienia korony drogi w naturalnym obniżeniu terenu od km 0+300 do km 0+440. Przeciętnie niweleta projektowana zostanie wyniesiona o około 13 centymetrów ponad istniejący poziom drogi. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”.

Zjazdy. Przewiduje się, że zjazdy do wszystkich sąsiadujących z drogą nieruchomości zostaną umożliwione poprzez pobocze z destruktu o grubości 10 cm w lokalizacjach zgodnych z dotychczasowymi. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego ul. Łąkowej, tzn. wyłącznie na szerokości projektowanych poboczy.

Pobocza. Przewiduje się, że pobocza zostaną wykonane z drobnego destruktu bitumicznego lub betonowego o uziarnieniu odpowiadającym frakcji 0/31,5. Decyzję dotyczącą rodzaju materiału podejmie inwestor. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.75 m (na odcinku okrawężnikowanym 0.60 m), natomiast ich grubość - 10 cm. Spadek poprzeczny poboczy przewidziano o wartości 6%.

Odwodnienie drogi. Na przewidzianym do przebudowy odcinku od km 0+000.00 do km 0+495.00 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez planowane wyniesienie niwelety w obniżeniu terenu o wartości od 10 cm do 35 cm, projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na nieutwardzony obszar pasa drogowego. W związku z przebudową drogi dojazdowej – ul. Łąkowej w miejscowości Ujazd nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania inwestycji, objętej niniejszym projektem obejmuje wyłącznie działki, stanowiące pas drogowy przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji drogowej nie spowoduje żadnych ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu przyległych nieruchomości.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku oraz w obrębie skrzyżowań z drogą gminną nr 116305E w km 0+000 i z drogą wojewódzką nr 715 na końcu odcinka, wdrożona zostanie nowa docelowa organizacja ruchu. Zakres zmian w organizacji ruchu jest szczegółowo określony w „Projekcie stałej organizacji ruchu”, stanowiącym oddzielne opracowanie. Znaki przewidziane do ustawienia zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej III generacji przewidziane są jako „średnie”.

Podsumowanie. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w miejscowości Ujazd (ul. Łąkowa) polegać będzie na:

- Wykonaniu robót ziemnych – obejmujących koryto podbudowy jezdni i poboczy;

- Przygotowaniu podłoża gruntowego i jego stabilizacji cementem o grubości 20 cm na szerokości jezdni i poboczy;

- Wykonaniu podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;

- Wykonaniu dwuwarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni, w ramach której przewidziano: warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm i warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm (km 0+220 – km 0+495);

- Ustawieniu krawężników betonowych na obramowaniu jezdni od km 0+220 do km 0+495;

- Wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm (km 0+000 – km 0+220);

- Uzupełnieniu poboczy destruktem bitumicznym lub betonowym i ich zagęszczeniu na grubość średnio 10 cm;

- Zabezpieczeniu urządzeń wodociągowych;

- Umocnieniu skarpy nasypu płytami ażurowymi MEBA;

- Montażu oznakowania pionowego;

- Wykonaniu oznakowania poziomego.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 130 km

- Odległość transportu materiałów brukarskich			- do 50 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b