Załącznik nr 1

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Nazwa zadania

Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Ujazd

(działki o nr ewid.: obr. PGR Niewiadów Mącznik - 72, 80; obr. Ujazd - 104/1)

2. Parametry techniczne

a) klasa techniczna drogi						- nie określa się

b) długość odcinka							- 495.00 m

c) kategoria ruchu 							- KR1

d) kategoria drogi							- wewnętrzna

e) prędkość projektowa						- 30 km/h

f) kategoria terenu							- płaski

g) rodzaj przekroju poprzecznego					- zamiejski

h) szerokość jezdni							- 4.00 m

i) szerokość poboczy		 					- 0.75 m

j) liczba pasów ruchu							- nie określa się

k) szerokość chodników						- nie przewiduje się

3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Od km 0+000.00 do km 0+220.00

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm

- Projektowana warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez stabilizację gruntu cementem Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm wg PN-S-96012:1997

- Istniejące podłoże gruntowe G3

- Od km 0+220.00 do km 0+495.00

- Projektowana warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

- Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowana warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997

- Projektowane wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 20 cm wg PN-S 96012:1997

- Istniejące podłoże gruntowe G3

4. Kategoria ruchu 							- KR1

5. Odwodnienie drogi							- powierzchniowe

6. Obiekty inżynierskie, w tym:

a) mosty								- nie przewiduje się

b) wiadukty								- nie przewiduje się

c) przepusty 					                      		- nie ma

7. Przystanki, zatoki, parkingi					- nie przewiduje się

8. Zjazdy								- wg KPED

(karta: 03.82)

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	- nie ma

10. Rozwiązania nietypowe						- nie ma

11. Ochrona środowiska						- nie dotyczy

12. Przebudowa urządzeń kolidujących	- brak

13. Rodzaj i zakres opracowania					- projekt budowlany

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.