Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Pasikonika w miejscowości Ujazd” na odcinku o długości 484,00 m. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim.

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - pomocniczo;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowany pod nr P.1016.2016.817;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 1.

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy ulicy Pasikonika w miejscowości Ujazd, zlokalizowanej w całości na działkach oznaczonych numerami: 313 (odcinek zasadniczy) oraz 259 (wlot na ul. Parkową) w obrębie Ujazd, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Remont przepustów pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm – 101,0 m;

- Remont przepustu pod koroną drogi z rur PEHD o średnicy 40 cm – 8,0 m;

- Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów – 24,0 m2;

- Usunięcie słupków ogrodzeniowych – 7 szt.;

- Usunięcie krzaków i zarośli z pasa drogowego – 0,29 ha;

- Roboty ziemne (wykopy) – 1108,0 m3;

- Przygotowanie podłoża i stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5MPa (gr. 25 cm) pod konstrukcję nawierzchni  – 2216,0 m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 (gr. 15 cm + 5 cm = 20 cm) – 2216,0 m2;

- Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni o grubościach: warstwa wiążąca – 4 cm (1546,1 m2), warstwa ścieralna – 4 cm (1487,0 m2);

- Wykonanie i zagęszczenie poboczy z destruktu (gr. 10 cm) – 726,0 m2;

- Nawierzchnia zjazdów z destruktu – 300,0 m2;

- Odmulenie istniejącego rowu – 383,0 m;

- Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi – 460,0 m2.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi wewnętrznej - dojazdowej w miejscowości Ujazd (są to grunty obrębu Ujazd) o długości 484.00 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez tereny upraw rolnych na obszarze niezabudowanym miejscowości Ujazd.

Początek zakresu robót – km 0+000.00 - przyjęto na wlocie na bitumiczną drogę gminną – ulicę Parkową, stanowiącą dojazd do drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Lubochnia (granica działek nr 259 i 313). Końcowy odcinek planowanej przebudowy zlokalizowany jest w km 0+484.00 - na wysokości końca działki nr 280.

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do gruntów rolnych oraz do obiektu turystycznego „Mikrokosmos”, generującego niewielki ruch autobusów wycieczkowych.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest drogą wewnętrzną i posiada status niepublicznej drogi dojazdowej w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla ulicy Pasikonika w miejscowości Ujazd będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest stała i wynosi 6,0 m. Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową drogi, a przewidzianych wyłącznie w obrębie jezdni, poboczy i istniejącego rowu. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w obrębie korony i rowu drogi, a więc w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 484,00 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią grunty uprawne oraz rozproszone zabudowania miejscowości Ujazd.

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. Podłoże gruntowe pod przedmiotową drogą zalicza się do kategorii G1-G3. W podłożu do głębokości 2,0 m występują w przewadze piasek gliniasty oraz  piasek średni. Pod fragmentem drogi na głębokości 1,50 m występuje swobodne zwierciadło wody. Ogólnie warunki gruntowe można określić jako niekorzystne. W związku z tym przewiduje się zastosowanie wzmocnienia podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem o grubości 25 cm. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną żużlem paleniskowym o zmiennej grubości i szerokości około 3.00 m. Istniejąca nawierzchnia z żużla, z uwagi na odbywający się ruch autobusów wycieczkowych i pojazdów rolniczych oraz niekorzystne podłoże gruntowe jest w złym stanie technicznym. Odbywający się ruch pojazdów powoduje silne wzniecanie kurzu i pyłu z jezdni drogi. W nawierzchni występują koleiny i głębokie ubytki utrudniające jazdę. Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni z żużla są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej. Istniejące zjazdy do poszczególnych posesji i na drogi polne w pasie drogowym posiadają nawierzchnię gruntową. Pobocza gruntowe są zarośnięte gęstymi chwastami.

Odwodnienie. Droga dojazdowa w miejscowości Ujazd na odcinku od km 0+000 do km 0+484 posiada odwodnienie w postaci istniejącego po stronie lewej rowu. Rów posiada stosunkowo regularny przebieg, jest jednak częściowo zamulony i porośnięty chwastami. Poziom dna rowu jest miejscami nieprawidłowy i wymaga regulacji. Odwodnienie korony drogi dojazdowej – ulicy Pasikonika odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez wymieniony wyżej rów. Rów wymaga wykonania robót, polegających na remoncie wszystkich przepustów pod zjazdami, a także odmuleniu i oczyszczeniu z chwastów. Na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Z innych elementów odwodnienia na odcinku objętym niniejszym opracowaniem, pod wlotem na drogę gminną – ulicę Parkową w km 0+001.50 występuje przepust z rur o średnicy 40 cm, który także wymaga remontu.

Wymienione wyżej przepusty z uwagi na zły stan techniczny wymagają wymiany części przelotowych oraz ścianek czołowych i dostosowania poziomu oraz przebiegu do planowanego do odmulenia rowu. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby kolidować z zakresem przebudowy.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem pomiędzy km 0+000 i km 0+484 nie występują drzewa, które w związku z planowaną przebudową jezdni, poboczy oraz odtworzeniem rowu musiałyby zostać usunięte. Istniejące zadrzewienie występuje w granicy pasa drogowego i nie wymaga usunięcia. Konieczne będzie natomiast usunięcie licznych krzaków i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy i skarp rowu na całym odcinku.

Ocena ogólna. Droga dojazdowa – ulica Pasikonika na odcinku przebiegającym przez miejscowość Ujazd posiada nieregularną, wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię gruntową wzmocnioną żużlem paleniskowym. Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu ciężkich pojazdów rolniczych oraz autobusów wycieczkowych, których ruch jest generowany przez podmioty gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie pasa drogowego. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy ulica Pasikonika w miejscowości Ujazd na odcinku o długości 484.00 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						(D)

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni						3.00 m

- Szerokość poboczy					0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych i łuku W1		2 % (jednostronna)

- Przechyłka poboczy strona lewa			6 % (w kierunku rowu)

- Przechyłka poboczy strona prawa			2 % (w kier. jezdni)

- Promień łuku pionowego wklęsłego			nie występuje

- Promień łuku pionowego wypukłego			nie występuje

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

Jezdnia km 0+000,00 - km 0+484,00

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowana warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1-G3

Zjazdy od km 0+000,00 - km 0+484,00

- Projektowana nawierzchnia z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm;

- Projektowana warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa z betoniarki o grubości 25 cm;

- Istniejące podłoże gruntowe G1-G3

Z uwagi na występujące lokalnie niekorzystne podłoże wysadzinowe G3 oraz płytko występujące zwierciadło wody gruntowej, podbudowa zasadnicza jezdni z kruszywa łamanego oraz warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2.5 MPa zostaną wykonane na całej szerokości korony drogi (jezdnia + pobocza) o szerokości 4.50 m. Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi – ulicy Pasikonika - od km 0+000,00 do km 0+484,00 w miejscowości Ujazd składa się z dwóch odcinków prostych oraz jednego łuku kołowego W1. Długości odcinków prostych w planie są następujące: 320,41 m i 144,41 m. Długość łuku kołowego W1 PSK wynosi 19,18 m. Łuk kołowy (lewy) występuje pomiędzy pikietażami: km 0+320,41 (PŁK) i km 0+339,59 (KŁK). Projektowany profil poprzeczny drogi na obydwu odcinkach prostych, z uwagi na małą szerokość jezdni przewidziano jako jednostronny w kierunku rowu, o wartości 2,0 %. Promień łuku W1 jest stosunkowo duży i wynosi R=500,00 m.    W związku z powyższym nie przewiduje się krzywych przejściowych, a przechyłka łuku o wartości i = 2.0 % przewidziana jest jak na prostej. Szerokość projektowanej jezdni będzie wynosiła 3,00 m. Szerokość poboczy wzmocnionych kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym wynosić będzie 0,75 m. Pobocze lewe będzie posiadało spadek poprzeczny o wartości 6.0 % z nachyleniem w kierunku rowu, natomiast pobocze prawe – 2.0 % z nachyleniem w kierunku jezdni drogi.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości i powierzchni jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga w miejscowości Ujazd (ul. Pasikonika) zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada regularny, płynny przebieg. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka o długości 484,00 m wynosi 6.51 m, co daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 1,35 %. Największa wartość spadku podłużnego (1.99 %) występuje od km 0+320.00 do km 0+484.00, natomiast najmniejsza (0,4 %) od km 0+010.00 do km 0+050.00. Rzędna początku odcinka wynosi 179,71 m npm, natomiast rzędna końca odcinka – 186,22 m npm.             W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmian poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, miejscami nierównomiernego poziomu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny, lekko zaniżony przebieg jezdni oraz projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać na nowym poziomie od +8 cm do +26 cm w stosunku do poziomu obecnego. Przeciętnie niweleta projektowana zostanie wyniesiona o około 15 centymetrów ponad istniejący poziom drogi. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”.

Zjazdy. Przewiduje się, że projektowane zjazdy do wszystkich sąsiadujących nieruchomości zostaną wykonane z nawierzchnią z destruktu bitumicznego na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Grubość projektowanej warstwy nawierzchni zjazdów wyniesie 10 cm, natomiast grubość podbudowy – 25 cm. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. Rozwiązania wysokościowe poszczególnych zjazdów należy dostosować w trakcie robót do rzędnych wjazdów do posesji oraz do poziomu terenu poszczególnych działek. Lokalizację projektowanych zjazdów przedstawiono na rysunku nr 5 (Plan zagospodarowania terenu) a ich wykaz szczegółowy wraz z informacjami o powierzchniach poszczególnych zjazdów i przepustach pod częścią z nich zawiera załącznik nr 5.

Pobocza. Przewiduje się, że pobocza zostaną wykonane z destruktu bitumicznego lub kruszywa łamanego 0/31. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.75 m, natomiast ich grubość - 10 cm. Spadek poprzeczny pobocza lewego (o wartości 6%) – w kierunku rowu (jak jezdnia). Spadek poprzeczny pobocza prawego (o wartości 2%) – w kierunku jezdni. Z uwagi na wąską jezdnię drogi warstwa destruktu bitumicznego, stanowiąca nawierzchnię poboczy zostanie ułożona bezpośrednio na poszerzonej podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm oraz stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2.5 MPa o grubości 25 cm (obydwie warstwy będą funkcjonować jako poszerzone warstwy konstrukcji jezdni).

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000 do km 0+484 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Odtworzenie (oczyszczenie i odmulenie) istniejącego rowu (długość ze zjazdami - 484 m, bez zjazdów - 383 m);

- Remont istniejących przepustów pod zjazdami po stronie lewej (wymiana części przelotowych na rury karbowane PEHD o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa łamanego, wymiana ścianek czołowych);

- Remont istniejącego przepustu w km 0+001.50 w obrębie wlotu na ul. Parkową;

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Ujazd nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Podsumowanie. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w miejscowości Ujazd (ul. Pasikonika) polegać będzie na:

- Usunięciu 7 szt. słupków ogrodzenia betonowego;

- Oczyszczeniu pasa drogi z zarośli;

- Odmuleniu rowu po stronie lewej wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi;

- Remoncie przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami w ciągu rowu;

- Remoncie 1 szt. Przepustu o śr. 40 cm pod koroną drogi;

- Wykonaniu robót ziemnych - koryta pod nową konstrukcję jezdni;

- Wzmocnieniu podłoża przez stabilizację gruntu cementem o grubości 25 cm;

- Wykonaniu podbudowy jezdni i poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm;

- Wykonaniu dwuwarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni, w ramach której przewidziano: warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm i warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm;

- Uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31 lub destruktem bitumicznym i ich zagęszczeniu na grubość średnio 10 cm;

- Wykonaniu nawierzchni zjazdów z destruktu o grubości 10 cm.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b