Załącznik nr 6 do SIWZ

# Wykaz

# Minimalnych wymagań dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | Wymagania minimalne dla ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego |
| 1.1. | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Pojazd kompletny posiadać powinien świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. i posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania świadectw dopuszczenia do użytkowania np. przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut ¦Badawczy (CNBOP-PIB) |
| 1.2. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powyżej 16.000 kg. |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP 2008 Nr 1 poz. 8) oraz nazwą OSP . Dane dotyczące oznaczenia: Logo OSP wymiar 30x30cm napis: OSP PRZESIADŁÓW na drzwiach bocznych (kierowca i dowódca) wymiary długość 82cm wysokość 8cm grubość liter 1,9cm |
| 1.4. | Pojazd musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zgodnie z Normą PN-EN 1846 lub normą równoważną |
| 1.5. | Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018, nieużywane. |
| 1.6. | Świadectwo dopuszczenia należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |
| 1.7. | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin EURO6 lub równoważnej. Moc min. 340KM. |
| 1.8. | Napęd 4 x 4: - możliwość odłączania napędu osi przedniej, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, - przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. |
| 1.9. | Podwozie samochodu z automatyczną skrzynią biegów. |
| 1.10. | Zawieszenie osi przód i tył - resory. Pojazd musi być wyposażony w dodatkowe systemy bezpieczeństwa: ABS. |
|  | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Za kabiną umiejscowiony i wyprowadzony do góry filtr powietrza. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - radiotelefon przewoźny, - fabryczne radio, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - szyberdach, - przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, - rolety wewnętrzne przeciwsłoneczne, - elektryczne szyby przednie, - szyby przedziału załogi otwierane manualnie, - elektryczne lusterka, - zawieszenie kabiny na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, - klimatyzację fabryczną, - uchwyty na aparaty powietrzne, - podstawa ze stali nierdzewnej zamontowana między siedzeniem dowódcy i kierowcy z przygotowaną instalacją do montażu latarek i/lub radiotelefonów. |
| 1.11. | Fotele muszę być wyposażone w pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia. |
| 1.12. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 1.13. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |
| 1.14. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |
| 1.15. | Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. |
|  | Pojazd musi posiadać urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. |
| 1.16. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |
| 1.17. | Pojazd musi być wyposażony w sygnał pneumatyczny uruchamiany z kabiny. |
| 1.18. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu - nie mniejsza niż 85 km/h |
| 1.19. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu podanej w homologacji typu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. |
| 1.20. | Kolorystyka: - samochód – RAL 3000 - elementy błotników i zderzaków - białe lub czarne - elementy podwozia – czarne |
| 1.21. | Instalacja pneumatyczna pojazdu powinna zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione powinno być prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |
| 1.22. | Wylot spalin nieskierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnić ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |
| 1.23. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 1.24. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |
| 1.25. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. |
| 1.26. | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. |
| 1.27. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Przód – ogumienie pojedyncze, tył – bliźniaki. |
| 1.28 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia. |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa Samochód wyposażony w zaczep holowniczy i szekle z przodu umożliwiające odholowanie pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania umieszczoną z tyłu zabudowy przekazującą obraz do monitora. Monitor w zasięgu wzroku kierowcy. |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |
| 2.1. | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Poszycia zewnętrze w całości kompozytowe, wykonane w kolorze RAL3000. Ściany zabudowy podwójne. Izolowane termicznie. Wnętrze skrytek - blacha anodowana, prowadnice do półek wykonane ze stali nierdzewnej, szkielet półki ze stali nierdzewnej a poszycie z aluminium. |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu działko wodno - pianowe typu DWP o wydajności 3200l/min, uchwyty na drabinę i węże ssawne. |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach ze stali nierdzewnej, jednoczęściowa, bez dodatkowej konieczności składania/rozkładania. |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii poprzez zainstalowane podesty robocze o głębokości min. 55 cm na całej długości boku zabudowy. Wszystkie podesty strony lewej i/lub prawej tworzące jedną linię ciągłą po ich otworzeniu. |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED: główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 2.7. | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. |
| 2.8. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 2.9. | Konstrukcja skrytek zapewniać powinna odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 2.10. | Zbiorniki na środki gaśnicze powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Pojemność zbiornika na wodę min 6000l. |
| 2.11. | Zbiornik wody powinien być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik musi być wyposażony w falochrony, oraz właz rewizyjny. |
| 2.12. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% (tj. min 600l) zbiornika wody powinien być wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |
| 2.13. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |
| 2.14. | Autopompa dwuzakresowa. Wydajność min. 4300l/min przy ciśnieniu 8 bar i Hgs 1,5 m i min. 400l/min przy ciśnieniu 40 bar. |
| 2.15. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |
| 2.16. | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego DWP o wydajności 3200l/min - korpus wykonany ze stali nierdzewnej o wydajności w przedziale min 1600 – 3200 l/min, - zraszaczy. |
| 2.17. | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 2.20. | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |
| 2.21. | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. - głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną w samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów głosowych; W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |
| 2.22. | Zbiornik wody powinien być wyposażony w nasadę o średnicy 75mm do napełniania zbiornika i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + instalacja odwadniająca zbiornik. |
| 2.23. | Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +/- 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |
| 2.24. | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego powinny być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 2.25. | Konstrukcja układu wodno – pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |
| 2.26. | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |
| 2.27. | Na wlocie ssawnym pompy powinien być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 2.28. | Pojazd musi być wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy sterowany z pilota przewodowego zasilany bezpośrednio z instalacji podwoziowej w przypadku najaśnic LED. Umiejscowienie masztu nie powinno ograniczać przestrzeni zabudowy pożarniczej. |
| 2.29. | Pojazd powinien posiadać miejsce do indywidualnego montażu sprzętu. Standardowo powinien być wyposażony w uchwyty na węże ssawne, tłoczne, prądownice, drabinę, aparaty powietrzne, zestaw PSP R1, sprzęt burzący, pilarki do drewna itp. |
| 2.30 | Pojazd powinien być wyposażony w izolowaną kompozytową skrzynię na dachu z oświetleniem o wym. 2230x840x420 mm (tolerancja w wymiarach:± 10%) |
|  | Pojazd musi być wyposażony w: - wyciągarkę elektryczną zamontowaną z tyłu pojazdu o uciągu min. 7,5 t - szufladę na prowadnicach, - ruchomą półkę na sprzęt podręczny, - falę świetlną LED umiejscowioną z tyłu pojazdu, - linię szybkiego natarcia o długości min 60 m zakończona prądownicą wysokociśnieniową o wydajności min 150 l/min., zwijadło wyposażone w ręczny i elektryczny system zwijania węża. |
|  | Zbiornika paliwa umiejscowiony poza zabudową pożarniczą. |