STRONA TYTUŁOWA

Załącznik nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w m. Sangrodz”

o długości 1683.50 m

Inwestor: 						Opracował:

Gmina Ujazd 						mgr inż. Jacek Killman

pl. Kościuszki 6 					upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

97-225 Ujazd 						konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów par.2 								ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

# CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót:

- roboty rozbiórkowe (w obrębie istniejącej nawierzchni i przepustów);

- roboty ziemne (korytowanie pod nową konstrukcję nawierzchni, odmulenie istniejących rowów);

- remont istniejących przepustów (wymiana części przelotowych i ścianek czołowych);

- przygotowanie podłoża (profilowanie i zagęszczenie koryta, wykonanie stabilizacji gruntu podłoża cementem Rm=2.5 MPa o grub. 25 cm);

- podbudowa (wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie);

- nawierzchnia bitumiczna (wykonanie warstw: wiążącej i ścieralnej o grubościach 4 cm + 4 cm z betonu asfaltowego);

- roboty uzupełniające (uzupełnienie i zagęszczenie pobocza z destruktu bitumicznego lub kruszywa łamanego);

- nawierzchnia zjazdów (z kostki betonowej obramowanej krawężnikami);

- oznakowanie pionowe (montaż znaków drogowych).

- regulacja zasuw wodociągowych;

- montaż barier i barieroporęczy mostowych;

- zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.

  - Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Obiekt: Droga gminna nr 116401E w miejscowości Sangrodz – ulica Lipowa,

gm. Ujazd (pow. tomaszowski).

- Lokalizacja: od km 0+000,00 do km 1+683.50 (działka ozn. nr ew.: 244/2 w obrębie 0015 Sangrodz).

c) W obrębie przebudowywanej drogi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: budynki mieszkalne ze zjazdami, budynki gospodarcze i produkcyjne, ogrodzenia posesji, sieci: wodociągowa, teletechniczna i energetyczna n/n wraz z przyłączami do posesji.

  - Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- miejsce zagrożenia: droga gminna – ulica Lipowa w m. Sangrodz (w zarządzie Wójta Gminy Ujazd);

- czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

- rodzaje zagrożeń:

  - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (koparki, skrapiarki emulsji asfaltowej, rozkładarki mas bitumicznych i kruszywa, równiarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do betonu i asfaltu, ładowarki samobieżne, samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe);

  - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, pył, opary z masy bitumicznej i emulsji asfaltowej;

  - zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;

  - zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, pozostałościami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.

  - Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

- zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi); na czas wykonywania robót nawierzchniowych przewiduje się zamknięcie odcinka objętego zadaniem dla ruchu i wprowadzenie objazdu pobliskimi drogami lokalnymi o nawierzchni gruntowej.

  - Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

  - Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

  - Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy

- na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga: 	Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u

kierownika budowy.

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.