Załącznik nr 2

OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Lipowej w m. Sangrodz” na odcinku o długości 1683,50 m. Przedmiotowa droga gminna jest zlokalizowana na terenie Gminy Ujazd w Powiecie Tomaszowskim (woj. łódzkie).

Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

- Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie;

- Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;

- Zlecenie Gminy Ujazd;

- Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500;

- Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi;

- Wyniki szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta;

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża.

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 1 (Plan orientacyjny).

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach przebudowy drogi w miejscowości Sangrodz - ulica Lipowa, zlokalizowanej w całości na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 244/2 w obrębie 0015 Sangrodz, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wlotami bocznymi – 7022,35 m2;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej na zjazdach – 166,0 m2;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach – 228,0 m2;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej na zjazdach – 17,0 m2;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni żużlowej na zjazdach – 15,0 m2;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 50x50 na zjazdach – 12,0 m2;

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni brukowcowej na zjazdach – 20,0 m2;

- Rozbiórka istniejących przepustów pod jezdnią – 71,0 m;

- Rozbiórka istniejących przepustów betonowych pod zjazdami – 150,0 m;

- Rozbiórka istniejących poręczy stalowych na obiekcie mostowym – 38 m;

- Wycinka drzew kolidujących z zakresem prac przebudowy – 9 szt.;

- Oczyszczenie i regulacja (pogłębienie) istniejącego rowu – 1050,0 m;

- Remont przepustów pod koroną drogi – 55,0 m (Ø40) + 16,0 m (Ø60);

- Roboty ziemne (wykopy pod koryto) – 7236,04 m3;

- Przygotowanie podłoża gruntowego  – 10.337,2 m2;

- Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem Rm = 2.5 MPa grubość 25 cm - 10.337,2 m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 i 0/31 (gr. 15 cm + 5 cm = 20 cm) – 10.337,2  m2;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubość 4 cm – 8115,3 m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubość 4 cm – 7910,9 m2;

- Wykonanie i zagęszczenie poboczy z destruktu lub kruszywa (gr. 15 cm) – 2555,2 m2;

- Wykonanie obramowania najazdowego (wewnętrznego i zewnętrznego) zjazdów z krawężnika betonowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – 1880,0 m;

- Wykonanie obramowania bocznego zjazdów z krawężnika betonowego 15x30x100 (prosty i łukowy) na ławie betonowej z oporem – 1800,0 m;

- Podbudowa zjazdów z kruszywa łamanego 0/31 o grub. 15 cm – 1816,0 m2;

- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolorowej o grub. 8 cm – 1816,0 m2;

- Wykonanie koryta pod utwardzenie terenu w obrębie skrzyżowania – 136,50 m3;

- Wykonanie obramowania bocznego terenu w obrębie skrzyżowania z krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – 50,0 m;

- Wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem Rm = 2.5 MPa gr.25 cm – 195,0 m2;

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 o grub. 15 cm w obrębie skrzyżowania – 195,0 m2;

- Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm w obrębie skrzyżowania – 195,0 m2;

- Remont przepustów pod zjazdami z rur PEHD spiralnie karbowanych Ø40 – 296,0 m;

- Montaż ścianek czołowych – łącznie 74 szt. dla Ø40 oraz 2 szt. dla Ø60;

- Montaż barier energochłonnych SP-06 na dojazdach do obiektu – 48 m;

- Montaż barieroporęczy w obrębie obiektu – 24 m;

- Umocnienie skarp rowu oraz wlotów i wylotów przepustów ażurowymi płytami betonowymi MEBA 60x40x8 na podsypce cementowo – piaskowej – 3155,0 m2;

- Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych – 34 szt. (w tym 2 hydranty);

- Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej – 6 szt.;

- Montaż oznakowania pionowego – 15 szt.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinek drogi gminnej nr 116401E w miejscowości Sangrodz – ul. Lipowa o długości 1683,50 m, którego położenie w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym projektem przebiega przez tereny dość zwartej zabudowy jednorodzinnej oraz obszary użytków rolnych w miejscowości Sangrodz.

Początek zakresu robót – w km 0+000.00 - przyjęto w sąsiedztwie granicy działki nr 244/2 (przedmiotowa droga) i działki nr 244/1, stanowiącej przebudowany wlot na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 713. Zakończenie planowanej przebudowy zlokalizowane jest w km 1+683,50 – na łuku nr 12, w przekroju odpowiadającym zakończeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej w obrębie Sangrodz (przy granicy z gminą Tomaszów Mazowiecki).

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1.

Przedmiotowa droga nr 116401E stanowi lokalny ciąg drogowy, zapewniający komunikację na szczeblu gminnym i międzygminnym w obrębie miejscowości Sangrodz, z możliwością dojazdu na obszar gminy Tomaszów Mazowiecki (do miejscowości Zaborów) oraz dojazd do obszarów rolnych, zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi gminnej.

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do przebudowy droga jest drogą publiczną. Jest ona zaliczona do kategorii dróg gminnych i posiada nadany numer 116401E oraz nazwę – ulica Lipowa. Przedmiotowa droga znajduje się w zarządzie Wójta Gminy Ujazd. Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto, że docelową klasą techniczną dla ulicy Lipowej w miejscowości Sangrodz będzie klasa D.

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej jest zmienna i wynosi od około 11 – 12 m na odcinku od km 0+000 do km 0+200 (w obrębie obiektu mostowego) do około 6 – 7 m lokalnie na odcinku zabudowy miejscowości Sangrodz (km 1+100 – 1+300); jednak na przeważającym odcinku pas drogowy posiada szerokość od około 8 m do około 9 m;

Szerokość istniejącego pasa drogowego jest wystarczająca dla wykonania planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową drogi, polegającej na realizacji robót w obrębie korony drogi (jezdni oraz poboczy) oraz istniejącego rowu i zjazdów. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją drogową odbywać się będą w istniejącym pasie drogowym.

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 1683,50 m przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowi zabudowa szeregowa miejscowości Sangrodz i użytki rolne.

Opinia geotechniczna: warunki gruntowo - wodne. Podłoże gruntowe pod przedmiotową drogą jest zróżnicowane pod względem przydatności dla celów budowlanych. W celu określenia warunków gruntowo – wodnych wykonano badania geotechniczne w ilości 5 odwiertów. Lokalizację odwiertów pokazano na rysunku nr 4 „Przekrój podłużny”. Badania wykazały, że generalnie podłoże gruntowe drogi objętej niniejszym opracowaniem charakteryzują proste warunki gruntowo – wodne. Projektowaną drogę (podłoże gruntowe) można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Należy zwrócić jednak uwagę na występujące w podłożu piaski gliniaste, które zostały wykazane w trzech odwiertach. W otworze nr 2 piaski te występują w stanie plastycznym. Ponadto w otworze nr 1 (w pobliżu rzeki Piasecznicy) na głębokości 1,2 m p.p.t. stwierdzono występowanie wód gruntowych o zwierciadle swobodnym.

Szczegółowe rezultaty przeprowadzonych badań oraz wynikające z nich wnioski zawiera „Opinia geotechniczna”, załączona do niniejszego opracowania.

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o grubości około 5 – 6 cm na zróżnicowanym podłożu o szerokości średnio 4,10 m. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna wykazuje liczne oznaki wyeksploatowania: posiada spękania podłużne i siatkowe, wykruszenia przy krawędziach oraz ubytki, lokalne zapadnięcia i koleiny. Oględziny powierzchni jezdni wykazały oznaki zestarzenia bitumu, który znacznie skruszał i wykazuje silną tendencję zanikową. Wskutek tego procesu wykruszają się także liczne ziarna warstwy jezdnej, co prowadzi do osłabienia jezdni i powstawania ubytków.

Podłoże warstwy bitumicznej stanowi bruk z kamienia polnego o grubości do 15 cm oraz kruszywo łamane różnych frakcji.

Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni bitumicznej są zmienne i nieregularne, co sprzyja powstawaniu krótkotrwałych zastoisk wody opadowej. Istniejące zjazdy do poszczególnych posesji posiadają częściowo nawierzchnię bitumiczną, z kostki betonowej, betonu, płyt betonowych lub żużla. Natomiast zjazdy na drogi polne i działki niezagospodarowane są nieutwardzone. Pobocza gruntowe są zarośnięte przez chwasty.

Odwodnienie. Droga gminna nr 116401E w miejscowości Sangrodz na odcinku od km 0+000,00 do km 1+683,50 posiada 5 przepustów pod koroną:

- w km 0+663.80 – przepust  o długości 16,0 m z rur betonowych Ø 60;

- w km 0+893.50 – przepust o długości 9,0 m z rur betonowych Ø 40;

- w km 1+286.00 – przepust o długości 12,0 m z rur betonowych Ø 40;

- w km 1+370.30 – przepust o długości 9,0 m z rur betonowych Ø 40;

- w km 1+538,20 – przepust o długości 9,0 m z rur betonowych Ø 40.

Wymienione wyżej przepusty są zlokalizowane ukośnie do osi drogi i częściowo posiadają ścianki czołowe wykonane z betonu. Części przelotowe przepustów są uszkodzone lub zamulone. Nieprawidłowe i zbyt płytkie posadowienie przyczyniło się do powstania uszkodzeń nawierzchni drogi. Zadaniem tych przepustów jest odprowadzanie wód opadowych z rowu, przebiegającego wzdłuż drogi po stronie prawej do istniejących rowów poza pasem drogowym, zlokalizowanych prostopadle do drogi. Wszystkie wymienione przepusty wymagają remontu, polegającego na wymianie części przelotowych oraz ścianek czołowych i umocnieniu wlotów i wylotów.

Ponadto droga wyposażona jest w wymieniony wyżej rów prawostronny, który z uwagi na znaczne zamulenie i chwasty powinien zostać odtworzony do prawidłowych parametrów. Rów występuje w kilku fragmentach przyległych do przepustów na odcinku od km 0+610 do km 1+660.

Podsumowując, odwodnienie drogi odbywa się w sposób grawitacyjny, poprzez odprowadzanie wody opadowej z korony drogi do istniejącego rowu i za jego pośrednictwem do rowów poza pasem drogi, natomiast na odcinkach pozbawionych rowu - na obszar istniejącego pasa drogowego (pobocza gruntowe). Istniejący rów częściowo spełnia swoje zadanie, ale wymaga odmulenia. Na obecnym etapie przebudowy z uwagi na specyficzną konfigurację terenu i dość wąski pas drogowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Zjazdy. Droga jest wyposażona w zjazdy do poszczególnych posesji i na działki niezagospodarowane oraz na drogi polne. Na odcinku drogi wyposażonym w prawostronny rów zjazdy posiadają przepusty z rur betonowych o różnej średnicy i długości lub wykonane z płyt betonowych. Zjazdy nie posiadają ścianek czołowych. Nawierzchnia zjazdów jest zróżnicowana; przeważa nawierzchnia gruntowa, a poza tym występują: nawierzchnia żużlowa, tłuczniowa, z płyt betonowych 50x50, z kostki betonowej lub bitumiczna. Stan techniczny tych nawierzchni jest zły. Poziom zjazdów w wielu wypadkach nie jest dostosowany do niwelety drogi.

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie występują następujące urządzenia obce (patrz rys. nr 5 – Plan zagospodarowania terenu):

- wodociąg gminny – pod poboczami drogi oraz częściowo pod jezdnią (przejścia poprzeczne przyłączy);

- linia energetyczna n/n – na krótkim odcinku przy granicy pasa drogowego, poza tym w gruntach prywatnych;

- linia napowietrzna teletechniczna – poza pasem drogowym.

Wyżej wymienione urządzenia nie będą kolidowały z planowaną przebudową drogi, gdyż znajdują się poza pasem drogowym lub poza zakresem przewidywanych do wykonania robót.

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem występuje 9 sztuk drzew, które z uwagi na lokalizację pni zbyt blisko projektowanego pobocza będą stanowiły zagrożenie dla ruchu drogowego. Ponadto ich systemy korzeniowe powodują obecnie uszkodzenia konstrukcji jezdni. W związku z projektowaną grubszą konstrukcją jezdni systemy korzeniowe w/w drzew będą stanowiły przeszkodę dla jej wykonania. Wykaz drzew przewidzianych do usunięcia przedstawiono w załączniku nr 9; ponadto drzewa te zaznaczono na rysunku nr 5. Konieczne będzie również usunięcie chwastów i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy i rowu na całym odcinku drogi.

Ocena ogólna. Droga gminna nr 116401E – ulica Lipowa na odcinku przebiegającym przez miejscowość Sangrodz posiada wąską i wyeksploatowaną nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia panującego ruchu pojazdów, a w szczególności do pojazdów ciężarowych, których ruch jest generowany przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarze miejscowości, w sąsiedztwie pasa drogowego. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu. Z uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów (w tym rolniczych), droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji jezdni oraz poboczy.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna nr 116401E w miejscowości Sangrodz na odcinku o długości 1683,50 m uzyska następujące parametry:

- Klasa techniczna						D

- Kategoria obciążenia ruchem				KR1

- Szerokość jezdni						4.50 m

- Szerokość poboczy						0.75 m

- Prędkość projektowa					30 km/h

- Przechyłka jezdni na prostych i łukach W1-W9		2 % (dwustronna)

- Przechyłka jezdni na łuku W10				2 % (jednostronna)

- Przechyłka jezdni na łukach W11, W12			3 % (jednostronna)

- Przechyłka poboczy strona lewa				6 %

- Przechyłka poboczy strona prawa				6 %

- Poszerzenia jezdni na łukach W2, W11, W12		od 0,80 m do 2,00 m

- Promień łuku pionowego wklęsłego			R = 1000 m

- Promień łuku pionowego wypukłego			R = 2000 m

- Promienie wyokrąglające na zjazdach			R = 3,0 m

- Promienie wyokrąglające na skrzyżowaniach		R = 8,0 m

- Odwodnienie						powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję:

Jezdnia: km 0+000,00 - km 1+683,50

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1;

- Projektowana podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/63 i 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm + 5 cm = 20 cm wg PN-S-06102:1997;

- Projektowane wzmocnienie podłoża – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2.5 MPa o grubości 25 cm (z betoniarki);

- Istniejące podłoże gruntowe.

Zjazdy: km 0+000,00 - km 1+683,50

- Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm;

- Projektowana podsypka cem. – piaskowa o grubości 3 cm

- Projektowana podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 o grubości 15 cm;

Sprawdzenie warunku mrozoodporności.

- Kategoria ruchu – KR1;

- Grupa nośności podłoża – G3;

- Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 0,50 m.

- Głębokość przemarzania – hpz = 1,0 m;

- Grubość zastępcza dla KR1: hz = 0,50 hpz = 0,50 x 1,0 m = 0,50 m

- Grubość projektowana:

Hproj = 0,04 m + 0,04 m + 0,05 m + 0,15 m + 0,25 m= 0,53 m

Hproj  > hz

W związku z powyższym warunek jest spełniony.

Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4.

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi gminnej – ulicy Lipowej w miejscowości Sangrodz - od km 0+000,00 do km 1+683,50 składa się z dwunastu odcinków prostych o długościach: 69.32 m, 70.39 m, 344.58 m, 132.28 m, 117.65 m, 176.67 m, 214.20 m, 40.00 m, 42.71 m, 81.60 m, 10.84 m, i 65.66 m, ośmiu łuków kołowych W1, W2, W4, W5, W9, W10, W11 i W12 o promieniach odpowiednio: 230 m, 30 m, 150 m, 250 m, 210 m, 110 m, 85 m i 85 m oraz czterech załomów: W3, W6, W7 i W8.

Projektowany profil poprzeczny drogi na odcinkach prostych oraz łukach nr 1, 2, 4, 5 i 9 przewidziano jako daszkowy o wartości przechyłki ip = 2,0 %. Na łuku nr 10 przewidziano profil o spadku jednostronnym wynoszącym ip = 2,0 %, natomiast profil w obrębie łuków nr 11 i 12 również o spadku jednostronnym, lecz o wartości ip = 3,0 %. Szerokość projektowanej jezdni na całym odcinku projektowanym, za wyjątkiem łuków nr 2, 11 i 12 będzie wynosiła 4,50 m.

W obrębie łuku nr 2, zlokalizowanego na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną i charakteryzującego się małą wartością promienia (R = 30) przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni o 2 x 1,00 m, z tym że jako początek poszerzeń przyjęto początek i koniec łuku nr 2, a pełna wartość poszerzenia będzie osiągnięta dopiero w przekroju odpowiadającym środkowi łuku. Jest to rozwiązanie nietypowe, spowodowane brakiem odpowiedniej szerokości pasa drogowego na tym odcinku. Z uwagi na wspomniane skrzyżowanie, na łuku nr 2 nie przewidziano zmiany profilu poprzecznego na jednostronny.

W obrębie łuków nr 11 i 12 (R = 85 m) poszerzenie jezdni wyniesie 2x0,40 m; w związku z tym szerokość jezdni na tych łukach wyniesie 5,30 m. Zmiana profilu i szerokości przewidziana jest w obrębie prostych przejściowych o długości 20 m, przy czym przed łukiem nr 11 odcinek przejściowy zostanie skrócony z uwagi na bliskość poprzedzającego końca łuku nr 10.

Z uwagi na to, że koniec odcinka projektowanego (km 1+683,50) przypada na łuku kołowym nr 12, zlokalizowanym częściowo w granicach gmin Ujazd i Tomaszów Mazowiecki, na styku ze starą jezdnią należy wykonać łagodne i bezpieczne połączenie zarówno ze względu na zmianę szerokości, jak i spadku poprzecznego.

Szczegółowe dane dotyczące szerokości i powierzchni jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny”.

Profil podłużny drogi. Przewidziana do przebudowy droga gminna w miejscowości Sangrodz (ul. Lipowa) zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada regularny i ustalony przebieg zarówno w planie, jak i w profilu podłużnym. Przebieg niwelety drogi pozbawiony jest znacznych różnic w spadkach podłużnych. Różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem odcinka o długości 1683,50 m wynosi 2.74 m, co na całości zadania daje średnią wartość spadku podłużnego na poziomie 0.16 %. Największa wartość spadku podłużnego (1.91 %) występuje od km 1+650.00 do km 1+683.50, natomiast najmniejsza (0,03 %) od km 0+460.00 do km 0+520.00. Rzędna początku odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 171,06 m n.p.m., natomiast rzędna końca odcinka – 173,80 m n.p.m.      Na odcinku planowanym do przebudowy występują dwa wyraźne łuki pionowe: wklęsły o promieniu R=1000 m i wypukły o R=2000 m. W związku z planowanym wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni docelowej, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmian przebiegu poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, lokalnie nierównomiernego poziomu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny przebieg jezdni oraz projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać płynnie na nowym poziomie od -19 cm do +21 cm w stosunku do poziomu obecnego. Na części projektowanego odcinka z uwagi na występujące zbytnie wyniesienie jezdni w stosunku do poziomu zabudowy przewidziano obniżenie poziomu korony drogi, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo korzystania ze zjazdów oraz poprawi odwodnienie drogi. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”.

Zjazdy. Przewiduje się, że nawierzchnia projektowanych zjazdów do wszystkich sąsiadujących z drogą nieruchomości zostanie wykonana z kostki betonowej kolorowej Holland o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31 o grubości 15 cm. Zjazdy zostaną obramowane: od strony jezdni drogi i od strony nieruchomości betonowymi krawężnikami najazdowymi 15x22 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem o wymiarach s=35 cm, h=25 cm; natomiast obramowanie boczne stanowić będą krawężniki 15x30 (proste lub łukowe R3, w zależności od położenia i głębokości zjazdu) ułożone na ławie betonowej z oporem. Światło krawężników najazdowych w obrębie styku z krawędzią jezdni powinno wynosić do 3 cm. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. W przypadku zjazdów do niektórych posesji, wyposażonych w nawierzchnię z kostki betonowej w dobrym stanie, przewiduje się jej rozbiórkę w zakresie pasa drogowego i ponowne ułożenie z dostosowaniem do projektowanego poziomu krawędzi jezdni. Powyższe dotyczy utwardzonych kostką betonową zjazdów do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 445, 474/1, 478, 400, 401, 481, 482, 485/1, 486, 487, 488/1, 488/2, 491/2 i 414/1. Rozwiązania wysokościowe poszczególnych zjazdów należy dostosować w trakcie robót do rzędnych wjazdów do posesji oraz do poziomu terenu poszczególnych działek. W obrębie skrzyżowania w km 0+205.50 przewidziano wykonanie utwardzenia powierzchni wokół wlotu drogi bocznej o konstrukcji jak na zjazdach wzmocnionej stabilizacją gruntu jak na jezdni (patrz rys. nr 5). Obramowanie powierzchni utwardzonej przewidziano z krawężnika wystającego 15x30x100 o świetle 10 cm na ławie betonowej z oporem. Lokalizację projektowanych zjazdów przedstawiono na rysunku nr 5 (Plan zagospodarowania terenu) a ich wykaz szczegółowy wraz z informacjami o typie i powierzchniach poszczególnych zjazdów zawiera załącznik nr 5.

Dostępność nieruchomości.

I. Wykonanie zjazdów do niektórych nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego jest fizycznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Na odcinku od km 0+000 do km 0+200 (w obrębie terenów zielonych występujących w pobliżu rzeki) droga przebiega na znacznym nasypie. Dostępność do poszczególnych działek stanowiących wyżej wymienione tereny jest zapewniona poprzez istniejące już zjazdy, a w szczególności:

- Zjazd na działkę oznaczoną numerem 247/3 zapewnia obsługę działek sąsiednich, niedostępnych z drogi: 246, 245 i 282 – stanowiących całość funkcjonalną.

- Zjazd na działkę oznaczoną numerem 163/2 zapewnia obsługę działek: 162, 161, 160 i 159 stanowiących całość funkcjonalną.

- Zjazd na działkę oznaczoną numerem 243 zapewnia obsługę działek: 241, 242, 206 – 210 i 160 stanowiących całość funkcjonalną.

- Zjazd na działkę oznaczoną numerem 306 (droga polna) zapewnia obsługę działek: 280 – 283 stanowiących całość funkcjonalną.

II. Na odcinku zabudowy miejscowości Sangrodz niektóre zjazdy do posesji obsługują dwie lub więcej działek, zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, stanowiącymi jednolite i ogrodzone gospodarstwo. W takim przypadku wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji nie ma uzasadnienia.

Pobocza. Przewiduje się, że pobocza zostaną wykonane z drobnego destruktu bitumicznego lub kruszywa łamanego 0/31. Decyzję dotyczącą rodzaju materiału podejmie inwestor. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.75 m, natomiast ich grubość - 15 cm. Spadek poprzeczny poboczy przewidziano o wartości 6 %.

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000.00 do km 1+683,50 przewiduje się poprawę odwodnienia poprzez:

- Remont istniejących przepustów pod koroną drogi w następujących lokalizacjach:

- w km 0+663.80 – przepust  o długości 16,0 m z rur Ø 60;

- w km 0+893.50 – przepust o długości 9,0 m z rur Ø 40;

- w km 1+286.00 – przepust o długości 12,0 m z rur Ø 40;

- w km 1+370.30 – przepust o długości 9,0 m z rur Ø 40;

- w km 1+538,20 – przepust o długości 9,0 m z rur Ø 40.

Remont przepustów obejmie wymianę części przelotowych na rury karbowane HDPE oraz montaż nowych ścianek czołowych a także umocnienie wlotów i wylotów płytami ażurowymi. Lokalizacja przepustów przewidzianych do remontu pozostaje bez zmian. Poziom posadowienia należy dostosować do rzędnych podanych w załączniku nr 7 i na rysunku nr 4. Części przelotowe należy wykonać na ławie z kruszywa łamanego 0/31 o grubości 20 cm. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w obrębie przepustów podano w załączniku nr 7.

- Remont istniejących przepustów pod zjazdami do posesji i na drogi polne obejmujący wymianę części przelotowych na rury karbowane HDPE i montaż ścianek czołowych z betonu zgodnie z załącznikiem nr 5 i rysunkiem nr 5.

- Odmulenie i regulację istniejącego rowu o długości łącznej 1050 m występującego po prawej stronie drogi wraz z umocnieniem skarp i dna ażurowymi płytami betonowymi.

- Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy.

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do rowu lub na nieutwardzony obszar pasa drogowego. W związku z przebudową drogi gminnej nr 116401E w miejscowości Sangrodz nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.

Bariery energochłonne. W miejsce istniejących na obiekcie mostowym w km 0+111.50  i przewidzianych do rozbiórki poręczy z kątowników w km 0+111.50 zaprojektowano montaż barieroporęczy stalowych o rozstawie słupków co 1,0 m i łącznej długości 2 x 12m = 24 m. Barieroporęcze zostaną zamontowane w konstrukcji obiektu za pomocą kotew. Natomiast na dojazdach do obiektu na nasypie przewidziano montaż barier energochłonnych typu SP-06 z rozstawem słupków co 4,0 m (na ostatnim elemencie barier od strony mostu – co 2,0 m). Łączna długość barier SP-06 wynosi 4 x 12 m = 48,0 m. Skrajne elementy barier SP-06 należy zukosować do poziomu poboczy.

Oznakowanie pionowe. Przewiduje się, że po zakończeniu robót nawierzchniowych na planowanym do przebudowy odcinku przeprowadzona zostanie wymiana istniejących elementów oznakowania pionowego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8 i rysunkiem nr 5. Znaki przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu docelowej organizacji ruchu.

Obszar oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania inwestycji objętej niniejszym projektem obejmuje wyłącznie działkę, stanowiącą pas drogowy przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji drogowej nie spowoduje żadnych zmian ani ograniczeń w użytkowaniu i zagospodarowaniu przyległych nieruchomości.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:

- Odległość transportu materiałów kamiennych			- do 150 km

- Odległość transportu mieszanek bitumicznych			- do 70 km

- Koszty pośrednie							- 50 %

- Zysk									- 5 %

- Podatek VAT								- 23 %

- Nakłady rzeczowe							- wg KNNR-1, 6.

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b