USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. SŁAWOMIR DULA

97-200 Tomaszów Maz. ul. B. Głowackiego 39/43 m. 23

TEMAT : BUDOWA  PLACU ZABAW DLA DZIECI/.

ADRES: 		97-225 Ujazd gm. Ujazd.

ul. Kościelna 24 /dz. nr ewid. 146 - obręb Ujazd/

INWESTOR:           Urząd Gminy w Ujezdzie

97-225 Ujazd

ul. Pl. Kościuszki nr 6

OPRACOWANIE: 	PROJEKT   BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektował:

-  mgr inż. Sławomir Dula

upr. UAN.IV.7342/58/91

spec. konstrukcyjno-budowlana

SPIS TREŚCI

#### PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.

I.Opis techniczny.                                                                                                             		Str.

1. Przedmiot projektu.								2

2. Istniejący stan zagospodarowania.							2

3. Projektowany stan zagospodarowania.							2

4. Projektowane instalacje.								2

1. Projekt zagospodarowania terenu /rys.1-/.						3

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I.Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.								4

2. Cel i zakres opracowania.								4

3. Lokalizacja									4

4. Warunki gruntowe.								4

5. Opis projektowanego placu zabaw.							4

6. Zieleń.										10

II. Część rysunkowa.

Mały amfiteatr. Rzuty. Przekrój A-A /rys.2/						11

Mały amfiteatr. Elewacje./rys.3/								12

Drga wewnętrzna. Chodniki. Przekrój 1-1,2-2. /rys.4/					14

III. Załączniki

1. Oświadczenie, uprawnienia i wpis do Izby projektantów.					15÷18

2. Informacja BIOZ									19÷21

Tomaszów Maz.   – wrzesień 2010

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU BUDOWY

## OPIS  TECHNICZNY.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy placu zabaw przy przedszkolu znajdującym się przy ul. Kościelnej 146 w Ujezdzie  gm. Ujazd na terenie działki nr 146 – obręb Ujazd)

- Istniejący stan zagospodarowania.

Teren na którym projektowany jest w/w plac zabaw jest niezagospodarowany.

Na terenie tym znajduje się dojazd do zaplecza budynku o nawierzchni żużlowo-

gruntowej, oraz dojścia do budynku o nawierzchni gruntowej.

Działka jest generalnie płaska, obsiana trawą z nasadzeniami krzewów, modrzewi i drzew

głównie w rejonie ogrodzenia od strony północnej i wschodniej.

Ponadto na terenie działki znajduje się drewniana altana która pozostaje bez zmian.

Teren działki jest ogrodzony.

Dojazd na teren działek odbywa się istniejącym układem komunikacyjnym oraz zjazdem

z ul. Kościelnej, który pozostaje bez zmian.

Teren działki jest uzbrojony w następujące instalacje:

- przyłącze wodociągowe

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- przyłącze energetyczne

- przyłącze gazowe

- Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje się budowę placu zabaw i małej architektury dla przedszkola w następującym zakresie:

-   budowę małego amfiteatru,

-   montaż urządzeń służacych do zabawy

-  przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej i chodników,

-  wyrónanie terenu i obsianie trawą,

- budowę boiska do kometki , oraz placu pod huśtawki i karuzelę o nawierzchni poliuretanowej.

4. Projektowane instalacje.

Nie projektuje się żadnych nowych instalacji.

Opracował

PROJEKT  TECHNICZNY .

Opis  techniczny.

1.Podstawa projektu.

1.1. Umowa zlecenie.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktyualna

z dniem 01.04.2010r.

1.4. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie.

2. Cel i zakres projektu.

Celem opacowania jest projekt budowy placu zabaw i małej architektury dla Przedszkola Samorządowego w Ujezdzie w następującym zakresie:

-   budowę małego amfiteatru,

-   montaż urządzeń służacych do zabawy,

-  przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej i chodników,

-  wyrónanie terenu i obsianie trawą,

- budowę boiska do kometki , oraz placu pod huśtawki i karuzelę o nawierzchni poliuretanowej.

Uwaga: Projekt zagospodarowania terenu zielenią wykonany będzie w drugim etapie inwestycji wg. odrębnej dokumentacji. Realizacja w/w 2-go etapu przwidywana jest na

2011 r.

3. Lokalizacja.

Projektowana budowa  zlokalizowana będzie w Ujazdzie gm. Ujazd. ul. Kościelna 28

( dz. Nr 146 - obr. Ujazd) na terenie zaplecza Przedszkola Samorządowego w Ujezdzie.

4. Warunki gruntowe.

Na terenie na którym projektowana jest w/w inwestycja występują proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Opis projektowanego placu zabaw.

Projektowana budowa placu zabaw służy potrzebom dzieci Przedszkola Samorządowego,

a także ma na celu uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego w/w przedszkola.

5.1. Droga i chodniki

a/ Prace ziemne i przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- wytyczyć  drogę ichodniki w terenie,

- wykonać korytowanie pod projektowaną konstrukcję drogi i chodników,

b/ Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Projektuje się drogę i chodniki o spadku poprzecznym  1,0%

wg. rys. nr 1 i 4.

Niweleta drogi i chodników zaprojektowana została generalnie po istniejącym terenie,

a także w powiązaniu z niweletą istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej.

c/ Rozwiązanie konstrukcyjne.

Projektuje się drogę o następującej konstrukcji.

- kostka betonowa wibroprasowana	                             -    8 cm.

- podsypka cem.-piaskowa (1:4)	                                  -     4 cm.

- podbudowa z tłucznia kamiennego (0÷63 mm)          -   22 cm.

- ubity piasek		                                                     -    15 cm.

Drogę należy okrawężnikować krawężnikami betonowymi wibroprasowanymi o wymiarach 15 × 30 × 100 cm., ułożonymi na lawach betonowych z betonu B15 z oporem.

Chodniki projektuje się o następującej konstrukcji.

- kostka betonowa wibroprasowana	                             -    6 cm.

- podsypka cem.-piaskowa (1:4)	                                  -     5 cm.

Chodnik od strony jezdni należy okrawężnikować  obrzeżami 30x8x100 układanymi na ławie piaskowej grub. 5 cm.

Nawierzchnię drogi należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej imitującej bruk np. typu kostka krakowska w kolorze brązowym-melanż.

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej np. typu  w kolorze żółtym.

Konstrukcję projektowanego drogi i chodników  pokazano na rys. nr 4.

d/  Odwodnienie .

Odwodnienie nawierzchni drogi i chodników odbywać się będzie grawitacyjnie na istniejące tereny zielone

e/ Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy drogi – 95 m2

Powierzchnia zabudowy chodników – 102 m2

5.2. Urządzenia placu zabaw.

Projektuje się montaż następujących urządzeń placu zabaw, które będą służyc do zabawy oraz rozwoju fizycznemu dzieci:

- huśtawka ważka na postawie metalowej – 1 szt.

- huśtawka podwójna – 1 szt.

- karuzela krzyżowa – 1 szt.

- lokomotywa – 1 szt.

- domek z ławeczką i tablicą – 1 szt.

- sprężynowiec skuter – 1szt.

- sprężynowiec kogut – 1 szt.

- zestaw wielofunkcyjny – szt.

- ścieżka zdrowia składająca się z:

pomostu z klockami i z 2 trapami – 1szt.

drabinki poziomej – 1 szt.

- piaskownicy z bali 2,0x2,9 m. – 2 szt.

Dobór urządzeń zaprojektowano w oparciu o katalog firmy Novum dostępny u Inwestora.

Lokalizację poszczególnych urządzeń należy wykonac zgodnie z rys. nr 1.

Montaż w/w urządzeń należy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: dopuszcza się montaż urządzeń wykonanych przez innego producenta pod warunkiem, że posiadają one zbliżone walory użytkowe, funkcjonalne i estetyczne, a także posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania.

5.3. Opis nawierzchni poliuretanowych

Projektuje się budowę boiska do kometki , oraz placu pod huśtawki i karuzelę o nawierzchni poliuretanowej.

Powierzchnia syntetyczna nawierzchni pod kometkę wynosi 16,00x8,00=128,00 m2.

Powierzchnia syntetyczna nawierzchni pod huśtawki i karuzelę wynosi

13,00x7,08=92,04 m2.

Powierzchnia całkowita ~220 m2

PODBUDOWA.

Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej gr. 4,9 cm,

Płyty nawierzchni syntetycznych należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem.

Powierzchni bieżni należy należy nadac spadek poprzeczny o wartości 0,8%.

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia typu EPDM- gładkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo – dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm., górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Nawierzchnie tego typu należy wykonac na 35 mm. podbudowie elastycznej typu ET

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne dla boiska do kometki -białe.

WYPOSAŻENIE BOISKA DO KOMETKI

Boisko do kometki  należy wyposażyc w dwa słupki o wysokości – 1,60 m. wykonane z drewna, kotwy stalowe do posadowienia na fundamentach z betonu B15 o wym. 50x50x100 cm., oraz siatkę o długości 6,10x0,70 m. (lina z tworzywa sztucznego).

Dodatkowo przy boisku należy zamontowac  4 ławki wg. rys. nr 1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

- Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym zadania.

- Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).

- Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny.

- Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektów w powyższej technologii w ilości nie mniejszej niż projektowana.

- Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

5.4. Opis małego amfiteatru.

Mały amfiteatr zlokalizowany w północno-wschodniej części działki zaprojektowano jako scenę o wymiarach 4,0x7,0m. o konstrukcji murowanej.

Poziom sceny wywyższono o 64 cm ponad poziom terenu.

Dodatkowo zaprojektowano częściowe zadaszenie w/w sceny o konstrukcji drewnianej.

Prze sceną należy zamontowac 12 ławek zgodnie z rys. nr 1.

5.4.1. Fundamenty.

Ławy fundamentowe  zaprojektowano z betonu B-20.

Ławy fundamentowe należy wykonac na warstwie chudego betonu (B7,5) grub. 5 cm.

Poziom posadowienia ław fundamentowych  - 1,64 = 175,80 m.n.p.m.

Przed betonowaniem  ław fundamentowych należy osadzić zbrojenie cokolików fundamentowych na których montowane będą słupy S1.

Cokoliki (szt.6) należy zazbroic 4 prętami Ø12 ze stali 34GS, umieszczonymi w narożach w/w cokolików, oraz strzemionami z drutu Ø6 ze stali St0 co 15 cm.

Zbrojenie cokolików należy zakotwic do ściany fundamentowej kotwami z drutu Ø10 ze stali 34GS co 15 cm.

Betonowanie cokolików należy zrobic po wykonaniu murów fundamentowych.

Przed betonowaniem w cokołach należy osadzic kotwy fundamentowe do zamocowania

słupów drewnianych zgodnie z rys nr 2.

Posadowienie ław fundamentowych należy wykonać na gruncie rodzimym, nie zawilgoconym (suchym). Wykop pod fundament należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej posadowienia.

5.4.2. Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe z bloczka betonowego grub. 25 cm na  zaprawie

cementowej m.- „3”. Ściany od zewnątrz należy otynkowac i położyc warstwę wykończeniową z graniplastu w kolorze brązowo-szarym.

5.4.3. Posadzka .

- warstwa wierzchnia posadzki -  płytki gresowe antypoślizgowe

- posadzka cementowa zbrojona siatkami - 6 cm

- izolacja – folia polietylenowa – 0,2 mm

- beton B10 – 10 cm

- ubity piasek ~20 cm

5.4.4. Drewniana konstrukcja wsporcza, obudowa.

Drewnianą konstrukcję wsporczą zadaszenia należy wykonac wg. rys. nr 2, z drewna sosnowego kl I (C33) heblowanego.

Słupy drewniane należy zamontowac do łączników stalowych osadzonych

w cokolikach żelbetowych wg. dokumentacji wykonawczej.

Obudowę ścian należy wykonac z desek grub. 2,5 cm. kl. l obustronnie heblowanych.

5.4.5. Zadaszenie

Zadaszenie wykonac drewniane z desek grub. 2,5 cm. kl. l jednostronnie heblowanych.

Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki bitumicznej, w kolrze czerwonym.

5.4.6.  Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe posadzki z folii polietylenowej grub. 0,2 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa murów fundamentowych na podłożu tynku cementowego „rapówka” – Abizol 2R+G.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów - Abizol 2R+G.

Zabezpieczenie elementów drewnianych:

- 2 x impregnacja preparatem p.poż. i przeciw korozji biologicznej

- 2 x malowanie bejcą w kolorze sosna ciemna

- 1 x malowanie lakierem matowym

5.4.7. Wykończenie zewnętrzne i kolorystyka

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze brązowym.

Elementy drewniane (słupy, więźba dachowa,obudowa, barierki drewniane – zabezpieczenie antykorozyjne  j.w. w kolorze ciemna sosna.

Ściany zewnętrzne – tynk zewnętrzny jak pkt. 5.4.2.

Posadzka - z płytek gresowych antypoślizgowych w kolorze beżowym.

6. Zieleń

Trawniki o powierzchni ~1450 m2 należy obsadzić mieszanką traw niskich, charakteryzującą się powolnym wzrostem.

Trawniki należy wykonać na warstwie humusu grub 10 cm.

Dodatkowo należy zabezpieczyc istniejące drzewa i krzewy korą na podkładzie z flizeliny.

Opracował: