USŁUGI PROJEKTOWE MGR INŻ. SŁAWOMIR DULA

97-200 Tomaszów Maz. ul. B. Głowackiego 39/43 m. 23

TEMAT : BUDOWA  PLACU ZABAW DLA DZIECI  W MIEJSCOWOŚCI UJAZD/.

ADRES: 		97-225 Ujazd gm. Ujazd.

ul. Kościelna 20 /dz. nr ewid. 146 - obręb Ujazd/

INWESTOR:           Urząd Gminy w Ujeździe

97-225 Ujazd

ul. Pl. Kościuszki nr 6

OPRACOWANIE: 	PROJEKT   BUDOWLANY

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektował:

-  mgr inż. Sławomir Dula

upr. UAN.IV.7342/58/91

spec. konstrukcyjno-budowlana

SPIS TREŚCI

#### PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU.

I.Opis techniczny.                                                                                                             		Str.

1. Przedmiot projektu.								2

2. Istniejący stan zagospodarowania.							2

3. Projektowany stan zagospodarowania.						2

4. Projektowane instalacje.								2

1. Projekt zagospodarowania terenu /rys.1-/.						3

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I.Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.								4

2. Cel i zakres opracowania.								4

3. Lokalizacja									4

4. Warunki gruntowe.								4

5. Opis projektowanego placu zabaw.							4

6. Zieleń.										11

II. Część rysunkowa.

Mały amfiteatr. Rzut fundamentów. /rys.2/						12

Mały amfiteatr. Rzuty. Przekrój A-A /rys.3/						13

Mały amfiteatr. Elewacje./rys.4/							14

Drga wewnętrzna. Chodniki. Przekrój 1-1,2-2. /rys.5/					15

III. Załączniki

1. Oświadczenie, uprawnienia i wpis do Izby projektantów.					16÷19

2. Informacja BIOZ									20÷22

Tomaszów Maz.   – wrzesień 2010

Opracował :

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU BUDOWY

## OPIS  TECHNICZNY.

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy placu zabaw  przy ul. Kościelnej 146 w Ujeździe  gm. Ujazd na terenie działki nr 146 – obręb Ujazd)

- Istniejący stan zagospodarowania.

Teren na którym projektowany jest w/w plac zabaw jest niezagospodarowany.

Na terenie tym znajduje się dojazd do zaplecza budynku o nawierzchni żużlowo-

gruntowej, oraz dojścia do budynku o nawierzchni gruntowej.

Działka jest generalnie płaska, obsiana trawą z nasadzeniami krzewów, modrzewi i drzew

głównie w rejonie ogrodzenia od strony północnej i wschodniej.

Ponadto na terenie działki znajduje się drewniana altana która pozostaje bez zmian.

Teren działki jest ogrodzony.

Dojazd na teren działek odbywa się istniejącym układem komunikacyjnym oraz zjazdem

z ul. Kościelnej, który pozostaje bez zmian.

Teren działki jest uzbrojony w następujące instalacje:

- przyłącze wodociągowe

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- przyłącze energetyczne

- przyłącze gazowe

- Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje się budowę placu zabaw i małej architektury  w następującym zakresie:

-   budowę małego amfiteatru,

-   montaż urządzeń służących do zabawy

-  przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej i chodników,

-  wyrównanie terenu i obsianie trawą,

- budowę boiska do kometki  o nawierzchni poliuretanowej

-  budowa  strefa ochronnych pod urządzeniami  o nawierzchni sztucznej.

4. Projektowane instalacje.

Nie projektuje się żadnych nowych instalacji.

PROJEKT  TECHNICZNY .

Opis  techniczny.

1.Podstawa projektu.

1.1. Umowa zlecenie.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktualna

z dniem 01.04.2010r.

1.3. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie.

2. Cel i zakres projektu.

Celem opracowania jest projekt budowy placu zabaw i małej architektury  w Ujeździe w następującym zakresie:

-   budowę małego amfiteatru,

-   montaż urządzeń służących do zabawy,

-  przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej i chodników,

-  wyrównanie terenu i obsianie trawą,

- budowę boiska do kometki ,

- budowa stref ochronnych pod urządzeniami  o nawierzchni sztucznej.

Uwaga: Projekt zagospodarowania terenu zielenią wykonany będzie w drugim etapie inwestycji wg. odrębnej dokumentacji. Realizacja w/w 2-go etapu przewidywana jest na 2011 r.

3. Lokalizacja.

Projektowana budowa  zlokalizowana będzie w Ujeździe gm. Ujazd. ul. Kościelna 20

( dz. Nr 146 - obr. Ujazd)

4. Warunki gruntowe.

Na terenie na którym projektowana jest w/w inwestycja występują proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Opis projektowanego placu zabaw.

Projektowana budowa placu zabaw służy potrzebom dzieci z terenu Gminy Ujazd,

a także ma na celu uporządkowanie istniejącego układu komunikacyjnego na działce.

5.1. Droga i chodniki

a/ Prace ziemne i przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót należy:

- wytyczyć  drogę i chodniki w terenie,

- wykonać korytowanie pod projektowaną konstrukcję drogi i chodników,

b/ Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Projektuje się drogę i chodniki o spadku poprzecznym  1,0%

wg. rys. nr 1 i 4.

Niweleta drogi i chodników zaprojektowana została generalnie po istniejącym terenie, a także w powiązaniu z niweletą istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej.

c/ Rozwiązanie konstrukcyjne.

Projektuje się drogę o następującej konstrukcji.

- kostka betonowa wibroprasowana	                             -    8 cm.

- podsypka cem.-piaskowa (1:4)	                                  -     4 cm.

- podbudowa z tłucznia kamiennego (0÷63 mm)          -   22 cm.

- ubity piasek		                                                     -   15 cm.

Drogę należy okrawężnikować krawężnikami betonowymi wibroprasowanymi o wymiarach 15 × 30 × 100 cm., ułożonymi na lawach betonowych z betonu B15 z oporem.

Chodniki projektuje się o następującej konstrukcji.

- kostka betonowa wibroprasowana	                             -    6 cm.

- podsypka cem.-piaskowa (1:4)	                                  -     5 cm.

Chodnik od strony jezdni należy okrawężnikować  obrzeżami 30x8x100 układanymi na ławie piaskowej grub. 5 cm.

Nawierzchnię drogi należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej imitującej bruk np. typu kostka krakowska w kolorze brązowym-melanż 
( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej np. typu  w kolorze żółtym. kolor do uzgodnienia z Inwestorem

Konstrukcję projektowanego drogi i chodników  pokazano na rys. nr 4.

d/  Odwodnienie .

Odwodnienie nawierzchni drogi i chodników odbywać się będzie grawitacyjnie na istniejące tereny zielone

e/ Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy drogi – 95 m2

Powierzchnia zabudowy chodników – 102 m2

5.2. Urządzenia placu zabaw.

Projektuje się montaż następujących urządzeń placu zabaw, które będą służyć do zabawy oraz rozwoju fizycznemu dzieci:

- huśtawka ważka na postawie metalowej – 2 szt.

- huśtawka podwójna – 2 szt.

- karuzela krzyżowa – 1 szt.

- lokomotywa z wagonem – 1 szt.

- domek z ławeczką i tablicą – 1 szt.

- sprężynowiec skuter – 1szt.

- sprężynowiec kogut – 1 szt.

- zestaw wielofunkcyjny – szt.

- Komin - pomost z klockami i z 2 trapami – 1szt.

- Drabinka pozioma – 1 szt.

- piaskownicy „4 Misie” 3,2x3,2 m. – 2 szt.

Lokalizację poszczególnych urządzeń należy wykonać  zgodnie z rys. nr 1.

Urządzenia powinny być wykonane z drewna klejonego , elementy  konstrukcyjne zamiast ze sklejki powinny być wykonane z  HDPE- polietylenu odpornego na UV, graffiti, uszkodzenia mechaniczne ( barwiony w strukturze).

Montaż w/w urządzeń należy zamontować na kotwach.

Dobór urządzeń zaprojektowano w oparciu o katalog firmy Novum dostępny

u Inwestora.

Uwaga: dopuszcza się montaż urządzeń   wykonanych przez innego producenta pod warunkiem, że posiadają one zbliżone walory użytkowe, funkcjonalne i estetyczne, a także posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania.

* aktualny certyfikat wystawiony przez zewnętrzną( ośrodki certyfikujące  instytucje  zaświadczający, że produkt jest zgodny z normami

* deklarację zgodności  wystawiana przez producenta  potwierdzająca zgodność dostarczanego egzemplarza wyrobu

Plac zabaw należy wykonać i  wyposażyć w urządzenia potwierdzające zgodność  z Normą PN-EN 11 76 gwarantującej bezpieczeństwo na jego terenie.

5.3. Opis nawierzchni poliuretanowych

Projektuje się budowę boiska do kometki , oraz placu pod huśtawki i karuzelę o nawierzchni poliuretanowej.

5.3.1. Nawierzchnia syntetyczna pod boisko do kometki.

Przyjęto nawierzchnię bezspoinową kauczukowo-poliuretanową na podbudowie z kruszyw typu NATRYSK.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę o grubości 35 mm przepuszczalną dla wody, warstwę stabilizującą typu ET.

Następnie wykonuje się  warstwę z granulatu SBR  o grub. 10-11 mm., a następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)

o grub. warstwy 2-3 mm.

Kolorystyka:

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne dla boiska do kometki -białe.

Powierzchnia syntetyczna nawierzchni pod kometkę wynosi 16,00x8,00=128,00 m2.

5.3.2. Nawierzchnia syntetycznia  pod urządzeniami:

- Sześciokąt wielofunkcyjny (nr. kat.059) – max. wysokość upadku >2 m – nawierzchnia sztuczna o pow. 38,5 m2

- Zestaw zabawowy (nr. kat.113) – max. wysokość upadku >2 m nawierzchnia sztuczna o pow. 61 m2

Należy zastosować nawierzchnię sztuczną o grubości 100 mm  (ok. 88mm SBR, ok. 12mm EPDM – na podbudowie  mineralnej) np. (ELTAN OLAY 60)

Powierzchnia syntetyczna nawierzchni pod w/w urządzeniami: 99,5 m2

5.3.3. Nawierzchnia syntetyczna  pod urządzeniami:

- huśtawka wahadłowa z podwójną z belką metalową  (nr. kat.0371) – max. wysokość upadku 1,3 m , nawierzchnia sztuczna o pow. 35,1 m2

karuzela krzyżowa - nawierzchnia sztuczna o pow. 24 m2

drabinka pozioma (nr. kat.047) – max. wysokość upadku  1,45 m,  nawierzchnia sztuczna o pow. 21 m2

Należy zastosować nawierzchnię sztuczną o grubości 60 mm  (ok. 50mm SBR, ok. 10mm EPDM –  na podbudowie. np (ELTAN OLAY 60)

Powierzchnia syntetyczna nawierzchni pod w/w urządzeniami: 80,1 m2

Powierzchnia całkowita ~ 307,6  m2

Nawierzchnie sztuczne pod urządzeniami  należy wykonać jako nawierzchnie przeznaczone na bezpieczne place zabaw przedszkolne i osiedlowe,

Nawierzchnie powinny być : elastyczne, trwałe w eksploatacji i wytrzymałe. Wykonane dwuwarstwowo, dolna warstwa z granulatu SBR , górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM na podbudowie z tłucznia ( grubości podane w opisie). Nawierzchnie placu zabaw muszą być wykonane zgodnie z Normą 
PN-EN 1176- 1177

5.4. Opis podbudów pod nawierzchnie.

PODBUDOWA  POD BOISKO DO KOMETKI

Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

- warstwa miału kamiennego o frakcji 0-4mm, gr. 4cm,

Płyty nawierzchni syntetycznych należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub elastycznych z tworzywa sztucznego.

Powierzchni podbudów i nawierzchni należy  nadać spadek poprzeczny o wartości 0,8%.

PODBUDOWA  POD NAWIERCHNIE SZTUCZNE GRUB. 60 MM. I 100 MM.

Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 5-32mm, gr. 10cm,

- warstwa miału kamiennego o frakcji 0-5mm, gr. 5cm,

Płyty nawierzchni syntetycznych należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub elastycznych z tworzywa sztucznego.

Powierzchni podbudów i nawierzchni należy  nadać spadek poprzeczny o wartości min. 0,5%.

WYPOSAŻENIE BOISKA DO KOMETKI

Boisko do kometki  należy wyposażyć w dwa słupki o wysokości – 1,60 m. wykonane z drewna, kotwy stalowe do posadowienia na fundamentach z betonu B15 o wym. 50x50x100 cm., oraz siatkę o długości 6,10x0,70 m. (lina z tworzywa sztucznego).

Dodatkowo przy boisku należy zamontować  4 ławki wg. rys. nr 1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

- Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym zadania.

Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Badania na zgodność z normą PNEN 14877:2008 lub Aprobata  techniczna ITB lub Rekomendacja Techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, lub dokument równoważny.

- kartą techniczną oferowanej nawierzchni  potwierdzoną  przez producenta.

- Aktualny atest PZH lub równoważny

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektów w powyższej technologii w ilości nie mniejszej niż projektowana.

- Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

5.5. Opis małego amfiteatru.

Mały amfiteatr zlokalizowany w północno-wschodniej części działki zaprojektowano jako scenę o nawierzchni z kostki betonowej ogrodzonej dwoma rzędami palisad z elementów betonowych o przekroju kołowym.

Poziom sceny wywyższono o 64 cm ponad poziom terenu.

Dodatkowo zaprojektowano częściowe zadaszenie w/w sceny o konstrukcji drewnianej, posadowionej na żelbetowych stopach fundamentowych.

Przed sceną należy zamontować 12 ławek zgodnie z rys. nr 1.

5.5.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe  zaprojektowano z betonu B-20 zbrojone prętami

ze stali 34GS –zbrojenie główne i St0 – strzemiona wg. rys. nr 2.

Stopy fundamentowe należy wykonać na warstwie chudego betonu (B7,5)

grub. 5 cm.

Poziom posadowienia stóp fundamentowych  - 1,20 = 176,24 m.n.p.m.

Przed betonowaniem w cokołach należy osadzić kotwy fundamentowe do zamocowania słupów drewnianych zgodnie z rys nr 3. Posadowienie stóp fundamentowych należy wykonać na gruncie rodzimym, nie zawilgoconym (suchym). Wykop pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej posadowienia.

5.5.2. Obudowa sceny

## Obudowę sceny zaprojektowano dwoma rzędami palisad betonowych prefabrykowanych o przekroju kołowym z częściowym wcięciem o tym samym promieniu np. typu Meander. Powstające zazębienia typu „wpust-wypust” zapewniają szczególnie suche zespolenie, umożliwiające przenoszenie dużych obciążeń bocznych.

## Przyjęto palisady o przekroju ø20 cm. i wysokości 80 cm.

W/w palisady należy ustawić schodkowo wg. rys. nr 2 i 3 na ławie betonowej

z betonu B15.

Kolor palisad czerwony. ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Dodatkowo scenę i wejście na scenę należy obarierkować barierką drewnianą

wg. rys. nr 3.

## 5.5.3. Posadzka .

## Kostka betonowa wibroprasowana – 6 cm.

## Podsypka cem.-piaskowa (1:4)       - 4 cm.

## beton podkładowy B10 		  – 10 cm.

## ubity piasek 				   ~20 cm.

Kostkę betonową typu np. Symfonia lub Nostalid należy wykona w kolorze czerwono-żółtym.( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

5.5.4. Drewniana konstrukcja wsporcza.

Drewnianą konstrukcję wsporczą zadaszenia należy wykonać wg. rys. nr 3, z drewna sosnowego kl I (C33) heblowanego.

Słupy drewniane należy zamontować do łączników stalowych osadzonych w cokołach stóp fundamentowych F-1.

5.5.5. Zadaszenie

Zadaszenie wykonać drewniane z desek grub. 2,5 cm. kl. l,  jednostronnie heblowanych.

Pokrycie dachu zaprojektowano z dachówki bitumicznej, w kolorze czerwonym. 
( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

5.5.6.  Izolacje.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian palisad ulegających zasypaniu

- Abizol 2R+G.

Zabezpieczenie elementów drewnianych:

- 2 x impregnacja preparatem p.poż. i przeciw korozji biologicznej

- 2 x malowanie bejcą w kolorze sosna ciemna

- 1 x malowanie lakierem matowym

## 5.5.7. Wykończenie zewnętrzne i kolorystyka

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze brązowym. 
( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

Schody na scenę należy wykona z bloków schodowych w kolorze czerwonym np. Uni-Split.

## Elementy drewniane (słupy, więźba dachowa, barierki drewniane – zabezpieczenie antykorozyjne  j.w. w kolorze ciemna sosna.

## Posadzka z kostki betonowej i palisady w kolorze j.w.

Przestrzeń pomiędzy palisadami należy wypełnić  ziemią do nasadzeń i zasadzić krzewy ozdobne np. tawuły japońskie, oraz zabezpieczy korą na flizelinie.

6. Zieleń

Trawniki o powierzchni ~1450 m2 należy obsadzić mieszanką traw niskich, charakteryzującą się powolnym wzrostem.

Trawniki należy wykonać na warstwie humusu grub 10 cm.

Dodatkowo należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy korą na podkładzie z flizeliny.

Opracował:

-  mgr inż. Sławomir Dula

upr. UAN.IV.7342/58/91

spec. konstrukcyjno-budowlana